| Общество с ограниченной ответственностью "Град-АРТ" СРО-П-195-15092017 Саморегулируемая организация Ассоциация "Ассоциация проектировщиков Южного округа" |  |
| --- | --- |
| Заказчик - | АО «ДСУ-7» |
| «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОТ СТ. КРЕПОСТНАЯ ДО П. ПЛАНЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕВЕРСКОГО РАЙОНА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». |  |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка" |  |
| 20/413-ППТ.2 |  |
| Том 2 |  |

| Общество с ограниченной ответственностью "Град-АРТ" СРО-П-195-15092017 Саморегулируемая организация Ассоциация "Ассоциация проектировщиков Южного округа" |  |
| --- | --- |
| Заказчик - | АО «ДСУ-7» |
| «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОТ СТ. КРЕПОСТНАЯ ДО П. ПЛАНЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕВЕРСКОГО РАЙОНА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». |  |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка" |  |
| 20/413-ППТ.2 |  |
| Том 2 |  |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание (страница) |
| --- | --- | --- |
| 20/413-ППТ.2-С | Содержание тома 2 | стр. 2 |
| 20/413-ППТ.2.ТЧ | Текстовая часть | стр. 3-17 |
|  | Графическая часть |  |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-01 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) (М 1:20000) | стр. 18 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-02 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (М 1:20000) | стр. 19 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-03 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (М1:20000) | стр. 20 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-04 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (М 1:1000) | стр. 21 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-05 |  | стр. 22 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-06 |  | стр. 23 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-07 |  | стр. 24 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-08 |  | стр. 25 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-09 |  | стр. 26 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-10 |  | стр. 27 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-11 |  | стр. 28 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-12 |  | стр. 29 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-13 | Схема границ территорий объектов культурного наследия (М 1:20000) | стр. 30 |
| 20/413-ППТ.2.ГЧ-14 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (М 1:20000) | стр. 31 |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2

1	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	3

2	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	4

2.1	Охранная зона объектов инженерных инфраструктуры	4

2.2	Зона особо охраняемых природных территорий	5

2.3	Зона объектов культурного наследия	5

3	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	7

4	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ	8

5	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	10

6	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	11

7	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.)	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта планировки территории линейного объекта «Автомобильная дорога от ст. Крепостная до п. Планческая Щель на территории Смоленского Сельского Поселения, Северского Района, Краснодарского Края» осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения линейных объектов капитального строительства (дорога), в том числе линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Данным проектом решаются вопросы:

- установление границ зон планируемого размещения линейного объекта;

- определение красных линий;

- определение линий полосы отвода;

- установление границ земельных участков;

- реконструкция автомобильной дороги от ст. Крепостная до п. Планческая Щель на территории Смоленского Сельского Поселения, Северского Района, Краснодарского Края;

- развитие транспортной инфраструктуры рассматривается как один из базовых элементов перспективного планирования территории края, экономического роста и повышения качества жизни населения.

Документация по планировке территории по объекту «Автомобильная дорога от ст. Крепостная до п. Планческая щель па территории Смоленского сельского поселения, Северского района, Краснодарского края», выполнена на основе исходных данных заказчика:

- Письмо заказ №20/413 от 03.06.2020 г. ООО «ДСУ-7»;

- Постановление № 2163 от 18.10.2019 г. о разработке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) линейного объекта: «Автомобильная дорога от ст. Крепостная до п. Планческая щель на территории Смоленского сельского поселения, Северского района, Краснодарского края»;

- Задание на проектирование от 18.10.2019г (Приложение №1).

- Топографическая съемка в электронном виде в системе координат МСК-23.

Топографическая съемка в электронном виде в системе координат МСК-23 в Балтийской системе высот.

# ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Согласно климатическому районированию по "СНиП 23-01-99* (СП 131.13330) п. Планческая Щель относится к подрайону III-Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: значения основных климатических элементов приведены в таблице Таблица 1-1.

Таблица 1-1 - Значения основных климатических элементов

| Характерис- тика, месяцы | I | I I | I I I | I V | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -1,0 | -0,2 | 4,2 | 10,4 | 16,0 | 19,6 | 22,4 | 22,1 | 17,0 | 11,6 | 5,5 | 1,0 | 10,7 |
| Абс. миним. | -36 | -34 | -23 | -11 | -3 | 3 | 8 | 6 | -2 | -9 | -24 | -31 | -36 |
| Абс. максим. | 2,8 | 3,9 | 9,2 | 16,6 | 22,1 | 25,9 | 29,0 | 28,8 | 24,0 | 18,1 | 10,5 | 4,8 | 16,3 |
| Осадки, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма | 62 | 56 | 66 | 54 | 65 | 85 | 65 | 56 | 44 | 60 | 69 | 72 | 754 |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |

Среднегодовая сумма осадков составляет 754 мм. Распределение осадков в году неравномерное.

Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного периода:

- дата заморозка последнего (средняя) – 11 IV;

- дата заморозка первого (средняя) – 19 X;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 190.

В течение всего года в п. Планческая Щель господствуют ветры восточного, северо-восточного и юго-западного направлений.

# ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основными факторами, повлиявшими на зоны планируемого размещения линейных объектов при подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе для размещения линейного объекта: «Автомобильная дорога от ст. Крепостная до п. Планческая щель на территории Смоленского сельского поселения, Северского района, Краснодарского края» (далее - Объект), стали:

- существующий рельеф и зеленые планировочной структуры;

- зоны с особыми условиями использования территорий.

## Охранная зона объектов инженерных инфраструктуры

Согласно СТП МО Северский район, утвержденной решением Совета МО Северский район 25.11.2010г № 115 проектируемый линейный объект пересекает проектируемый магистральный газопровод «Южный поток» и его санитарно-защитную зону — федеральный объект см. рисунок Рисунок 2-1.

Рисунок 2-1 - Фрагмент Схемы территориального планирования МО Северский район

Территорию проектируемого объекта пересекают: охранная зона объектов электросетевого хозяйства (линия электропередачи ВЛ-10 кВ СМ-1 от ПС 35/10 «Смоленская»), зона санитарного разрыва от магистрального газопровода. Автомобильная дорога Краснодар-Пшада частично проходит по территории Объекта (см. Рисунок Рисунок 2-2).

Рисунок 2-2 - Фрагмент ПЗЗ (карта градостроительного зонирования)

## Зона особо охраняемых природных территорий

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель особо охраняемых природных территорий не устанавливаются.

## Зона объектов культурного наследия

Согласно предоставленной информации управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края (далее - Управление) об объектах культурного наследия на земельном участке для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта: «Автомобильная дорога от ст-цы Крепостной до п. Планческая Щель на территории Смоленского сельского поселения Северского района Краснодарского края».

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны их охраны и защитные зоны на рассматриваемом земельном участках не значатся.

Проектируемая автомобильная дорога от станицы Крепостной до п. Планческая Щель частично совпадает с автомобильной дорогой «Краснодар-Пшада». Проектируемый объекта находится на территории земли лесного фонда Смоленского административного района, особо охраняемые природные территории отсутствуют. В связи с развитием транспортной инфрастуры для улучшения транспортного сообщения. Существующая дорога на момент разработки проектной документации участок проектирования представляет собой дорогу IV Б-п технической категории с гравийным покрытием. В основном трасса проходит по равнине, наблюдается превышение отметок поверхности до 5,0 м. Данное сооружение сильно отличается от своих первоначальных размеров в связи с давним его строительством и длительным разрушительным воздействием. Требуется полная реконструкция существующего дорожного покрытия.

# ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Параметры, местоположение и назначение планируемого линейного объекта (автомобильная дорога) соответствуют требованиям, предусмотренным правилами землепользования и застройки, в том числе предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для территориальной зон, в границы которых расположена территория проектирования.

Автомобильная дорога – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для перевозки автомобильным транспортом пассажиров и грузов и обеспечивающих бесперебойное, круглосуточное, круглогодичное, безопасное и удобное движение автомобилей с технически возможными скоростями и нагрузками, с учетом ограничений, предъявляемых к автомобилям.

В этот комплекс сооружений входят: земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, обустройство дорог, защитные сооружения, здания и сооружения автосервиса, дорожных и автотранспортных служб.

# ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ

Согласно генеральному плану Смоленского сельского поселения, утвержденному решением Совета Смоленского сельского поселения от 31.10.2014 № 20 Объект расположен на землях лесфонда, пересекает земли сельскохозяйственного назначения и земли, категория которых не установлена (схема земель различных категорий). Согласно схемы функциональных зон объект расположен в зоне линейных объектов транспортной инфраструктуры. Автомобильная дорога от станицы Крепостной до п. Планческая Щель частично совпадает с автомобильной дорогой «Краснодар-Пшада» - объект регионального и местного значения (см. Рисунок Рисунок 4-3).

Рисунок 4-3 - Фрагмент генерального плана Смоленского сельского поселения

11

11

Согласно правилам землепользования и застройки Смоленского сельского поселения, утвержденным решением Совета Смоленского сельского поселения 31.10.2014 №19 проектируемый Объект расположен на территории земель сельскохозяйственного назначения, на территории лесного фонда на которые градостроительные регламенты не устанавливаются. Объект расположен в водоохранной зоне реки Афипс и частично в зоне действия ограничений от прибрежной защитной полосы.

Документы по планировке на территории прилегающие к Объекту территории отсутствуют.

ООО «ТрансПроект СПБ» выполняется комплекс работ по разработке проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Геленджик. Указанная приаэродромная территория затрагивает проектируемый объект.

На прилегающей к объекту территории расположена рекреационная территория базы отдыха «Крымская поляна».

На территории объекта особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Территория планируемого размещения линейного объекта не пересекается с объектами капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

Согласно предоставленным сведений ИСОГД документы по планировке на территории прилегающие к объекту территории отсутствуют.

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория планируемого размещения линейного объекта не пересекается с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с правилами землепользования и застройки Смоленского сельского поселения, утвержденным решением Совета Смоленского сельского поселения 31.10.2014 № 19.

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.)

Согласно правилам землепользования и застройки Смоленского сельского поселения, утвержденным решением Совета Смоленского сельского поселения 31.10.2014 №19 проектируемый объект расположен на территории земель сельскохозяйственного назначения, на территории лесного фонда на которые градостроительные регламенты не устанавливаются. Объект расположен в водоохранной зоне реки Афипс и частично в зоне действия ограничений от прибрежной защитной полосы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Градостроительным кодексом РФ от 29. 12. 2004 г. № 190 - Ф3;

- Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г. № 136 - Ф3;

- Федеральным Законом «О государственном кадастре недвижимости»

от 24. 07. 2007 г. № 221 – ФЗ (ред. от 28.02.2015 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2015);

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» от 01.01.2000 г.;

- Федеральным законом «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.);ё

- Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 (с изменениями на 19 июня 2019 года)»;

- Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (с изменениями на 6 июля 2019 года)»;

- Постановлением Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 4 февраля 2019 года)»;

- Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 214 «Об утверждении положения о государственной экспертизе землеустроительной документации»;

- Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. № 273 «Об утверждении Положения о контроле за проведением землеустройства»;

- Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2002 г. № 396 «Об утверждении Положения о проведении территориального землеустройства»;

- Постановлением Правительства РФ от 26.04. 2002 г. № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановлением Министества строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры (с изменениями на 11 мая 2018 года)»;

- Постановлением Министества строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Постановлением Министества строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Методическими рекомендациями по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утв. Росземкадастром 17.02.2003 г. (редакция от 18.04.2003);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Таблица регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |