ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2017 – 2021 годы с перспективой

до 2030 года

2017 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Львовского сельского поселения Северского района в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	7

1.2 Социально-экономическая характеристика Львовского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	16

1.3.1. Автомобильный транспорт	17

1.3.2. Водный транспорт	17

1.3.3. Воздушным транспортом	17

1.3.4. Железнодорожный транспорт	18

1.4.Характеристика сети дорог Львовского сельского поселения, параметры дорожного движения.	18

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Львовском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)	21

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	22

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	22

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	22

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	23

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	23

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселения	24

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселения	25

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	25

2.ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	26

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	26

2.2. Прогноз транспортного спроса Львовского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	26

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	28

2.4. Прогноз развития дорожной сети	29

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	30

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	30

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	31

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	32

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	33

4.1.1. Воздушный транспорт	33

4.1.2 Речной транспорт	33

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	33

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	33

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	33

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	33

4.6.Мероприятия по развитию сети дорог Львовского сельского поселения	34

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	35

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	35

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	35

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	35

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	40

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселенияСеверского района до 2021 года и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основаниедляразработкипрограммы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Генеральный план Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края на период до 2030 года; Правила землепользования и застройки Львовского сельского поселения текстовая часть; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Львовского сельского поселения Северского района Юридический адрес: 353260, Краснодарский край, Северский район, с.Львовское, ул. Советская, 64 Разработчик: ООО «ЭнергоАудит» 160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселенияСеверского района в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи Программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Львовского сельского поселения Северского района; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Львовского сельского поселения Северского района; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Львовского сельского поселенияСеверского района; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Львовском сельском поселении Северского района; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 45%; Увеличения парковочного пространства; Установка дорожных знаков; Увеличение количества нанесенной разметки; Поддержание безаварийной обстановки на дорогах. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2017 по 2021 годы и на период до 2030 года. Этапы: I этап: 2017-2021гг; II этап: 2022-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 3 200,0 тысяч рублей в год, из них: за счет средств бюджета сельского поселения – 3 200,0 тысяч рублей в год. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Львовского сельского поселенияСеверского района в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Краснодарский край (Кубань) – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе с Крымским полуостровом (через Керченский пролив, сухопутной границы нет), на юге – с Республикой Абхазия. Внутри региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается водами Азовского на северо-западе и Чёрного на юго-западе морей.

Административный центр – город Краснодар.

Краснодарский край в административно-территориальном отношении делится на 38 районов, 15 краевого подчинения, а также 11 городов районного подчинения, 21 посёлков городского типа, 389 сельских (поселковых, станичных) административных округов, 1717 сельских населённых пунктов

В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц края к 1 января 2016 года всего образовано 426 муниципальных образований, в том числе: 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений, 352 сельских поселения.

В экономике России край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7% валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России). Краснодарский край – лидер по валовому сбору зерна (10% от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3%), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15%) и виноградных вин (37%).

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в целом.

Краснодарский край является приграничной территорией и единственным выходом России к Черному морю. Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на важнейшие международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.

По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, которые ориентированы в сторону морских международных портов края и курортов Черного и Азовского морей.

Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом «Тенгиз – Новороссийск» и газопроводом «Россия – Турция» («Голубой поток»).

Воздушный транспорт Краснодарского края представлен четырьмя аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар, Сочи).

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющая протяженность почти девять тысяч километров, обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста. Развитие портов и рекреационных зон на территории края приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.

Несмотря на высокое качество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по сравнению с общероссийским, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, особенно в крупных транспортных узлах, наличие оползневых участков и размывов в горной части края и характерная общероссийская проблема – низкие прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования.

Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в последние годы, на сегодняшний день имеется существенное отставание объемов выполнения на них капитального ремонта и ремонта от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.

Северский район был создан 2 июня 1924 года и существовал до 1 февраля 1963 г., когда его упразднили, а территорию передали Крымскому сельскому и Абинскому промышленному районам.  30 декабря 1966 г. в крае восстановили прежнее административное деление, и на карте Кубани снова появился Северский район.

Административный центр района – станица Северская, которая была заложена в 1864 году во время общего заселения Западного Кавказа – находится в 34 км к западу от Краснодара, на реке Убинка. Переселение казаков на занятые русскими земли Закубанья было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу, колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев из числа казаков. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов.

В 1864 году появились и другие населенные пункты Северского района – станицы Калужская, Новодмитриевская, Азовская, Убинская, Григорьевская, Ставропольская, Смоленская, Крепостная, поселок Тхамаха и село Шабановское, в следующем году поселок Афипский.

23 апреля 1870 года было издано «Положение о назначении генералам, офицерам и крупным чиновникам земельных наделов в потомственную собственность». Самые благодатные земли были на левобережье Кубани. Поток переселенцев начался с 1871 года. Сюда они шли с единственной целью – получить в аренду землю у офицеров и генералов.

Львовское сельское поселение —муниципальное образование в составе Северского района, включает в себя 5 населенных пунктов: село Львовское, х. Красный, х. Новоивановский, х.Песчаный, х.Стефановский. Географическое положение поселения характеризуется его расположением между двумя водохранилищами — Крюковским и Шапсугским, границей с рекой Кубань, близостью к районному центру (20 км), и в целом близость к краевому центру г. Краснодар. С востока поселение граничит с республикой Адыгея. Большая часть сельскохозяйственных земель занята рисовыми чеками.

Львовское сельское поселение в составе Северского района было образовано согласно Закону Краснодарского края от 01 апреля 2004 года №677-КЗ.

На территории поселения зарегистрировано 34 предприятия и организаций и 98 индивидуальных предпринимателя. Экономика представлена 1 предприятием в сфере лесозаготовки и предприятиями торговли. Незначительно развито личное подсобное хозяйство.

Численность населения Львовского сельского поселения на начало 2017 года составляла 6286 человек.

Основу экономического потенциала Львовского сельского поселения составляет сельское хозяйство, промышленность (преобладает швейное, мебельное производство и мясопереработка) и розничная торговля.

По территории Северского района проходит автомобильная дорога федерального значения А-146 «Краснодар-Новороссийск», связывающая район не только с морским портом, но и курортами Черного моря.

На территории Львовского сельского поселения основные существующие автомобильные дороги:

- автомагистраль общего пользования, проходящая севернее с. Львовского, соединяет Львовское сельское поселение с республикой Адыгея, Славянским районом, Михайловским сельским поселением;

- автодорога, соединяющая с. Львовское со ст. Северской;

- автодорога с. Львовское – пгт. Ильский;

- автодорога с. Львовское – х. Стефановский.

Львовское сельское поселение имеет транспортные связи в трех основных направлениях:

- в северо-западном направлении с г. Славянск-на-Кубани;

- в южном направлении с пгт. Ильским и ст. Северской;

- в восточном направлении с республикой Адыгея.

1.2 Социально-экономическая характеристика Львовского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Краткая характеристика Львовского сельского поселения

Таблица 1.1

Общие сведения о Львовском сельском поселении Северского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, Га Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2010-2016 гг, %. Количество населенных пунктов | 17218 6286 вырос. 12,4 % 5 |

Население (на 01.01.2017 г.) составляет 6286 чел. На территории поселения расположено 5 населенных пунктов – село Львовское, х. Красный, х. Новоивановский, х. Песчаный, х.Стефановский.

Административным центром является село Львовское.

Таблица 1.2

| Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Львовское | 4913 | 4932 | 4966 | 5028 | 5173 | 5296 | 5674 | 5674 |
| х.Стефановский | 232 | 229 | 225 | 220 | 218 | 239 | 145 | 145 |
| х.Новоивановский | 208 | 206 | 203 | 201 | 201 | 219 | 215 | 215 |
| х.Красный | 170 | 188 | 195 | 202 | 210 | 270 | 185 | 185 |
| х.Песчаный | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 78 | 65 | 67 |
| Общая численность населения, человек | 5507 | 5627 | 5664 | 5728 | 5880 | 6102 | 6284 | 6286 |

Рисунок 1 Схема расположения границ Львовского сельского поселения

Климат

Сложное географическое положение Северского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северо-центральную, равнинную часть, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата.

По особенностям распределения сильных осадков на территории района северная и центральная части района относятся к степной зоне.

Степная область характеризуется тем, что большая половина осадков выпадает летом. Сильные осадки (50 мм/сутки) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100 мм/сутки. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением района на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а также близостью Азовского и Черного морей. По данным Северской метеостанции многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет +110С.

Зимняя температура в среднем колеблется от +5 до -50С, в «холодные» зимы температура может опускаться до отметок -300С. Абсолютный минимум -35,7 0С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль.

Высота снежного покрова достигает в среднем 20-30 см, в центральной и северной частях он особенно не устойчив и имеет прерывистый характер периодами по 10-15 дней, появляется он в декабре месяце и окончательно сходит в марте. Обычно, глубина промерзания почв не превышает   25-30 см, но может достигать 60-70 см.  Нормативная глубина промерзания принята равной 80 см.

Лето сухое и жаркое, температура воздуха достигает +30 – +350С. Продолжительность теплого периода, длящегося с апреля по октябрь месяцы, с температурой свыше +100С достигает 200 дней. Абсолютный максимум составляет +400С.

Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 600-650 мм. Распределение количества осадкой в течение года – крайне неравномерное. Летом большая часть осадков выпадает в виде ливней, осенью и зимой наблюдаются затяжные моросящие дожди.

Анализ экономической ситуации

Основу экономического потенциала Львовского сельского поселения составляет сельское хозяйство, промышленность (преобладает швейное, мебельное производство и мясопереработка) и розничная торговля.

Наиболее крупными предприятиями на территории поселения являются:

- сельскохозяйственные производители ООО «Кубанская крупяная компания», ООО «Агрофирма «Кубань», ООО «Золотая Нива», ООО «Концерн Агропромышленных предприятий «Возрождение»;

- рыбоводческие предприятия ООО «Вымпел», ООО «Фрегат»;

- промышленные предприятия ЗАО «Майна-Вира», ООО «Багет и К», ООО «Лидер», ООО «Виктория-Агро», ООО НТФ «Синтез»;

- торговые предприятия ООО «Светлана», ООО «Душевин» ООО «Мерторг», Львовское сельпо, ООО «Зеро».

Сельское хозяйство. В базовых отраслях экономики поселения сельское хозяйство составляет 92,0%.  Около 58% продукции производится сельскохозяйственными организациями, 39% — личными подсобными хозяйствами и только 3% — крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Поселение имеет хорошие показатели по выращиванию картофеля, овощей, по разведению овец и коз.

Сельскохозяйственные организации, основными направлениями их деятельности являются выращивание зерновых, риса, кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощей, разведение скота и птицы, производство яиц, молока, рыборазведение.

Перспективы экономического развития.

Львовское сельское поселение обладает значительным градостроительным и сельскохозяйственным потенциалом. Равнинная территория поселения представлена лесостепью. В поймах рек преобладает луговая растительность с кустарником и мелколесьем, а в припойменных частях рек – болотная. Основой развития поселения являются имеющиеся в нем земельные и водные ресурсы. В первую очередь, это черноземные пахотные земли и рисовые чеки, располагаемые на большей части поселения. Протекающие через поселение реки и близость к водохранилищам создают потенциал для создания курортных территорий, строительства мест и баз отдыха, рыболовецких и охотничьих домиков. Перспективным для проектируемой территории будет создание зарыбленных прудов и водоемов. Рыбоводство и рыборазведение также возможно на имеющихся рисовых чеках. При активном развитии рыбоводческих предприятий и соответствующем брендинге территории в будущем возможно позиционировать проектируемую территорию как один из центров спортивной промышленной рыбалки и охоты.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Общая численность постоянного населения Львовского сельского поселения на 01.01.2017 года составляла 6286 человек.

Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 1.2и график 1.1.

График 1.1

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы (таблица 1.3) выявил, что численность населения возрастает.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Генеральным планом при определении прогнозной численности населения Львовского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2030год) представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Возрастная группа населения | 2017 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| Численность Львовского сельского поселения, чел. в том числе по категориям населения: | 6286 | 6700 |
| - моложе трудоспособного возраста | 1305 | 1493 |
| - трудоспособного возраста | 3467 | 3660 |
| - старше трудоспособного возраста | 1514 | 1547 |

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельском поселении с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность Львовского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 6800 человек, в том числе:

- постоянное население составит 6700 человек;

- временное население составит 100 человек.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 	инфраструктуры по видам транспорта

В настоящее время Северский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 50% износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

По территории Северского района проходит автомобильная дорога федерального значения А-146 «Краснодар-Новороссийск», связывающая район не только с морским портом, но и курортами Черного моря. В настоящее время к недостаткам данного маршрута следует отнести прохождение по многочисленным населенным пунктам (п. Энем, п. Афипский, ст. Северская, п. Ильский, п. Черноморский, п. Холмский, п. Ахтырский, г. Крымск, п. Нижнебаканский, п. Верхнебаканский, г. Новороссийск), а также наличие участков двухполосной проезжей части, при интенсивности движения от 8000 до 39000 автомобилей в сутки.

Транспортная инфраструктура муниципального образования Львовское сельское поселение представлена автомобильным транспортом. Железнодорожный транспорт отсутствует. Проектируемая планировочная структура представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

Система транспортных связей Львовского сельского поселения развита слабо. Поселение находится в отдалении от магистральных дорог регионального значения.

На территории Львовского сельского поселения основные существующие автомобильные дороги:

- автомагистраль общего пользования, проходящая севернее с. Львовского, соединяет Львовское сельское поселение с республикой Адыгея, Славянским районом, Михайловским сельским поселением;

- автодорога, соединяющая с. Львовское со ст. Северской;

- автодорога с. Львовское – пгт. Ильский;

- автодорога с. Львовское – х. Стефановский.

Львовское сельское поселение имеет транспортные связи в трех основных направлениях:

- в северо-западном направлении с г. Славянск-на-Кубани;

- в южном направлении с пгт. Ильским и ст. Северской;

- в восточном направлении с республикой Адыгея.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Административный центр селоЛьвовское является узлом автомобильных дорог. Через Львовское сельское поселение проходят 3 основные дороги: с.Львовское - граница Республики Адыгея, х. Стефановский - х. Новоивановский – ст. Дербентская, ст. Федоровская – ст. Северская.

По территории Львовскогосельского поселения автомобильные дороги федерального значения не проходят.

Муниципальные маршруты пассажирских перевозок автотранспортом отсутствует.

Уровень автомобилизации не высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территориях и в гаражных кооперативах.

Таблица 1.4

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 40 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | н/д |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | н/д |

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере регулярных пассажирских перевозок будут являться:

-оптимизация транспортной сети, расширение географии маршрутов.

Реализация мероприятий позволит создать на территории Львовского сельского поселения маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

На территории Львовского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки предприятиями района.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Львовского сельского поселения отсутствует.

1.3.2. Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом на территории Львовского сельского поселения не осуществляются.

1.3.3. Воздушным транспортом

На территории Львовского сельского поселения ВПП (взлетно-посадочные полосы) и ВП (вертолетные площадки) отсутствуют.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом на территории Львовского сельского поселения не осуществляются.

1.4.Характеристика сети дорог Львовского сельского поселения, параметры дорожного движения.

Общая характеристика дорожной сети на территории Львовского сельского поселения представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Основные характеристики протяженность дорог

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: | км | 56,1 |
| 1.1 | Федерального значения | км | - |
| 1.2 | Регионального и межмуниципальногозначения | км | - |
| 1.3 | Местногозначения | км | 56,1 |
| 1.4 | Зимние а/д | км | - |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | - |

Улично-дорожная сеть Львовского сельского поселения

На сегодняшний день большая часть дорог сельского поселения имеет грунтовое покрытие, и находится в неудовлетворительном состоянии.

Пешеходное движение по улицам осуществляется по проезжей части и тротуарам.

Освещение улиц недостаточное.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, там же осуществляется его ремонт и обслуживание.

В Львовском сельском поселении уровень автомобилизации составляет (по данным 2016) 200 автомобилей на 1000 жителей 1257 транспортных средств.

Данный уровень автомобилизации требует организацию мест хранения личного транспорта, устройство парковок и организацию дорожного движения, пешеходного движения.

На территории село Львовское располагается: АЗС – 1шт., СТО – 3 шт., парковок (парковочных мест) –17

Таблица 1.6

Здания и сооружения автосервиса (АЗС, СТО, площадки отдыха и т.д.)

| Наименование сооружения | Местоположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| АЗС | 0,1 км по направлению на юго-восток перед въездом в с. Львовское | - |
| СТО | с. Львовское ул. Таманская, 28 В | сто, магазин автозапчасти, автомойка |
| СТО | с. Львовское ул. Дзержинского, 63а | сто |
| СТО | с. Львовское ул.Свердлова, 8 | сто |

Таблица 1.7

Парковочные места

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| с. Львовское, ул. Советская, 64 | 9 |
| с.Львовское, ул. Советская, 62 | 8 |

Пешеходное движение регулируется разметкой.Количество обустроенных пешеходных переходов 7 ед. Подземных и надземных переходов нет. Отсутствуют велодорожки и места хранения велосипедов.

Таблица 1.8

Перечень автомобильных дорог общего значения Львовского сельского поселения

| Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Львовское, ул. Юбилейная | 0,22 | 1320 | щебень |
| с. Львовское, ул. Степная | 0,85 | 5100 | щебень |
| с. Львовское, ул. Кубанская | 0,26 | 1560 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Кубанская | 0,25 | 1500 | щебень |
| с. Львовское, пер. Подгорный | 0,25 | 1500 | грунт |
| с. Львовское, ул. Калинина | 0,83 | 4980 | щебень |
| с. Львовское, ул. Краснознаменная | 0,25 | 1500 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Краснознаменная | 0,8 | 4800 | щебень |
| с. Львовское, ул. Кооперативная | 0,5 | 3000 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Кооперативная | 0,55 | 3300 | щебень |
| с. Львовское, ул. Гоголя | 0,9 | 5400 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Гоголя | 0,2 | 1200 | щебень |
| с. Львовское, ул. Красноармейская | 0,8 | 4800 | щебень |
| с. Львовское, ул. Батарейная | 0,52 | 3120 | щебень |
| с. Львовское, ул. Батарейная | 0,28 | 1680 | грунт |
| с. Львовское, ул. Батальонная | 0,4 | 2400 | щебень |
| с. Львовское, ул. Комсомольская | 0,44 | 2640 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Комсомольская | 0,45 | 2700 | щебень |
| с. Львовское, ул. Советская | 1,55 | 9300 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Советская | 0,25 | 1500 | щебень |
| с. Львовское, ул. Дзержинского | 0,65 | 3900 | щебень |
| с. Львовское, ул. Пролетарская | 2,61 | 15660 | щебень |
| с. Львовское, ул. Новая | 1,23 | 7380 | щебень |
| с. Львовское, ул. Новая | 0,78 | 4680 | грунт |
| с. Львовское, пер. Тупик | 0,25 | 1500 | щебень |
| с. Львовское, ул. Ленина | 0,4 | 2400 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Гагарина | 0,65 | 3900 | щебень |
| с. Львовское, ул. Ворошилова | 0,36 | 2160 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Ворошилова | 0,22 | 1320 | щебень |
| с. Львовское, ул. Комарова | 0,22 | 1320 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Комарова | 0,35 | 2100 | щебень |
| с. Львовское, ул. Котовского | 0,65 | 3900 | щебень |
| с. Львовское, пер. Широченко | 0,65 | 3900 | щебень |
| с. Львовское, пер. Широченко | 0,35 | 2100 | щебень |
| с. Львовское, пер. Короткий | 0,37 | 2220 | грунт |
| с. Львовское, ул. Мира | 1,45 | 8700 | щебень |
| с. Львовское, ул. Школьная | 1,0 | 6000 | щебень |
| с. Львовское, ул. Фрунзе | 0,45 | 2700 | щебень |
| с. Львовское, ул. Фрунзе | 0,45 | 2700 | грунт |
| с. Львовское, ул. Кривая | 0,1 | 600 | щебень |
| с. Львовское, ул. Кривая | 0,2 | 1200 | грунт |
| с. Львовское, ул. Пионерская | 0,25 | 1500 | щебень |
| с. Львовское, ул. Пионерская | 0,35 | 2100 | грунт |
| с. Львовское, ул. Садовая | 0,35 | 2100 | щебень |
| с. Львовское, ул. Северная | 0,25 | 1500 | щебень |
| с. Львовское, ул. Северная | 0,35 | 2100 | грунт |
| с. Львовское, ул. Мичурина | 0,22 | 1320 | щебень |
| с. Львовское, ул. Мичурина | 0,22 | 1320 | грунт |
| с. Львовское, ул. Пограничная | 0,25 | 1500 | щебень |
| с. Львовское, ул. Пограничная | 0,25 | 1500 | грунт |
| с. Львовское, ул. Продольная | 0,7 | 4200 | щебень |
| с. Львовское, ул. Крупской | 0,5 | 3000 | грунт |
| с. Львовское, ул. Набережная | 1,0 | 6000 | щебень |
| с. Львовское, ул. Октябрьская | 2,35 | 14100 | щебень |
| с. Львовское, ул. Октябрьская | 0,75 | 4500 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Свердлова | 0,8 | 4800 | щебень |
| с. Львовское, ул. Карла-Маркса | 0,4 | 2400 | щебень |
| с. Львовское, ул. Карла-Маркса | 0,4 | 2400 | грунт |
| с. Львовское, ул. Чапаева | 2,4 | 14400 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Чапаева | 0,33 | 1980 | щебень |
| с. Львовское, ул. Лермонтова | 1,0 | 6000 | щебень |
| с. Львовское, ул. Восточная | 0,5 | 3000 | щебень |
| с. Львовское, ул. Горького | 0,85 | 5100 | грунт |
| с. Львовское, ул. Орджоникидзе | 1,0 | 6000 | грунт |
| с. Львовское, ул. Первомайская | 0,6 | 3600 | грунт |
| с. Львовское, пер. Ровный | 0,2 | 1200 | грунт |
| с. Львовское, пер. Сквозной | 0,4 | 2400 | щебень |
| с. Львовское, пер. Сквозной | 0,1 | 600 | щебень |
| с. Львовское, ул. Таманская | 0,5 | 3000 | асфальт |
| с. Львовское, ул. Таманская | 0,4 | 2400 | асфальт |
| х. Новоивановский, ул. Степная | 0,52 | 3120 | щебень |
| х. Новоивановский, ул. Широкова | 0,54 | 3240 | щебень |
| х. Новоивановский, ул. Победы | 0,53 | 3180 | щебень |
| х. Новоивановский, ул. Горького | 0,57 | 3420 | щебень |
| х. Новоивановский, ул. Садовая | 0,58 | 3480 | щебень |
| х. Новоивановский, ул. Макаренко | 0,84 | 5040 | щебень |
| х. Стефановский, ул. Соболя | 1,02 | 6120 | щебень |
| х. Стефановский, ул. Советская | 1,7 | 10200 | грунт |
| х. Стефановский, ул. Советская | 0,2 | 1200 | щебень |
| х. Стефановский, ул. Степная | 0,46 | 2760 | щебень |
| х. Стефановский, от магазина до фельдшерско-акушерского пункта | 0,16 | 960 | щебень |
| х. Стефановский, от ул. Соболя до ул. Степной | 0,42 | 2520 | щебень |
| х. Стефановский, от ул. Соболя до ул. Советской | 0,18 | 1080 | грунт |
| х. Красный, ул. Маяковского | 0,56 | 3360 | щебень |
| х. Красный, ул. Маяковского | 0,2 | 1200 | грунт |
| х. Красный, ул. Крупской | 0,56 | 3360 | асфальт |
| х. Красный, ул. Крупской | 0,83 | 4980 | щебень |
| х. Красный, ул. Герцена | 0,56 | 3360 | щебень |
| х. Красный, ул. Герцена | 0,69 | 4140 | грунт |
| х. Красный | 0,8 | 4800 | щебень |
| х. Красный, от ул. Маяковского до ул. Герцена | 0,3 | 1800 | грунт |
| х. Красный, от ул. Маяковского до ул. Герцена | 0,3 | 1800 | асфальт |
| х. Песчаный, ул.Центральная | 0,32 | 1920 | щебень |
| х. Песчаный | 1,5 | 9000 | щебень |
| от х. Александровского до автомобильной дороги «Федоровская-Северская» (13+340 км) | 4,8 | 28800 | щебень |
| с. Львовское, дорога к водозабору | 0,25 | 1500 | - |
| с.Львовское, ул. Юбилейная дорога к очистным сооружениям | 0,3 | 1800 | бетон |

Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | 8,6 | удовл. | 2,0 |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | 0,3 | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | 44,2 | удовл. | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | 10,12 | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | - | - | - |

Основными недостатками улично-дорожной сети в МО Львовское сельское поселение являются:

-	плохое состояние асфальтового покрытия;

-	отсутствие дорожных знаков.

Интенсивность дорожного движения на территории Львовского сельского поселения низкая.

Оценка качества содержания дорог – удовлетворительно.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Львовском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)

В таблице 1.10 представлено количество транспортных средств на территории Львовского сельского поселения.

Таблица 1.10

Количество транспорта

| Наименование транспорта | 2016 |
| --- | --- |
| Всего транспорта | 1257 |
| Легковые автомобили | н/с |
| Грузовые автомобили | н/с |
| Мототранспорт | н/с |
| Водный транспорт (лодки, катера) | - |

На территории Львовского сельского поселения имеются организованные парковочные места.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Деятельность транспорта общего пользования по муниципальному образованию Львовское сельское поселение по маршрутам регулярных перевозок не осуществляется.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к Львовскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары, также движение осуществляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Количество пешеходных переходов составляет 7 ед.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

- 	для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

- обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках на территории Львовского сельского поселения.

Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети, межмуниципального значения на территории сельского поселения занимается ряд предприятий:

- Организация, занимающая содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах МО – администрация Львовского сельского поселения Северского района (с привлечением организаций).

- Организация,занимающая содержанием автомобильных дорогмежмуниципального значения на территории МО-ДРСУ Северское.

Данные по спец. технике, применяемая в обслуживании дороготсутствуют.

Необходимо отметить, что организации имеют значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Информации по дорожно-транспортным происшествиям не предоставлено.

В настоящее время на территории улично-дорожной сети Львовского сельского поселения общее количество дорожных знаков составляет 58 шт.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

-	Своевременная обработка противогололедными материалами.

-	Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

-	 Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов.

-	 Шероховатая поверхностная обработка проезжей части.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Львовского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, железнодорожный транспорт, сельскохозяйственные и строительные предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Краснодарского являются транспорт, предприятия энергетики, котельные.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на селитебных территориях населённых пунктов Львовского сельского поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

проведение работ по нормированию выбросов;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий поселения.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

-проведение авиационно-химических работ;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселения

В генеральном плане Львовского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

Генеральным планом Львовского сельского поселения предлагается реконструкция дорог местного значения с восстановлением изношенных верхних слоев.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и придомовых территориях. На перспективу не предусматривается изменение структуры хранения транспорта.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров. С целью минимизации ДТП предусматривается обустройство пешеходных переходов.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения парковок транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения Транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселения

При анализе и оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план, проект планировки и межевания Львовского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2017 году требуется разработать стратегию развития, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых районах застройки.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2030 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

2.ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Львовского сельского поселения указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана Львовского сельского поселения предусматривается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов до 2030 года.

Также, в соответствие с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа.

Развитие улично-дорожной сети Львовского сельского поселения до 2030 года представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Развитие улично-дорожной сети Львовского сельского поселения до 2030 года

| Тип улицы | Наименование мероприятия | Протяженность метров | Местоположение дороги | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории села Львовское | Ремонт | 10 000 | Львовское СП | 2017-2030 |

2.2. Прогноз транспортного спроса Львовского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Львовского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1(базовый).Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Львовского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Львовском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2030года

| Показатель | Ед.изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количествомуниципальныхмаршрутов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -порегулируемымтарифам | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -по нерегулируемымтарифам | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженностьмуниципальныхмаршрутов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| порегулируемымтарифам | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| понерегулируемымтарифам | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 |
| Количествоперевезенныхпассажиров | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2030 года

| Показатель | Ед. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количествомаршрутов | ед. | На территории Львовского сельского поселения деятельность внутреннего водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность | км |  |  |  |  |  |  |
| Количествовыполненныхрейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Количествоперевезенныхпассажиров | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2030 года

| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Львовского сельского поселения деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5

Показатели перевозок железнодорожным транспортом до 2030 года

| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Львовского сельского поселения деятельность железнодорожного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Львовского сельского поселения до 2030 года представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильныйтранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Числоостановочныхплощадок |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вариант 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Вариант 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| число ж/д станций | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| число маршрутов |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходныйтранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Доля пешеходных дорожек, пешеходных маршрутов, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 40 |
| Вариант 2 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Вариант 3 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Велосипедноедвижение, числовелодорожек |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| Числоавтостанций |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авиационныйтранспорт |  |  |  |  |  |  |
| числовертолетныхплощадок | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| Водныйтранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Числопричалов | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте село Львовское, характеризуются невысокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется строительство новых дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Северского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети является приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.7

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2030 года, км

| Наименованиепоказателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Вариант 2 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Вариант 3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030года, представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, ед.

| Наименованиепоказателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автотранспорта | 1257 | 1260 | 1270 | 1285 | 1300 | 1320 | 1340 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Таблица 2.9

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2030 года

| Наименованиепоказателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числозарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

На территории Львовского сельского поселения не целесообразно развивать ИТС в полном объеме, т.к. Львовское СП не имеет высокую интенсивность движения и загруженность дорог.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды, программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

1) авиационный транспорт:

На территории Львовского сельского поселения воздушный транспорт не используется.

2) автомобильный транспорт:

оборудование мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.

3) речной транспорт:

На территории Львовского сельского поселения речной транспорт не используется.

4) железнодорожный транспорт:

На территории Львовского сельского поселения железнодорожный транспорт не используется.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

Таблица 2.10

Прогноз изменения Индекса загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс загрязнения атмосферного воздуха | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий |

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

4.1.1. Воздушный транспорт

На территории Львовского сельского поселения развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

4.1.2 Речной транспорт

На территории Львовского сельского поселения развитие речного транспорта на перспективу не планируется.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия не предусматриваются.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.1

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Организацияпарковочногопространства | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Нанесениеразметки | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Изготовлениеинформационныхматериалов | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Таблица 4.2

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установкаограждений | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Обустройствопешеходных переходов | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Реконструкция, ремонт, устройство тротуаров | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия не предусматриваются.

4.6.Мероприятия по развитию сети дорог Львовского сельского поселения

Таблица 4.3

| Наименование мероприятия | Протяженность метров | Местоположение дороги | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед. бюджет | бюдж.субъекта | бюджет СП | внебюджет |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории село Львовское | 10 | Львовское сельское поселение | 2017-2030 | - | 95 | 5 | - |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 5.1

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федераль-ный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Установкаотбойников | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Изготовлениеновыхзнаков | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2017-2030 | - | 100 | - | - |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2017-2030 | - | 100 | - | - |

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Львовского сельского поселения не планируются, ввиду их нецелесообразности.

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не предусматриваются

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.2

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федераль-ный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2021-2030 | - | - | 100 | - |
| Мониторингреализациипрограммы | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6.1

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| строительство гаражных кооперативов | 2021-2030 | - | - | - | 100 |
| строительство СТО | 2021-2030 | - | - | - | 100 |

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7.1

| Мероприятия | Финансирование обязательств на 2017-2030, тыс.рублей |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| авиационный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| речной транспорт | - | - | - | - | 0 |
| железнодорожный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |
| установкаэлементовтранспортнойнавигации | - | - | 20 | - | 20 |
| организацияпарковочногопространства | - | - | 20 | - | 20 |
| нанесениеразметки | - | - | 150 | - | 150 |
| изготовлениеинформационныхматериалов | - | - | 10 | - | 10 |
| установка дорожных и информационных знаков | - | - | 350 | - | 350 |
| установкаограждений | - | - | 50 | - | 50 |
| обустройствопешеходных переходов | - | - | 200 | - | 200 |
| реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | - | - | 400 | - | 400 |
| строительство гаражных кооперативов | - | - | - | - | - |
| строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта, СТО | - | - | - | 5000 | 5000 |
| установка систем ограничения скорости движения | - | - | - | - | 500 |
| актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | - | - | 50 | - | 50 |
| мониторингреализациипрограммы | - | - | 100 | - | 100 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Львовского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
| содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории села Львовское | - | - | 2 400,0 | - | 2 400,0 |
| Итого: | - | - | 3 350,0 | 5 000 | 8 350,0 |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2017-2030 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

| Мероприятия | Наименованиеиндикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Числовертолетныхплощадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Числотранспортно-пересадочныхузлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автотранспорта в год, ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | Числоостановочныхплощадок | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочноепространство, мест | 17 | 17 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
|  | Числовелодорожек | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Число стоянок транспорта коммунальных служб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Число стоянок транспорта дорожных служб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 45 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Числозарегистрированных ДТП | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 58 | 58 | 60 | 63 | 68 | 75 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Числовнедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта село Львовское сегмент речной транспорт | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лодочныхстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти Краснодарского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Северского района, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первом этапе (2017-2021 гг.):

ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

обустройство пешеходных переходов;

установка, демонтаж дорожных знаков и разметки согласно ПОДД село Львовское.

на втором этапе (2022-2030 гг.):

расширение парковочного пространства.

реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского края;

создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Львовского сельского поселенияСеверского района является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Львовском сельском поселенииСеверского района.