0

УТВЕРЖДАЮ: И.о главаы

Новодмитриевского сельского

поселения Северского района

Краснодарского края

М.А Кравченко

м.п.

ПРОГРАММА

2018 г.

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2018 - 2028 ГОДЫ

Оглавление

|  | Программный документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Паспорт программы | 8 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Новодмитриевского сельского поселения | 10 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 10 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 10 |
| 2.3 | Электроснабжение | 11 |
| 2.4 | Газоснабжение | 12 |
| 2.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 13 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго ресурсосбережения у потребителей | 14 |
| 3 | Перспективы развития Новодмитриевского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 15 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 15 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 18 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 18 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки | 21 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 22 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Новодмитриевского сельского поселения | 25 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 25 |
| 4.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 25 |
| 4.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 27 |
| 4.4 | Показатели надежности системресурсоснабжения | 27 |
| 4.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в | 28 |

|  | перспективе |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 29 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 29 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 29 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 29 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 30 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 30 |
| 5.6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 31 |
| 5.7 | Управление программой | 40 |
| 6 | Обосновывающие материалы | 42 |
| 6.1 | Перспективные показатели развития Новодмитриевского сельского поселения | 42 |
| 6.1.1 | Характеристика Новодмитриевского сельского поселения | 42 |
| 6.1.2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 43 |
| 6.1.3 | Прогноз развития промышленности | 45 |
| 6.1.4 | Прогноз развития застройки Новодмитриевского сельского поселения | 46 |
| 6.1.5 | Прогноз изменения доходов населения | 50 |
| 6.2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 51 |
| 6.3 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 52 |
| 6.3.1 | Холодное водоснабжение | 52 |
| 6.3.2 | Теплоснабжение | 54 |
| 6.3.3 | Электроснабжение | 54 |
| 6.3.4 | Газоснабжение | 56 |

| 6.3.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 56 |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 57 |
| 6.5 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 58 |
| 6.5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 58 |
| 6.5.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 59 |
| 6.5.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 60 |
| 6.5.4 | Показатели надежности системресурсоснабжения | 61 |
| 6.5.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 62 |
| 6.6 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Новодмитриевского сельского поселения | 62 |
| 6.7 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Новодмитриевского сельского поселения | 65 |
| 6.8 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Новодмитриевского сельского поселения | 65 |
| 6.9 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Новодмитриевского сельского поселения | 68 |
| 6.10 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Новодмитриевского сельского поселения | 69 |
| 7 | Финансовые потребности для реализации Программы | 70 |
| 8 | Заключение | 72 |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края на 2018 - 2028 гг. (Программа) разработана в соответствии с прогнозом социально - экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. №	261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, уличного освещения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2018 - 2028 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является, система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОДМИТРИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2025 гг.

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодмитриевского |
| --- | --- |
| Программы | сельского поселения на 2018-2028 годы (далее - Программа) |
| Основание для | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; |
| разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Новодмитриевского сельского поселения |
| Разработчик | ООО «Континент-Плюс» |
| Программы |  |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |

|  | - реализация Генерального плана муниципального образования Новодмитриевского сельское поселение; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2018-2028 годы |
|  | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2018-2028 годы составляют - 69,4772 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 3,9. из них: - внебюджетные средства -, в том числе: |
| Объемы и источники финансирования Программы | Водоснабжение - |
|  | Электроснабжение - |
|  | Газоснабжение - 3,9 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства - 3,9 млн. руб.; |
|  | ТБО - |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОДМИТРИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения служат пять  артезианских скважин (Скв. №14,15, 7329, 30184 и 36257).  Вода со скважин №14 и 15 подается напрямую в водопроводную сеть, с помощью погружных насосов марки ЭЦВ. Вода со скважин № 7329, 30184 и 36257 подаются в водонапорную башню, объемом 25, 20 и 20 м3 соответственно. И далее самотеком поступает в водопроводную сеть.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории Новодмитриевского сельского поселения занимается МУП «Новодмитриевское ЖКХ».

Общая протяженность водопроводных сетей в Новодмитриевском сельском поселении -48000,0 м.

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения испытывает ряд серьезных проблем:

- значительный износ водопроводной сети;

- вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

  - Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.

  - Электроснабжение

Источником электроснабжения Новодмитриевского сельского поселения является подстанция ПС35/10кВ «Новодмитриевская» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА. Высоковольтное напряжение 10кВ распределяется до КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.

Поставщиком электроэнергии в Новодмитриевском сельском поселении является одна сетевая организация: ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Северские электрические сети». Основные объекты электроснабжения, в настоящий момент, находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Протяженность электросетей в Новодмитриевском сельском поселении составляет 261,8 км. Средний процент износа электрических сетей составляет 63%. Электрические сети поселения находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.

С целью обеспечения высокой безопасности и повышения надежности эксплуатации электроснабжения Новодмитриевского сельского поселения систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических сетей, замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, прокладка воздушных линий с использованием провода марки СИП и другие ремонтно-восстановительные работы.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

-замена светильников марки РКУ на светильники ЖКУ;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей;

- создание резервных мощностей на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов и увеличение их мощности.

  - Газоснабжение

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества. В настоящее время процент газификации Новодмитриевского сельского поселения составляет 80 %. Общая протяженность наружных газопроводов составляет 128 км.

В Новодмитриевском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ОАО «Северскаярайгаз».

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Источником газоснабжения Новодмитриевского сельского поселения является ГРС «Новодмитриевская».

  - Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Вывоз ТКО с территории поселения осуществляется компанией ООО «Кубань Переработка» на организованную свалку в п. Ильском.

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новодмитриевском сельском поселении разработана и утверждена постановлением Администрации №59 от 19.04.2017г. «Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новодмитриевском сельском поселении Северского района»., муниципальная, долгосрочная, целевая программа.

Основными целями Программы являются:

- Снижение удельных показателей потребления электрической энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

- Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

- Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Бюджетная сфера

В социальной сфере Новодмитриевского сельского поселения действует 2 муниципальных учреждений образования, 1 муниципальное учреждение здравоохранения, 1 муниципальное учреждение культуры, (далее - организации бюджетной сферы).

Организации бюджетной сферы Новодмитриевского сельского поселения разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Жилищный фонд

По состоянию на 21.06.2017 год число усадебных домов на территории Новодмитриевского сельского поселения составляет 2462 ед.

Установка приборов учета потребления электрической энергии и холодной воды по домам характеризуется на 21.06.2017 года следующими данными:

Таблица 2.

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  | Установка приборов учета электроэнергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребность в установке | фактически установлено на 21.0.6.2017 | необходимо установить | % установленных | потребность в установке | фактически установлено на 21.06.2017 | необходимо установить | % установленных | потребность в установке | фактически установлено на 21.06.2017 | необходимо установить | % установленных |
| - | 1233 | - | 100 | - | - | - | - | - | 2462 | - | 100 |

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

  - Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Численность постоянного населения на территории Новодмитриевского сельского поселения на 21.06.2017 года составляет 6200 человек. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице 3.

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту численность населения на I период увеличится на 5 % и составит 6510 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 11 % и составит 6882 человека. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Предусматривается позитивный вариант численности населения с

растущей численностью населения, который, отвечает высокому

жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления

последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать. При

этом, предполагается, мобилизация всех внутренних возможностей

территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на

использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к

экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

Динамика возрастной структуры населения Новодмитриевского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей:

Таблица 3.

| п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период | на II период |
|  |  |  | Позитив. | Позитив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1204 | 1256 | 1320 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 3564 | 3770 | 4014 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1432 | 1484 | 1548 |
|  | ИТОГО: | 6200 | 6510 | 6882 |

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности - торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

  - Занятость населения и прогноз изменения доходов населения.

В 2017 году ситуация на рынке труда Новодмитриевского сельского поселения оставалась стабильной.

На 01.01.2017 потребность в работниках составляла 60 вакансий, из них 87% - по рабочим профессиям.

В 2017 году за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы обратилось 90 человек. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в течение 2017 года, уменьшилась по сравнению с 2013 годом. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 1,0% на начало 2016 года до 0,69% на начало 2017 года.

С начала 2017 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 13,3 тыс. рублей. Средняя заработная плата в Новодмитриевском сельском поселении составляет 13000,0 рублей.

Покупательная способность заработной платы составляет 1,7 набора прожиточного минимума трудоспособного населения.

  - Прогноз развития промышленности

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сочетание сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики Новодмитриевского сельского поселения выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство - 70%;

- торговля и общественное питание - 30%.

Предприятия Новодмитриевского сельского поселения занимаются:

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

- животноводство.

В таблице приводится перечень основных предприятий муниципального образования «Новодмитриевское сельское поселение».

Перечень основных предприятий муниципального образования «Новодмитриевское сельское поселение»

| № п/п | Полное название организации | Место нахождения | Основной вид деятельности | Кол. работающих | Ф.И.О руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Новодмитриевского сельского поселения | ул. Красная 67 | - | 11 | И.А Головин |
| 2 | МУП «Новодмитриевское ЖКХ» | ул. Евтюхова 2 | - | 10 | И.А Войлокова |
| 3 | МБОУ СОШ№36 | ул. Мичурина 43 | - | 70 | Е.В Шамраева |
| 4 | ОПС Новодмитриевская | ул. Красная 70 | - | 8 | Рыженкова Л.В |
| 5 | МДОУ №5 | ул. Чапаева | - | 25 |  |
| 6 | Новодмитриевская ЦКС | ул. Красная 69 |  | 10 | В.А Порожняя |
| 7 | Новодмитриевская сельская библиотека | ул. Красная 69 |  | 2 | Л.Н Журавлева |
| 8 | ООО «Тандер» магазин «Магнит» | ул. Красная 70 |  |  |  |
| 9 | ИП «Буряк» | ул. Горького 116 | животные корма | 32 | Буряк Артем Николаевич |
| 10 | ООО «Сады предгорья» | ул. Партизанская 44 | плодовые сады |  | Курбанова Написат Абдулхаликовна |
| 11 | Фитнесс клуб | ул. Горького 98 |  | 8 |  |

Важной особенностью экономического развития Новодмитриевского сельского поселения стало сочетание производства сельского хозяйства.

Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ) немаловажную роль играют в аграрной деятельности поселения.

  - Прогноз развития застройки

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В настоящее время жилая зона представлена территориями преимущественно низкоплотной усадебной жилой застройки (плотность населения 12 чел/га). В центре ст. Новодмитриевской имеется участок среднеплотной жилой застройки (плотность 130 чел/га).

В границах планируемой территории планом застройки предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки со средней плотностью населения 20 чел/га. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,09 га до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на уже выделенных под жилищное строительство территориях.

Таким образом, общая площадь жилых зон в границах Новодмитриевского сельского поселения на расчетный срок составит 541,8 га, планируемое увеличение составит 6,5 га. В том числе в северной и восточной частях ст. Новодмитриевской запроектировано 30 га усадебной жилой застройки для многодетных семей.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Холодное водоснабжение.

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения на территории Новодмитриевского сельского поселения рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений.

За базовый год МУП «Новодмитриевское ЖКХ» обеспечило подачу потребителям муниципального образования Новодмитриевского сельского поселения питьевой воды в объеме 268,312 тыс.м3.

В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снижаться из-за перехода отпуска холодной воды по приборам учета, в связи с чем показатели прогноза спроса на холодную воду к 2028 году уменьшатся по сравнению с объемами реализации 2017 года:

Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.

Электроснабжение

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий на период до 2018 года и на перспективу до 2028 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2017 года.

Газоснабжение

Станица Новодмитриевская газифицирована на 80%. Газоснабжение ст. Новодмитриевская осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Новодмитриевская», установленной на газопроводе высокого давления.

От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по улицам станицы с запиткой ШГРП. Разводка газопроводов выполнена по тупиковой схеме.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Новодмитриевского сельского поселения предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и производственных предприятий.

Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Краснодарского края от 7.10.2009 №16 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а)	доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б)	доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в)	уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г)	доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

  - Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра, позволяет определить качество обслуживания абонентов, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые	характеристики	деятельности

коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новодмитриевского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:	уровень использования

производственных мощностей, наличие дефицита мощности и обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии и удельный расход топлива.

Качество оказываемых	услуг организациями коммунального

комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2 Обосновывающих материалов.

  - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 6. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4 Обосновывающих материалов.

| Наименование вида | Показатели надежности |
| --- | --- |
| ресурсоснабжения |  |
| Электрическая | Количество перерывов в электроснабжении |
| энергия | потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

  - Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включена передача МУП «Новодмитриевское ЖКХ» в концессию. Эта процедура позволит повысить эффективность работы данного предприятия. После передачи в концессию, основные инвестиционные  вложения будут направлены на два раздела:

- проектирование новых объектов водоснабжения;

- модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей электроснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям ст. Новодмитриевской, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность

для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Инвестиционной программой будет заниматься компания «Кубаньэнергосбыт». Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению представлена в разделе 8 Обосновывающих материалов.

  - Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2018-2028 годы, в том числе:

- проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления;

- проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство ШРП.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 9 Обосновывающих материалов.

  - Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

- Приобретение специального транспорта для сбора и вывоза мусора.

Инвестиционной программой будет заниматься компания «Кубаньпереработка».

  - Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит 3,9 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства - 3,9 млн.руб., из них:

- внебюджетные средства - млн. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2015-2025 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Проложить газопровод среднего давления | 2400,0 | 2400,0 | - |
| 2 | Предусмотреть установку ГРП (ГРПШ) | 1500,0 | 1500,0 | - |
|  | ИТОГО: | 3900,0 | 3900,0 | - |
|  | ВСЕГО: | 3900,0 | 3900,0 | 28155,7 |

В данной таблице мы можем предоставить информацию только по инвестициям газоснабжения, так как, только газоснабжением напрямую будет заниматься Администрация Новодмитриевского сельского поселения. Остальными сферами и их финансированиям заведуют соответствующие организации.

На период 2015 - 2025 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 9. Динамика уровней тарифов на период 2015-2025 годы.

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 26.11 | 26,48 | 27,01 | 27,30 | 28,17 | 28,45 | 29,05 | 29,50 | 30,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Горячее водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 6,26 | 6,81 | 7,757 | 7,20 | 7,80 | 8,1 | 8,9 | 9,4 | 10,33 |
| 6 | Электроснабже ние, за 1 кВт*час (без НДС) | 3,63 | 3,95 | 4,58 | 4,82 | 5,16 | 5,30 | 5,72 | 6,12 | 6,49 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

В таблице 10 приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы по годам) платы граждан за коммунальные услуги на семью из трех человек, проживающих в частных домах, соответствующих средним условиям проживания.

Таблица 10.

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных (частных) домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Отопление |  | Горячее |  | Холодное |  | Водоотведение |  | Электро снабжение |  | Газоснабжение |  | Плата за |
|  |  |  | водо снабжение |  | водо снабжение |  |  |  |  |  |  |  | коммуна |
|  | тариф, руб. | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | льные |
|  | за Гкал | потреб- | руб. за | потребле | руб. за | потребле | руб. за | потреб- | руб. за | потреб- | руб. за | потреб- | услуги |
|  |  | ления, | Гкал | ния, Гкал | куб. метр | ния, куб. | куб. метр | ления, | кВт.час | ления, | куб. метр | ления, | на семью |
|  |  | Гкал на |  | на чел. | воды | метр на | стоков | куб. метр |  | кВт.час на | (кг) | куб. метр | из трех |
|  |  | кв. метр |  |  |  | чел. |  | на чел. |  | чел. |  | (кг) на | человек |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 2015 | - | - | - | - | 23,11 | 7,45 | - | - | 2,63 | 116 | 5,26 | 13 | 1636,84 |
| 2016 | - | - | - | - | 24,48 | 7,45 | - | - | 2,95 | 116 | 5,81 | 13 | 1800,3 |
| 2017 | - | - | - | - | 27,17 | 7,45 | - | - | 3,98 | 116 | 6,757 | 13 | 2315,86 |
| 2018 | - | - | - | - | 30,16 | 7,45 | - | - | 4,42 | 116 | 7,620 | 13 | 2509,44 |
| 2019 | - | - | - | - | 33,17 | 7,45 | - | - | 4,86 | 116 | 8,547 | 13 | 2766,03 |
| 2020 | - | - | - | - | 36,16 | 7,45 | - | - | 5,30 | 116 | 9,528 | 13 | 3024,2 |

| 2021 | - | - | - | - | 39,05 | 7,45 | - | - | 5,72 | 116 | 10,552 | 13 | 3274,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | - | - | - | - | 41,78 | 7,45 | - | - | 6,12 | 116 | 11,602 | 13 | 3516,07 |
| 2025 | - | - | - | - | 44,29 | 7,45 | - | - | 6,49 | 116 | 12,663 | 13 | 3741,7 |

- Управление программой

- Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет администрация Новодмитриевского сельского поселения.

- Муниципальным заказчиком Программы является администрация Новодмитриевского сельского поселения.

- Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

- Исполнителями Программы являются администрация Новодмитриевского сельского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТБО.

- Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

- Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы представляют в администрацию Новодмитриевского сельского поселения сведения о реализации Программы.

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Новодмитриевского сельского поселения.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 перспективные показатели развития Новодмитриевского сельского

поселения

- Характеристика Новодмитриевского сельского поселения

Муниципальное образование Новодмитриевское сельское поселение находится в северо-западной части муниципального образования Северский район. Граничит - с Адыгеей и Горячеключевским районом.

С севера-запада к границе станицы примыкают земли памятника природы «Коса Долгая». С восточной стороны к станице примыкают земли сельскохозяйственного назначения. В центре станице имеется участок площадью 131 га, который не входит в границы населенного пункта и относится к землям лесного фонда. На нем преимущественно находятся лесные насаждения.

Станица Новодмитриевская расположена в 38 км от районного центра ст. Северской, в 35 км от г. Краснодара. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Краснодаре, ближайший аэропорт — в г. Краснодаре .

Административно Новодмитриевское сельское поселение входит в состав Северского района.

Административным центром муниципального образования Северский район является город ст. Северская. Кроме Северского сельского поселения в состав района входят 13 сельских поселений, в том числе и Новодмитриевское сельское поселение.

В состав проектируемого сельского поселения входит один населенный пункт - станица Новодмитриевская - административный центр поселения. Общая численность населения на 01.01.2017 г. составляет 6 200 человек. Площадь поселения составляет 21477 га, плотность поселения — 32,8 чел/км2.

Новодмитриевское сельское поселение имеет большой потенциал для сельскохозяйственного и рекреационного развития территории.

В первую очередь это обусловлено тем, что большую часть территории (около 80%) занимают земли сельскохозяйственной назначения. На них расположены сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства. Из 106 предприятий поселения 33 являются предприятиями агропромышленного комплекса.

Во-вторых, большая часть границ поселения протяженностью 47 км является береговой полосой. Из них 19 км береговой полосы находятся в границах территории ст. Должанской. Территория станицы с 1976 года развивается как курорт местного значения. На сегодняшний день санаторнокурортный комплекс поселения располагается на прибрежной территории протяженностью 5,9 км.

В северо-западной части поселения расположена коса Долгая, которая решением Краснодарского Крайисполкома от 14.07.1988 г. № 326 была отнесена к государственным ландшафтным памятникам природы местного значения.

- Прогноз численности и состава населения (демографический

прогноз)

Среднегодовая численность населения Новодмитриевского сельского поселения в 2017 году составила 6200 человек, что соответствует данным. При неизменной общей численности населения уменьшилась численность населения трудоспособного возраста и составила 3564 человек. Численность детского населения в 2017 году составила 1204 человек.

Средний размер семьи в Новодмитриевском сельском поселении 2,5 человека. Таблица 12. Перспективная численность населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2017 год) | Первая очередь (2020год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Новодмитриевская | 6200 | 6500 | 6900 |

Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

В результате прогноза увеличения рождаемости планируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста. Сохранится тенденция стабильности численности населения трудоспособного возраста, число людей старше трудоспособного возраста увеличится.

Основные данные, характеризующие динамику изменения численности населения в период с 2015-2025 годы, представлены в таблице 13.

Таблица 13. Прогноз основных показателей численности населения Новодмитриевского сельского поселения до 2025 года.

| Показатель | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 6200 |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6900 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста, тыс. | 1204 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 1507 |

| Показатель | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудоспособного возраста | 3564 |  |  |  |  | 3753 |  |  | 3920 |
| Старше трудоспособного возраста, тыс. чел. | 1432 |  |  |  |  | 1427 |  |  | 1473 |

- Прогноз развития промышленности.

Развитие промышленного потенциала Новодмитриевского сельского поселения, проектные предложения ориентируются на процесс стабилизации и последующий подъем экономики страны.

На базе существующих предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением среднего и мелкого производства, с внедрением новых энергосберегающих технологий.

Сохраняется многоотраслевое направление развития промышленного производства на предприятиях различной формы собственности, что дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции.

Прогноз социально-экономического развития Новодмитриевского сельского поселения на 2017-2027 годы представлен следующими данными:

Таблица 14.

| Показатели | Ед. изм. | Оценка 2015г. | Прогноз на 2016г. | Прогноз 2019г. | Прогноз на 2023 г. | Прогноз на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. Прибыль прибыльных предприятий | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. Оборот розничной торговли по всем каналам реализации | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- Прогноз развития застройки Новодмитриевского сельского

поселения

Современный жилищный фонд Новодмитриевского сельского поселения по состоянию на конец 2016 года составил - 37,9 тыс. м2.

Средняя площадь жилых помещений, в среднем на одного жителя, на конец 2017 года составила 17,7 м2.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан - около 87%. Доля муниципального фонда постепенно сокращается, если в 2001 году на него приходилось 30%, то в 2012 она составила около 13%. Этот процесс обусловлен с одной стороны продолжающимся процессом приватизации, с другой - незначительными объемами муниципального строительства.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется высоким уровнем благоустройства.

Характеристика жилищного фонда Новодмитриевского СП по уровню обеспеченности инженерным оборудованием Таблица 15.

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда*, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | % к жилищному фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод, в том числе | 25,4 | 66,2 |
|  | -централизованный | н/д | н/д |
| 2 | Водоотведение (канализация), в том числе | н/д | н/д |
|  | -централизованное | н/д | н/д |
| 3 | Отопление, в том числе | н/д | н/д |
|  | -централизованное | н/д | н/д |
| 4 | Горячее водоснабжение, в том числе | н/д | н/д |
|  | -централизованное | н/д | н/д |
| 5 | Газ (сетевой и сжиженный) | 32,2 | 83,9 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Новодмитриевском сельском поселении активизировалась работа по реализации государственной и краевой целевой программы по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья. Предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.

Таблица 16. Объемы нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования.

| № | Показатели | Единица | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | год |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего | м2/чел | 25 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью | 2 тыс. м | 14,1 |
|  | Существующий жилищный фонд, всего общей площадью | 2 тыс. м | 37,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - индивидуальный, 1 -2 этажный | 2 тыс. м | - |
|  | с участками; | 2 тыс. м |  |
| 3 | - малоэтажный, 2-4 этажный, |  | - |
|  | в том числе: | 2 тыс. м |  |
|  | - индивидуальный с участками; |  | - |
|  | - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | 2 тыс. м 2 тыс. м | - |
|  |  |  | - |
|  | Убыль жилищного фонда, всего общей площадью | 2 тыс. м | 2,5 |
| 4 | в том числе: |  |  |
|  | - одноэтажный фонд | 2 тыс. м | - |

|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью | 2 тыс. м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  | 37,9 |
|  | - индивидуальный, 1 -2 этажный | 2 тыс. м |  |
|  | с участками; |  | - |
| 5 | - малоэтажный, 2-4 этажный, | 2 тыс. м |  |
|  | в том числе: |  | - |
|  | - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; | 2 тыс. м | - |
|  | - многоэтажный, 5 и более этажей | 2 тыс. м | - |
|  |  | 2 тыс. м | - |
|  | Объём нового жилищного строительства: - всего общей площадью | 2 тыс. м |  |
|  | - индивидуальный, | 2 тыс. м | - |
|  | в том числе: |  |  |
| 6 | - повышенной комфортности (1-3 эт.); | 2 тыс. м | _ |
|  | - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт); | 2 тыс. м | _ |
|  | - многоэтажный, (5 и более этажей) | 2 тыс. м | - |
|  | Территории для размещения |  |  |
|  | нового строительства: |  |  |
|  | - индивидуальный, всего | га | 356,93 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - индивидуальный повышенной комфортности (1-3 эт.), при |  |  |
| 7 | средней плотности застройки 2000 м2/га; | га | - |
|  | - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт.), при средней плотности застройки 3400 м2/га; - многоэтажный (5 и более эт.), | га | - |
|  | при средней плотности Л застройки 6300 м /га | га | - |

|  | Всего территории для | га | 356,93 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | размещения нового |  |  |
|  | строительства |  |  |
|  | Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью | 2 тыс. м |  |
|  | в том числе: |  | 47,5 |
|  | - индивидуальный, 1 -3 этажный |  |  |
|  | с участками; |  | - |
| 9 | - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: | 2 тыс. м 2 тыс. м | - |
|  | - индивидуальный с участками; | 2 тыс. м | - |
|  | - малоэтажный без участков; |  | - |
|  | - многоэтажный, 5 и более | 2 тыс. м |  |
|  | этажей | 2 тыс. м | - |

- Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой:	совершенствованием

государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Новодмитриевского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года составила 6315 руб. и выросла на 14,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (5497 руб.).

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 5911 руб. и увеличилась на 14,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (5166 руб.).

6.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2025 года выполнен на основании прогнозных данных.

Таблица 17. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

| Категории потребителе й | факт 2010 тыс.мЗ | факт 2011 тыс.мЗ | Ко эф 0/0 9, | 2012 тыс.мЗ | Коэф 1/10 | план 2013 тыс.мЗ | план 2014 тыс.мЗ | план 2015 тыс.мЗ | план 2016 тыс.мЗ | план 2017 2025 (всего за 5 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 175,006 | 204,86 | 0,9 | 194,38 | 10 | 199,8 | 268,3 | 269,8 | 274,09 | 288,5 |
| Прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | 175,006 | 204,86 | 0,9 | 194,38 | 10 | 199,8 | 268,3 | 269,8 | 274,09 | 288,5 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года планируется на уровне 2014 года - 8724,9 тыс. кВт/час. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

В перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с увеличением мощностей действующих предприятий, с увеличением потребления природного газа в существующей индивидуальной жилой застройке и вновь присоединяемыми нагрузками.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Новодмитриевского сельского поселения, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной

инфраструктуры

- Холодное водоснабжение

На территории Новодмитриевского сельского поселения услуги по водоснабжению оказывает МУП «Новодмитриевское ЖКХ

В целом по поселению 40% воды, поступающей непосредственно потребителям из разводящей сети, не отвечают гигиеническим требованиям, что обусловлено значительной изношенностью скважин и водопроводных труб.

Характеристика источников водоснабжения (1.3)

В настоящее время источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.

Водоснабжение Новодмитриевского сельского поселения осуществляется от 5-ти водозаборов, на территории которых расположены артскважины и водонапорные башни.

Водозабор работает на территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения:

- население, в том числе и частный сектор - 95%;

- промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители - 5%.

Таблица 18. Динамика показателей водопотребления

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. куб. м. - всего: | н/д | н/д | н/д | н/д | 268,3 |
| в том числе на собственные нужды | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м. |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 268,3 |
| Потери воды, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Реализовано воды, тыс. куб. м. всего: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| в том числе населению, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прочим потребителям, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснабжения».

Основные особенности системы водоотведения:

В населенных пунктах на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

- Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.

- Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от следующих сетевых организаций: ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «НЭСК».

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, составляющие около 97 % от общего объема услуг.

В хозяйственном ведении ОАО «Кубаньэнерго» находится одна подстанции 35/10 кВ - «Новодмитриевская» суммарной установленной мощностью 2,5 МВА, 35

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью 4,532 МВА, 78,59 км кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 10 - 0,4 кВ.

Существующие объекты электросетевого хозяйства и электрические сети в настоящее время позволяют обеспечить существующим потребителям бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с достаточной степенью надёжности при содержании в работоспособном состоянии всех электроустановок и энергообъектов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

Для обеспечения возможности электроснабжения инвестиционных площадок (застройки новых микрорайонов) в период 2017 - 2027 годы требуется новое строительство объектов электросетевого хозяйства и электрических сетей.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит не только обеспечить возможность подключения к электрическим сетям строящихся объектов при общем снижении затрат застройщиков на строительство объектов жилищного и гражданского строительства, но и обеспечить надежное электроснабжение этих объектов за счет комплексного строительства всех необходимых объектов электросетевого хозяйства и электрических сетей.

В настоящее время в системе электроснабжения Ленинградских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» существуют следующие проблемы:

- состояние сетей характеризуется средними показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов - около 50%, кабельных и воздушных линий - около 65%);

- ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду отсутствия резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

- Г азоснабжение

В Новодмитриевском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром межрегион газ Краснодар».

ООО «Газпром межрегион газ Краснодар» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа. Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Система газораспределения Новодмитриевского сельского поселения двухступенчатая высокого давления Р=0,6 МПа, и низкое до 0,003 МПа. В Новодмитриевском сельском поселении действуют 7 ед. газораспределительных пунктов шкафного типа.

Газ используется на приготовление пищи, отопление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и промышленное потребление.

На 2017 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению Новодмитриевского сельского поселения, установлена решением РЭК Краснодарского края от 17.12.2012 № 23 «Об установлении розничной цены на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края».

Розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края для потребления, установлена:

- с 1 июля 2017 года в размере 6173,7 руб./тыс.куб.м.

Одним из вариантов улучшения ситуации с газоснабжением Новодмитриевского сельского поселения является реконструкция действующей ГРС, с целью увеличения ее производительности, и строительство новых распределительных газопроводов.

- Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Услуги по вывозу ТБО на территории поселения осуществляет ООО «КубаньПереработка». Услугами данной организации пользуются все предприятия и учреждения, население порядка 80%, 20% населения осуществляет путем самовывоза на несанкционированную свалку мусора.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Новодмитриевского сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Новодмитриевском сельском поселении на 20122014 годы», утвержденная постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений).

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

6.5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены в соответствии с решением коллегии

администрации Краснодарского края «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012-2014 годы»:

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 15,0 %.

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 16,2 %.

- Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги - выше 89 %.

- Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - до 20,1 %.

Согласно расчетных данных, в Новодмитриевском сельском поселении платы за коммунальные услуги по всем критериям доступны для населения на весь период действия Программы.

- Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 19.

Таблица 19. Показатели качества коммунальных ресурсов.

| Наименование Ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий - в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и |

|  | правил |
| --- | --- |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

- Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

коммунальных ресурсов представлены в таблице 20. Таблица 20.

|  | Наименование ресурса | Отопление и | Электричес- | Водоснабж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование группы потребителей | горячее водоснабжение | кая энергия | ение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2012 | Бюджетные учреждения | - | 100 | - |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | - |
| 2013 | Бюджетные учреждения | - | 100 | - |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | - |
| 2014 | Бюджетные учреждения | - | 100 | - |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | - |
| 2015 - | Бюджетные учреждения | - | 100 | - |
| 2025 | Многоквартирные дома | - | 100 | - |

* - в показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка её заполнения».

- Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 21.

Таблица 21.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Количество перерывов в электроснабжении потребителей. |
| Теплоснабжение | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, в следствии аварий и инцидентов |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, в следствии аварий и инцидентов |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении потребителей, в следствии аварий и инцидентов |

- Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в

перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице 22 величин.

Таблица 22.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов: | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - электроэнергия, тыс. кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - тепловая энергия, Г кал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - холодная вода, тыс. куб. м./сут | 0,375 | - | - | - | 0,731 | - | - | - | 0,547 |
| - объёмы водоотведения, тыс. куб.м./сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - газ, тыс.куб.м/сут | 70,008 | - | - | - | 70,1 | - | - | - | 76,9 |

- Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Новодмитриевского сельского поселения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Новодмитриевского сельского поселения приведена в таблице 23 на общую сумму 27400,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории;

- снизить затраты на ремонты.

2015 - 2025 годы

Таблица 23.

|  | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция и строительство новых водозаборов | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 |
| 2 | Установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | 15700,0 | - | 300,0 | 3500,0 | 4700,0 | 7200,0 |
| 4 | Замена запорной арматуры | 200,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| 5 | Строительство сети для новой застройки | 8000,0 | - | - | - | - | 8000,0 |
|  | Итого: | 27400,0 | - | 320,0 | 3520,0 | 4720,0 | 18840,0 |

сельского поселения

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализовано от мелких котельных и индивидуальных источников тепла.

- Инвестиционные проекты по электроснабжению Новодмитриевского

сельского поселения

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по следующим организациям:

- Ленинградские электросети ОАО «Кубаньэнерго».

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 22755,7 тыс. рублей.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению на 2015 - 2025 годы представлена в таблице 24.

Таблица 24.

| №№ пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ленинградские электросети ОАО «Кубаньэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена кабельной линии Вл-3 кВ | 3550,0 | - | 1775,0 | 1775,0 | - | - |
| 2 | Замена кабельной линии Вл-10 кВ | 4500,0 | - | - | 2250,0 | 2250,0 | - |
| 3 | Строительство новой ПС «Новодмитриевская» | 8627,2 | - | - | 2875,7 | 2875,7 | 2875,7 |
| 4 | Разработка нормативов технологических потерь электрической энергии | 438,0 |  | 438,0 | - | - | - |

| 5 | Установка датчиков движения в проходных коридорах, схемах дежурного освещения, местах общего пользования | 65,5 | - | - | - | - | 65,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проектирование и монтаж системы АИИС КУЭ "Smart IMS" | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - |
| 7 | Замена силовых трансформаторов на ПС «Новодмитриевская» | 3075,0 | - | - | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 |
|  | Итого: | 22755,7 | - | 4713,0 | 7925,7 | 6150,7 | 3966,2 |

- Инвестиционные проекты по газоснабжению

Программой инвестиционного проекта в газоснабжении предусмотрены мероприятия на 2015-2025 годы на сумму 6900,0 тыс. руб. (таблица 25).

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению на 2015 - 2025 годы

Таблица 25.

| № № пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проложить газопроводы среднего давления | 4400,0 | - | - | - | - | 4400,0 | - | - | - | - |
| 2 | Предусмотреть установку ГРП (ГРПШ) | 2500,0 | - | - | - | - | - | 2500,0 | - | - | - |
|  | Итого: | 6900,0 | - | - | - | - | 4400,0 | 2500,0 | - | - | - |

- Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) тбо

Программой инвестиционного проекта по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировки твердых бытовых отходов на 2015-2025 годы на сумму 3200,0 тыс. руб. (таблица 26).

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО на 2015 - 2025 годы

Таблица 26.

| № пп | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500,0 | - | 1000,0 | 500,0 | - | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - |
| 3 | Приобретение спец машины для вывозки мусора | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - |
|  | Итого: | 3200,0 | - | 1000,0 | 2200,0 | - | - |

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 27.

| Наименование мероприятий | Источник финансир ования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 -2025 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | БС |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 |
|  | ВС |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| 5. Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС |  |  |  |  |  |  |

| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы на 2017-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

8. Заключение.

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новодмитриевского сельского поселения на 2015-2025 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Новодмитриевского сельского поселения;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Новодмитриевского сельского поселения;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики Новодмитриевского сельского поселения в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Новодмитриевского сельского поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Новодмитриевского сельского поселения

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливноэнергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.