Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Смоленского сельского поселения Северского района     Краснодарского края

на период 2016-2030 годы

ekokonsalt.ru

Ставрополь 2016 г.

Приложение к постановлению администрации Смоленского сельского поселения Северского района «15»июня 2017г. № 86

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Смоленского сельского поселения

Северского района Краснодарского края

на период 2016-2030 годы

Оглавление

|  | Введение………………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы………………………………………………………………… | 5 |
|  | Общие сведения……………………………………………………………………... | 9 |
| 1. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры поселения…………………………………………………………………………….. | 16 |
| 2. | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения……. | 25 |
| 3. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры поселения……………………………………………………………………………... | 45 |
| 4. | Мероприятия и целевые показатели программы………………………………. | 48 |
| 5. | Финансовое обеспечение программы…………………………………………….. | 55 |
| 6. | Оценка эффективности мероприятий программы……………………………... | 59 |
| 7. | Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения………………………………………… | 61 |

Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Смоленского сельского поселения Северского района Краснодарского края на период 2016-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры являются: 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Смоленского сельского поселения Северского района Краснодарского края |
| Основной разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт» |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; - создание условий для управления транспортным спросом. |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2016 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2030 годах – 1665809,06 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016- 2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Запланированные мероприятия программы | ## Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |

Общие сведения

Смоленское сельское поселение расположено в южной части Северского района и граничит с севера с Афипским городским поселением, на востоке с Григорьевским и Новодмитриевским сельскими поселениями, на юго-востоке с Шабановским сельским поселением, с северо-запада с Северским сельским поселение, на юго-западе с Азовским сельским поселением, на юге с Туапсинским и Геленжикским  районами. Общая площадь территории в границах Смоленского поселения составляет 50,12 тыс. гектаров.

Рисунок 1. Территория муниципального образования.

Планировочная структура сельского поселения имеет ярко выраженный центр в ст. Смоленская в северо-восточной части,  исторически сложившейся на дороге регионального значения, являющейся основным каркасообразующим элементом системы расселения поселения.

На территории поселения расположено 4 населенных пункта: ст. Смоленская, ст. Крепостная, п. Планческая Щель, п. Мирный. Система расселения на территории Смоленского сельского поселения исторически связана с ландшафтными особенностями местности. Населенные пункты ст. Смоленская,  ст. Крепостная и п. Планческая Щель располагаются вдоль реки Афипс, а п. Мирный стоит на р.  Безепс. Застройка ст. Смоленская и ст. Крепостной подчинена береговой линии реки, но состоит из частей с прямоугольной планировкой улиц.

Центром поселения является станица Смоленская с численностью населения - 8,11 тыс. жит, в которой проживает основная часть населения. Вторым по численности населения пунктом является станица Крепостная, где проживают 0,85 тыс. жит. Поселки Мирный и Планческая Щель являются малыми сельскими населенными пунктами. В соответствии с Градостроительным кодексом  Краснодарского края ниже представлена типология сельских населенных мест поселения.

Таблица 1.

Типология населенных мест Смоленского СП

| № п/п | Классификация сельских населенных мест | Количество, ед. | Численность населения, тыс. жит. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупные | 1 | 8,11 |
| 2 | Средние | 1 | 0,85 |
| 3 | Малые | 2 | 0,17 |

Суммарная общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 121,4 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность в целом по поселению общей площадью жилищного фонда составляет 13,3 кв. м /жит. Износ коммунальных сетей составляет более 60 %.

Климатическая характеристика

Территория Смоленского СП относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Северную равнинную часть по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата, а южную – горную часть – к районам теплого, влажного климата предгорий.

По особенностям распределения сильных осадков на территории поселения можно выделить две наиболее характерных области:

- степная (северная часть);

- предгорий и  северных склонов Западного Кавказа (южная часть).

Степная область характеризуется тем, что большая половина осадков выпадает летом. Сильные осадки (50 мм/сутки) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100 мм/сутки. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением района на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а так же близостью Азовского и Черного морей. По данным Северской метеостанции многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет +110С.

Зимняя температура в среднем колеблется от  +5 до -50С, в «холодные» зимы температура может опускаться до отметок   -300С.  Абсолютный минимум  -35,7 0С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль.

Высота снежного покрова достигает в среднем 20-30 см, в центральной и северной частях он особенно не устойчив и имеет прерывистый характер периодами по 10-15 дней, появляется он в декабре месяце и окончательно сходит в марте.

Глубина промерзания почв, как правило, не превышает 25-30 см, но может достигать  60-70 см.  Нормативная глубина промерзания принята равной    80 см.

Лето сухое и жаркое, температура воздуха достигает +30 – +350С. Продолжительность теплого периода, длящегося с апреля по октябрь месяцы, с температурой свыше  +100С достигает 200 дней. Абсолютный максимум составляет +400С.

Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 600-650 мм. Распределение количества осадкой в течение года – крайне не равномерное. Летом большая часть осадков выпадает в виде ливней, осенью и зимой наблюдаются затяжные моросящие дожди.

Область предгорий и северных склонов Западного Кавказа относятся к районам хорошего увлажнения. В теплое время года осадков выпадает в 2 раза больше, чем в холодное. Абсолютный максимум осадков в этой области составляет 70-80 мм/сут. Повторяемость сильных ливней в среднем 1-2 в год. Годовой ход повторяемости сильных осадков для данной области таков, что вероятность их выпадения одинакова зимой и летом. Летом наиболее часто сильные ливни выпадают в периоды прохождения холодных атмосферных фронтов формирующихся в Украинском высоком циклоне.

В южной – горной части, снежный покров может достигать местами нескольких метров и держаться с декабря до середины марта месяца. Средняя мощность снежного покрова в горной части составляет 2 м. зимний период в этой части района,  по сравнению с равниной – продолжительнее, в среднем на 10-15 дней. Среднегодовое количество осадков в данной области достигает 800-1 000 мм.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием в течение года широтной циркуляции воздуха, особенно в холодное полугодие. С осени преобладают ветры восточных румбов. Зимой наблюдается преобладание восточных ветров и образование барических градиентов, которые являются причиной увеличения скорости ветра. В зоне выраженного восточного потока повторяемость ветров восточных румбов возрастает до 70 %. Далее, к югу, в долинах предгорий преобладающее направление ветра совпадает  с ориентировкой горных долин. На перевалах зимой преобладают юго-западные и северо-восточные ветры, причем повторяемость их почти одинакова.

В конце весны увеличивается повторяемость процессов западной адвекции и летом на большей части района преобладают ветры западных румбов. Но в летний период более сухими и жаркими являются ветры восточной составляющей, а западные приносят прохладный и влажный воздух. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале-марте. В долинах предгорий скорость ветра уменьшается до 3-4 м/сек, а в горных долинах скорость еще меньше – 1-2 м/сек.

Большое значение имеет ветровой режим. На равниной части среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 20-40, в предгорной зоне 15-20, в горной части их  менее 15. В горной зоне количество дней с сильным ветром зависит   от макрозащищенности. Особенно мало их в глубоких горных долинах – до 2-6 дней в год.

В долинах горной и предгорной зон прослеживается горно-долинная циркуляция ветров. Возникает она в результате неравномерного нагрева долин и склонов гор. Днем ветер дует вверх по долине, а ночью – по долине вниз. Суточная периодичность этих ветров наиболее выражена летом и осенью, т.е. в сезон, когда заметно ослабление общей циркуляции.

В горах вследствие барической неоднородности широко распространены фёны – теплые сухие нисходящие ветры, спускающиеся с гор. Скорость ветра при фёне может достигать – 15-20 м/сек, а иногда даже 25-30 м/сек. Наиболее часто фёны наблюдаются в холодное время года. Значительное повышение температуры, вызываемое фёном, нередко сопровождается таянием снега в горах. Длительность фёна может колебаться от нескольких часов до 10-15 дней.

В горных долинах и котловинах, где большое влияние оказывает макрозащищенность, годовая скорость ветра  1,5-2 м/сек.

В годовом ходе скорости ветра сохраняется определенная закономерность: наибольшие скорости наблюдаются в зимне-весенний период, максимум – на равнинной части  в феврале – марте, в предгорьях и  в горах – в марте-апреле; наименьшие скорости на равнине – в июле-сентябре, а в предгорьях и в горах – в декабре-январе.

# Гидрографическая сеть представлена реками Афипс, Шебш,  и Безепс. Все протекающие по территории реки являются левыми притоками реки Кубань и берут свое начало в пределах северных склонов Западного Кавказа.

Структура экономики.

Экономика Смоленского сельского поселения представлена производственными объектами строительной, нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей промышленности и рядом других отраслей. Предприятиями поселения производятся нефтепродукты, строительные нерудные материалы, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности,  пищевой промышленности.

Таблица 2.

Наиболее крупные предприятия Смоленского СП

| № п/п | Наименование | Место нахождения | Основной вид деятельности | Количество работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал Смоленский ООО «Предгорье Кавказа» | ст.Смоленская | Производство сельскохозяйственной продукции | 231 |
| 2 | «Газпром трансгаз- Кубань» ПТУ по РНТО | ст.Смоленская | Производственное техническое управление по ремонту, наладке технического оборудования | 294 |
| 3 | Смоленское Сельпо | ст.Смоленская | Торговое предприятие | 58 |
| 4 | КС «Краснодарская» | ст.Смоленская | Компрессорная станция | 198 |

Наблюдающийся в настоящее время устойчивый рост мировых цен на нефть оказывает позитивное влияние на рост рынка нефтепродуктов, увеличение доходности добывающих и нефтеперерабатывающих производств, стимулирует развитие и вложение денежных средств в основные средства предприятий данной отрасли. В связи с этим можно прогнозировать развитие предприятий нефтедобычи, переработки нефти и производства нефтепромыслового оборудования.

Агропромышленный комплекс поселения представляют ОАО «Предгорье Кавказа», подсобные и крестьянские (крестьянско-фермерские) хозяйства.

Период с 1996 по 1999 годы определился как кризисный для сельского хозяйства района. Сложившаяся социально-экономическая ситуация, а так же неблагоприятные погодные условия привели к обвальному снижению основных показателей работы сельскохозяйственных предприятий. Отсутствие материально-технических ресурсов, 80 %- ый износ машинно-тракторного парка, резкое сокращение численности механизаторов и падение трудовой дисциплины в связи с невыплатой заработной платы в течение полутора лет, полное разрушение финансовой системы ряда  хозяйств   негативно отразились на общем состоянии агропромышленного комплекса поселения.

Таблица 3.

Объем производства основных видов сельхозпродукции

| Наименование показателей | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. | 169,4 | 202,0 | 205,5 |
| Производство основных видов сельхозпродукции |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| Зерно, тыс. т | 4,31 | 5,80 | 4,7 |
| Подсолнечник, тыс. т. | 0,30 | 0,37 | 0,1 |
| Картофель, тыс.т. | 2,16 | 2,26 | 2,30 |
| Овощи, тыс.т. | 0,71 | 0,71 | 0,50 |
| Плоды и ягоды, тыс. т. | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
| Виноград, тыс. т. | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Скот и птица, тыс. т. | 0,44 | 0,55 | 0,40 |
| Молоко, тыс. т. | 3,47 | 4,29 | 4,20 |
| Яйца, млн. штук | 1,50 | 1,68 | 1,60 |

В объеме произведенной валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств, продукция ЛПХ занимает значительный удельный вес. Поэтому сегодня особое внимание со стороны администрации Смоленского сельского поселения уделяется развитию личных подсобных хозяйств населения. Развитие ЛПХ решает проблемы в обеспечении населения доступными и качественными продуктами питания, а так же способствует занятости населения.

Анализ основных экономических показателей работы хозяйственного комплекса Смоленского СП  показал, что в целом существует положительная динамика развития как в экономическом плане, так и в социальном. По результатам работы реального сектора экономики объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг имеет тенденцию к увеличению. Рост реальных денежных доходов населения создает предпосылки для развития сферы услуг, роста товарооборота. Наполняемость бюджета является благоприятным фактором для решения многих социальных вопросов и улучшения жизни населения.

За последние годы наметилась положительная тенденция развития хозяйственного комплекса Смоленского сельского поселения, основные социально-экономические процессы приобрели достаточно устойчивую положительную динамику. Удобное географическое положение Смоленского сельского поселения, близость к краевому центру, развитая сеть автомобильных дорог, является благоприятным фактором для развития промышленного сектора. Богатые природные и трудовые ресурсы Смоленского сельского поселения создают предпосылки для развития добывающей и обрабатывающей промышленности производства строительных материалов, а также развития туристско-рекреационного комплекса.

Главной достопримечательностью Северского района и Смоленского поселения района является уникальный природный ландшафт и прекрасные места для отдыха. Климат умеренно-континентальный, зима не продолжительная при средней дневной температуре +5 - 8 градусов. В летнее время при пиковых температурах на равнинной части района представляется уникальная возможность для отдыха в горно-лесном массиве. Продолжительность курортно-туристического сезона составляет 7-9 месяцев.

Благодаря развитой инфраструктуре транспортных магистралей и великолепным природным ландшафтам, изумительному  воздуху, горным рекам, охотничьим угодьям, рыбалке, грибным местам,  разработанным туристическим маршрутам на любой вкус – Северский район в целом и Смоленское поселение в частности является идеальным местом для развития туризма. Особой популярностью пользуются пешие и конные туристические переходы через горы к побережью Черного моря.

Туристический бизнес на территории поселения – исключительно малый бизнес. Гостиницы, кафе, туристические базы находятся в собственности частных предпринимателей.

На территории поселения имеются специализированные места для массового отдыха –  турбаза «Крымская поляна» (ООО «Краснодарского спортивно-туристического оздоровительного центра  Кубань»), на базе которого проводятся различные мероприятия в основном для детей и молодежи на уровне края и района, детский оздоровительный лагерь «Сосновая роща» (ООО «Предгорье Кавказа»), работающий в основном в летнем режиме для отдыха и оздоровления детей района и края до 200 чел. в один поток.

Так же на базе частных предприятий оборудованы места для массового отдыха населения на территории крестьянского хозяйства «Нептун» (зарыбленные пруды), где оборудованы 32 места для рыболовов- любителей.

Туристическая база «Крымская поляна» расположена в п. Планческая Щель. Ежегодно сюда съезжаются любители и профессионалы экстремального туризма – альпинисты, скалолазы. В районе п. Планческая Щель имеются площадки для базирования альпинистов, горных туристов, охотничьи домики и охотничьи угодья.

По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в сельском хозяйстве поселения является не стабильной с общей положительной тенденцией, что позволяет предположить улучшение экономических показателей поселения в будущем.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры поселения

Развитие транспортной инфраструктуры Смоленского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Транспортная инфраструктура Смоленского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Северского района Краснодарского края. Протяжённость дорог Смоленского сельского поселения составляет 67,9 км, из них 4,23 км с асфальтовым покрытием, остальные дороги гравийные.

Расстояние от центрального населенного пункта– станицы Смоленской– до краевого центра – города Краснодара – 34 км; до центра района– станицы Северской – 34 км. Расстояние до ближайшей ЖД станции (Афипская) — 12 км.

Внешние связи Смоленского сельского поселения  обеспечиваются автомобильным транспортом. Железнодорожный  и речной транспорт отсутствуют.

Основу автодорожной сети поселения составляют:

- автодорога регионального значения, проходящая через станицы Смоленскую и Крепостную.

- автодороги местного значения, связывающие п. Мирный и п. Планческая щель с центром поселения.

Автомобильные связи сельского поселения построены на функционировании региональной  автодороги, которая, в свою очередь связывает ст. Смоленскую, ст. Крепостную.

Система транспортных связей поселения развита достаточно хорошо в границах станиц Смоленская и Крепостная, к поселкам ведут грунтовые дороги местного значения.

Основная планировочная ось поселения – автомобильная дорога регионального значения, которая проходит в направлении юго-запад- северо-восток и соединяет поселение с п. Афипский и краевой столицей г. Краснодар. Эта автомобильная дорога проходит вдоль реки Афипс. В населенных пунктах она переходит в главные улицы.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Смоленского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и  затрат  времени  на перевозки.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Смоленского сельского поселения сведены в таблице 4.

Таблица 4.

Общая характеристика улично-дорожной сети Смоленского сельского поселения

| № п\п | Наименование | Длина, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Всего: в том числе: - регионального значения - местного значения | 117,2 43,0 74,2 |

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог. Программой предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе транспортной сети сельского поселения выделены улицы и дороги следующих категорий:

- автомобильная дорога районного значения;

- автомобильная дорога местного значения.

Территорию Смоленского сельского поселения пересекают автодороги регионального и межмуниципального. В настоящее время владельцем автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения  является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Существующая сеть автодорог Смоленского сельского поселения представлена сетью автодорог общего пользования местного значения и имеет транспортные связи в трех основных направлениях:

- в северном и северо-западном в  направлении на ст. Северскую,

- в юго-западном направлении через ст. Крепостную и п. Планческая щель на Пшаду;

- в юго - восточном направлении  на п. Мирный.

Протяженность дорожной сети в сельском поселении составляет 117,2 км.  Протяженность тротуаров на территории сельского поселения составляет 12 км.

Внутри границ населенных пунктов дорожная сеть представлена сетью автодорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Таблица 5.

Характеристика дорожной сети Смоленского сельского поселения Северского района

| Дорожное покрытие | Наименование | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| Дорога гравий | Ст.смоленская ул.Чехова | 1,2 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Краснодарская | 0,9 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул 30 лет Победы | 0,9 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул Буденного | 1,2 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Тельмана | 0,8 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Луговая | 1 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Чапаева | 0,9 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Гражданская | 0,8 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Первомайская | 1,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Есенина | 1,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул Мира | 0,75 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул Почтовая | 0,6 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Исполкомовская | 1 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Советская | 0,95 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул.Советская | 0,213 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Базарная | 0,4 |
| Дорога гравий | Ст.смоленская ул.Северная | 0,45 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская Ул Кирова | 0,55 |
| Дорога гравий | Ст.смоленская ул.Ворошилова | 0,9 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул.Ворошилова | 0,8 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул.Базарная | 0,22 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул. 20ГСД | 0,8 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул.Красноармейская | 0,7 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Карла Маркса | 0,6 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.красноармейская | 1 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Водопойная | 0,9 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул.Водопойная | 0,25 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Октябрьская | 1,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Школьная | 0,85 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Калинина | 0,75 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Хлеборобная | 1,3 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Северская | 1,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская пер.Хлеборобный | 0,35 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Свободная | 0,75 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Кочубея | 0,55 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул Щорса | 0,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Д.Бедного | 0,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Садовая | 0,7 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Комсомольская | 0,5 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Вишневая | 1,2 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Советская | 0,4 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул. Карасунская | 1,3 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул Гоголя | 0,6 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская пер.Карасунский | 0,25 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Бездорожная | 0,9 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Орджоникидзе | 0,5 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул Шоссейная | 0,55 |
| Дорога асфальт | Ст.Смоленская ул.Заречная | 0,7 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул Новая | 0,45 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Южная | 0,35 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Молодежная | 0,9 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Набережная | 0,3 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская пер.Мира | 0,25 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Исполкомовская | 0,25 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Грушевая | 0,2 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская ул.Гагарина | 0,8 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская пер.Северный | 0,5 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Клубная | 1,2 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Пушкина | 0,9 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Набережная | 1,2 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Ленина | 2,95 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Ворошилова | 0,7 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Заводская | 0,7 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Советская | 0,7 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул. Родниковая | 0,65 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Кирова | 0,8 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная п.Планческая Щель | 12 |
| Дорога гравий | П.Мирный ул.Мира | 1,3 |
| Дорога гравий | П.Планческая Щель ул.Заречная | 1 |
| Дорога гравий | П.Мирный ул.Карла Маркса | 1,5 |
| Дорога гравий | Ст.Смоленская пер.Луговой | 0,3 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная пер.Горный | 0,4 |
| Дорога гравий | Ст.Крепостная ул.Мира | 0,3 |

Улично-дорожная сеть Смоленского сельского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Движение интенсивно с 7-30 до 18-00 в основном на центральных улицах населенных пунктов. Грузовые перевозки осуществляются по улицам Мира, Ворошилова, Шоссейная, 20 ГСД.

В Смоленском сельском поселении имеются тротуары вдоль части дорог с асфальтовым покрытием. На сегодняшний день протяженность тротуаров составила 12 км. Есть необходимость в строительстве дополнительных тротуаров во всех хуторах поселения.

В зимний период производится механизированная очистка от снега муниципальных дорог и тротуаров с посыпкой противогололёдным материалом.

Уровень автомобилизации в поселении достаточно высокий. В рассматриваемом периоде ожидается прирост количества транспортных средств у населения.

Таблица 6.

Количество транспортных средств

| Категория | Количество |
| --- | --- |
| Общественный транспорт | 15 |
| Частный | 8600 |
| Муниципальный | нет |

Обеспеченность объектов общественного и производственного назначения требуемым количеством машино-мест для паркования легкового автотранспорта не удовлетворительное. Существует дефицит парковочных мест.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Стратегической целью в данной отрасли является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей муниципального образования с учетом перспективного плана развития дорожно-транспортной сети, автомобильного транспорта.

Северский район имеет развитые автобусные пути сообщения, обеспечивающие связи со всеми регионами края. Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется частный автомобильный и частный таксомоторный. Внешний транспорт представлен автомобильными средствами передвижения, обслуживающими междугородние перевозки.

В Смоленском сельском поселении пролегают следующие маршруты движения общественного транспорта:

- ст. Смоленская – г. Краснодар,

- ст. Смоленская – ст. Северская,

- ст. Крепостная – ст. Северская,

- ст. Крепостная – г. Краснодар,

- п. Мирный – ст. Северская.

Большинство передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп.

Стратегической целью в данной отрасли является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей муниципального образования с учетом перспективного плана развития дорожно-транспортной сети, автомобильного транспорта.

Состояние автодорог, пролегающих по территории Смоленского сельского поселения, оценивается как удовлетворительное. Два раза в год в Смоленском сельском поселении проводится комиссионное обследование дорог местного значения с оценкой технического состояния. Результаты указанной оценки применяются при планировании работ по ремонту покрытия дорог и составлении смет.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным экономическим потерям, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Смоленского сельского поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным. Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Смоленского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Смоленского сельского поселения.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в Смоленском сельском поселении, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Фактором риска, оказывающим влияние на результаты программы и на который участники программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет. Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

В качестве мероприятий программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Смоленского сельского поселения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципального образования ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

Рост численности населения

Прогнозирование развития транспортной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Численность населения Смоленского сельского поселения на 01.01.2010 года составила 9,1 тыс. человек, плотность населения невысокая и составляет 18,2 чел. на 1 кв. км. Наиболее крупным населенным пунктом сельского поселения является станица Смоленская, в которой проживает основная часть 8,1 тыс. чел. или около 90 % населения.

Таблица 7.

Численность населения Смоленского сельского поселения

| Населенные пункты в составе поселения | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
| Станица Смоленская | 8090 |
| Станица Крепостная | 860 |
| Поселок Мирный | 156 |
| Поселок Планческая Щель | 25 |
| Итого в поселении: | 9131 |

Половозрастной состав населения сельского поселения Смоленского представляется таким образом:

- население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет – 16 %;

- население в трудоспособном возрасте – 59%,

в том числе женщины - 29%  и мужчины - 30% ;

- население старше трудоспособного возраста – 25%.

Современная демографическая ситуация Смоленского сельского поселения имеет тенденции характерные для всей России, низкая рождаемость при высоком уровне смертности. На территории поселения средний коэффициент семейственности составляет только 2,7. Характерной демографической особенностью Смоленского СП, как и Северского района в целом, является высокий механический прирост населения. В формировании демографического потенциала поселения значительная роль принадлежит миграции, механическому прибытию населения.

Прогноз численности населения муниципального образования Смоленское СП разработан на расчетный срок 2030 г. В качестве базового года для прогнозных расчетов, в соответствии с генеральным планом сельского поселения принят 2010 г.

Для расчета проектом использованы следующие материалы:

- данные по переписи населения на 17.10.2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Северскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2004 г. по 2008 г.).

- справки о естественном и механическом движении населения Северского района за 1995-2008 г.г., а также половозрастном составе населения (выданы районным отделом государственной статистики);

При расчете прогнозной численности населения Смоленского СП учитывались следующие факторы:

- экономико-географическое положение поселения;

- уровень социально-экономического развития сельского поселения и населенных пунктов;

- природно-ресурсный потенциал;

- территориальное размещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства на территории СП;

- сложившаяся система расселения и планировочная организация территории;

- предпосылки для инвестиционного развития территории поселения и населенных пунктов;

- транспортное сообщение и транспортная доступность.

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

При определении проектной численности населения Смоленское СП отнесено к зоне со средним уровнем роста населения (25,9 %).

В прогнозе численности населения Смоленского СП заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период после 2010 г.).

На основе существующих и заложенных тенденций демографической и миграционной активности были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения Смоленского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года. При разработке учитывалось то, что в станице Смоленской сосредоточено 90% населения сельского поселения, что данный населенный пункт по уровню социально-экономического развития и по инвестиционной привлекательности превосходит другие населенные пункты сельского поселения. Поэтому рост численности населения в станице Смоленской будет происходить интенсивнее, чем в других населенных пунктах.

Таблица 8.

Прогноз численность населения Смоленского сельского поселения на 2030г.

| Населенные пункты в составе поселения | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
| Станица Смоленская | 10000 |
| Станица Крепостная | 1200 |
| Поселок Мирный | 200 |
| Поселок Планческая Щель | 100 |
| Итого в поселении: | 11500 |

Таблица 9.

Прогноз изменения численности и возрастной структуры населения Смоленского сельского поселения Северского муниципального района

| Наименование показателей | Современное состояние, 2010 год |  | На расчетный срок, 2030год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Человек % |  | Человек % |  |
| Численность всего населения | 9131 | 100 | 11500 | 100 |
| В т.ч.: дети | 1460 | 16,0 | 2070 | 18,0 |
| Из них: 0-1год | 92 | 1,0 | 170 | 1,5 |
| 2-6 лет | 460 | 5,0 | 690 | 6,0 |
| 7-15лет | 908 | 10,0 | 1210 | 10,5 |
| В трудоспособном возрасте | 5391 | 59,0 | 6670 | 58,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 2280 | 25,0 | 2760 | 24,0 |

Таблица 10.

Прогноз изменения численности и возрастной структуры населения станицы Смоленская

| Наименование показателей | Современное состояние, 2010 год |  | На расчетный срок, 2030год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Человек % |  | Человек % |  |
| Численность всего населения | 8111 | 100 | 10000 | 100 |
| В т.ч.: дети | 1330 | 16,4 | 1850 | 18,5 |
| Из них: 0-1год | 82 | 1,0 | 150 | 1,5 |
| 2-6 лет | 425 | 5,3 | 630 | 6,3 |
| 7-15лет | 823 | 10,1 | 1050 | 10,5 |
| В трудоспособном возрасте | 4930 | 60,8 | 5920 | 59,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 1851 | 23,6 | 2230 | 22,5 |

Уровень рождаемости в районе значительно ниже необходимого для простого воспроизводства населения, что кроме того приведет к постепенному старению населения и снижению количества трудоспособного населения. В современной ситуации трудоспособное население Смоленского сельского поселения составляет 5,4 тыс. чел. или 59% от общей численности. Численность занятых в экономике поселения 3,5 тыс. чел., что составляет около 65 % всех трудоспособных. Значительная часть работающего населения, 20%, занята на предприятиях производящих и перерабатывающих продукцию: промышленных и агропромышленных. В бюджетной сфере трудится 6,4%, в торговле и сфере услуг – 1,6%, на предприятиях связи и транспорта только 0,4%, индивидуальной предпринимательской деятельностью занимается 5,6% человек, остальные работники заняты в других отраслях.

Официальное количество безработных зарегистрированных в государственных органах последние пять лет изменяется незначительно и в 2010г. составляет 40 человек или 1,1% от работающего населения. Уровень общей безработицы относительно количества экономически активного населения составляет около 16%.

Анализ  современного состояния демографических процессов и прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала поселения на расчетный срок. Данные по половозрастной структуре трудоспособного населения приведены в таблице 11.

Таблица 11.

Прогнозная структура трудовых ресурсов с.п. Смоленское (чел.)

| Возрастные группы | Все население | мужчины | женщины | Всё население | мужчины | женщины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние |  |  | Расчетный срок – 2030г. |  |  |
| 16-19 | 482 | 252 | 230 | 507 | 258 | 249 |
| 20-24 | 780 | 383 | 397 | 760 | 375 | 385 |
| 25-29 | 699 | 354 | 345 | 727 | 354 | 373 |
| 30-34 | 635 | 314 | 321 | 767 | 377 | 390 |
| 35-39 | 568 | 280 | 288 | 894 | 435 | 459 |
| 40-44 | 552 | 267 | 285 | 980 | 477 | 503 |
| 45-49 | 706 | 340 | 366 | 884 | 434 | 450 |
| 50-54 | 672 | 315 | 357 | 807 | 386 | 421 |
| 55-60 | 297 | 297 | - | 344 | 344 | - |
| Всего 5391 2778 2613 6670 3440 3230 |  |  |  |  |  |  |

Прогноз численности населения сельского поселения Смоленское предусматривает тенденции демографического развития по результатам проведения эффективной демографической и миграционной политики в регионе. Предполагается повышение уровня рождаемости, снижение смертности и рост миграционных потоков. В целом рост численности населения может быть достигнут за счет улучшения  социально-экономической и демографической ситуации.

Для обеспечения условий роста занятости населения необходим комплекс мероприятий по развитию территории Смоленского сельского поселения, что также может способствовать притоку мигрантов в трудоспособном возрасте. Механическое прибытие населения для данного поселения является положительным процессом потому, что в перспективе начнется естественное сокращение количества трудоспособного населения из-за низкой рождаемости в кризисные политические и экономические периоды. Миграционный процесс способен поддерживать численность трудоспособного населения при условии закрепления мигрантов с обеспечением жильем и развитием социальной инфраструктуры

В расчете численности населения сельского поселения Смоленское на перспективу до 2030 года заложены прогнозные параметры расчетного срока. Численность населения сельского поселения на долгосрочную перспективу может составить 11500 человек, а плотность населения увеличится до 23 чел. на 1 кв. км.

Перспективное строительство

Основная доля существующего жилищного фонда представлена одноэтажными жилыми домами и составляет более 90% от общей площади жилищного фонда. Всего в поселении имеется   3181 дом, в том числе в ст. Смоленской - 2694 дома, 411 домов в ст. Крепостной, 62 дома в п. Мирный и 14 домов в п. Планческая Щель. В ст. Смоленская находится 12 домов  малой этажности (2-3 этажа), в том числе 1 – трехэтажный 18-ти квартирный дом и 11 двухэтажных домов общей емкостью на 45 квартир.

Решение вопроса улучшения жилищных условий населения поселения стало возможным благодаря участию муниципального образования в Приоритетном национальном проекте «Жилище», который включает в себя несколько программ: «Молодой семье – доступное жилье», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», «Ипотечное кредитование» и другие меры поддержки краевого и федерального бюджетов.

Ввод в эксплуатацию жилых домов осуществляется, главным образом, за счет населения.

Согласно Градостроительному кодексу Краснодарского края в сельских поселениях расчетные показатели жилищной обеспеченности в малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются. Однако стоит отметить, что в настоящее время жилищная обеспеченность в Смоленском СП, составляющая 13.3 кв.м/чел,  явно недостаточная и не соответствует  даже нормативу 18 кв.м/чел, который используется  при планировании  строительства социального  жилья. Кроме того,  в связи с положениями Схемы территориального планирования Северского района прирост населения, в том числе и в Смоленском сельском поселении, подразумевает  миграцию трудоспособного населения в район. Поэтому следует предусмотреть резервные площадки и финансовое обеспечение нового жилищного строительства для прибывающего населения.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Смоленского сельского поселения:

- в целом недостаточный (при сравнении с общероссийским и краевым показателями) уровень  жилищной обеспеченности (13, 3 кв.м/чел);

- относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда поселения;

- недостаточные темпы жилищного строительства, не позволяющие эффективно решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России».

Анализ существующего жилищного фонда Смоленского сельского поселения показывает, что главными задачами  его развития являются:

- резервирование площадок для нового жилищного строительства;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- благоустройство жилищного фонда.

Жилищная политика, проводимая в сельском поселении, целью которой является обеспечение стандартов качества условий проживания, должна решать следующие задачи:

  - формирование рынков жилья, земельных участков на его застройку, строительных материалов, инфраструктуры рынка жилья, жилищно-коммунальных услуг;

  - привлечение средств населения, включая механизм ипотеки;

  - развитие малоэтажного домостроения;

  - обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

  - создание эффективной системы управления отраслью, разделение управления и обслуживания жилого фонда, выведение из сектора муниципального управления деятельность по обслуживанию жилищного фонда.

Жилую застройку Смоленского сельского поселения предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков, предоставленных для ведения подсобного хозяйства. Капитальную застройку, формирующую каркасообразующие улицы населенных пунктов, предлагается осуществлять одно - двухэтажными домами. Учитывая различное состояние жилого фонда, необходимо новую капитальную застройку вести с учетом выбывающего жилого фонда на освобождающихся территориях.

В настоящее время темпы жилищного строительства напрямую зависят от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов. Поэтому дальнейшая стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, развитие механизмов ипотечного кредитования и государственного софинансирования создают предпосылки для значительного увеличения жилищного фонда на расчетный срок.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки с плотностью населения до 10 чел/га. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с расчетными размерами приусадебных участков до 0,5 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки правил землепользования и застройки). Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления. Для жителей усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за границей сельского населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

На территории населенных пунктов усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В районах усадебной застройки жилые дома могут также  размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.

В проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на частично освоенных жилых территориях.  Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется  в ст. Смоленской   - 1889 чел, в ст. Крепостной -  351 чел, в п. Мирный -  47  чел. , п. Планческая Щель – 82 чел. Плотность населения принимается  10 чел/га. Существующая площадь жилой зоны составляет 725,2 га. На расчетный срок – 1004,3 га.

Таблица 12

Основные технико-экономические показатели жилой зоны

| № п/п | наименование показателя | ст. Смоленская |  | ст. Крепостная |  | п. Мирный |  | п. Планческая Щель |  | всего по поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. |
| 1 | Численность постоянного населения | 8111 | 10000 | 849 | 1200 | 153 | 200 | 18 | 100 | 9131 | 11500 |
| 2 | Площадь территории в границах населенного пункта, всего | 995 | 1129 | 251 | 323 | 47 | 47 | 41 | 41 | 1334 | 1540 |
| 3 | Территория жилой застройки | 515,8 | 761,1 | 160,8 | 191,4 | 22,5 | 25,7 | 26,1 | 26,1 | 725,2 | 1004,3 |

Одним их основных показателей качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Смоленском сельском поселении по некоторым показателям не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания, а также объектов системы управления, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В Смоленском сельском поселении формируется общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения на базе исторически сложившегося центра ст. Смоленской. В центре размещены административно-хозяйственные учреждения общественного значения: учреждения финансов и связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли. Общественно-деловая зона  дополняется объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

На расчетный период предусмотрено развитие общественных центров населенных пунктов, представленных центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах и на проектируемых территориях.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития Смоленского сельского поселения. Размещение общественной зоны предполагается небольшими блоками повседневного бытового обслуживания в существующей и проектируемой жилой застройке.

Существующая площадь зоны общественно-делового назначения, включая зону размещения учреждений образования и здравоохранения, составляет 10,4 га. На расчетный срок она составит 22,3 га.

Таблица 13.

Основные технико-экономические показатели зоны общественно-делового назначения:

| № п/п | наименование показателя | ст. Смоленская |  | ст. Крепостная |  | п. Мирный |  | п. Планческая Щель |  | всего по поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. |
| 1 | Численность постоянного населения | 8111 | 10000 | 849 | 1200 | 153 | 200 | 18 | 100 | 9131 | 11500 |
| 2 | Площадь территории в границах населенного пункта, всего | 995 | 1129 | 251 | 323 | 47 | 47 | 41 | 41 | 1334 | 1540 |
| 4 | Территории общественно-деловой застройки | 2,8 | 9,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 11,5 |
| 5 | Территори размещения учебных заведений и медицинских учреждений | 4,4 | 8,3 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 10,8 |

Предусматривается сохранение существующих производственных зон и их развитие, а также размещение новых объектов коммунального назначения в проектируемых жилых районах ст. Смоленской и ст. Крепостной.

Производственная зона поселения получит развитие за счет свободных площадок внутри сложившихся производственных зон и за счет перераспределения уже существующих производственных территорий.

Существующая площадь производственной зоны составляет 521,6 га. На расчетный срок площадь составит 637,3 га.

Направления экономического развития

Стратегической целью развития муниципального образования Смоленское сельское поселение является реализация социально-экономических приоритетов и обеспечение кардинального повышения качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста.

Тенденции и приоритеты экономического развития Смоленского сельского поселения связаны, прежде всего, с сельскохозяйственным производством. Для более интенсивного развития сельского хозяйства в Смоленском сельском поселении необходимо решить проблемы, которые его замедляют:

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и отсутствия рыночных методов хозяйствования;

- высокая степень износа основных фондов, разрушение материально-технической базы;

- низкоэффективное сельскохозяйственное производство;

- недостаточное развитие кооперативных и интеграционных отношений в смежных сферах, что не позволяет «увязать» в единую технологическую цепочку производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и реализацию;

- диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию;

- низкая инновационная активность сельхоз предприятий;

- недостаточные темпы развития инвестиционных вложений в объекты сельского хозяйства.

Смоленское сельское поселение – территория с высоким градостроительным, производственным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным потенциалом. В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Исходя из производственного потенциала сельского хозяйства, необходимо развивать смежные с сельским хозяйством отрасли, перерабатывающую и пищевую промышленности. Смоленское сельское поселение является слаборазвитым с точки зрения развития промышленного производства. Расположенные в поселении мощности не удовлетворяют потребность в мощностях по переработке сельскохозяйственной продукции, из этого следует, что в Смоленском сельском поселении следует развивать предприятия по переработке той продукции, которая производиться в районе, а перерабатывается за его пределами. Чтобы обеспечить уверенный рост экономики, в районе в целом и в поселении в частности, пищевые и перерабатывающие предприятия поселения и района должны использовать для выпуска своей продукции всю производимую в районе сельхоз продукцию.

Достичь этого можно, за счет строительства новых предприятий, использующих для производства продукции современное оборудование, что позволит выпускать продукцию, отвечающую современным стандартам качества, что увеличит ее конкурентоспособность на рынке.

Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий промышленности. Строительство новых предприятий обеспечат поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать увеличению занятости трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

В числе наиболее перспективных инвестиционных проектов, реализуемых на территории поселения, необходимо отметить соглашение между администрацией муниципального образования Северский район и  итальянским инвестором о разбивке на территории Смоленского сельского поселения сада фруктовых деревьев. Проект оценен в сумму 300 млн. рублей. Однако его значимость состоит в том, что на создаваемом предприятии ООО «Агроинвест Смоленская» будет создано более 100 рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить объемы предприятий пищепереработки: ООО «Ильское плодоперерабатывающее предприятие» (пос. Ильский), ООО «Авангард» (ст. Смоленская), специализирующееся на розливе соков и выпуске фруктовых консервов.

Основными причинами, сдерживающих развитие сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах являются, прежде всего, отсутствие собственных средств для развития, как следствие – недостаточная материально-техническая база и низкий уровень доходов малых форм хозяйствования. Привлечение инвестиций для развития крупных форм хозяйствования проблемно в связи с большим периодом окупаемости вложенных средств.

Как показал анализ ситуации,  большинство фермерских хозяйств района оказались за рамками участия в Приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», многие фермерские хозяйства не смогли получить кредит в банках по следующим  причинам:

-КФХ не подтверждают получение доходов от производственной деятельности в связи с ненадлежащей организацией бухгалтерской отчетности;

- отсутствие залоговой базы в связи с неполным оформлением используемых земель;

- малоземельность фермерских хозяйств (средняя площадь земельного участка составляет от 3 до 10 га).

Одним их способов решения проблемы является объединение фермеров в сельскохозяйственный кооператив, что позволит создать залоговую базу для получения кредитов в банке с целью развития и наращивания сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования.

Как показывает опыт других районов ряд проблем крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых предприятий по организации производства сельскохозяйственной продукции, ее реализации и переработки могут быть успешно решены путем развития их кооперации и интеграции.

Природный потенциал получения достаточного количества сельскохозяйственной продукции в районе может быть полностью использован только на базе высокой культуры земледелия. Почвозащитная система земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории должна найти здесь самое широкое применение на всей площади эродированных и потенциально эрозионно-опасных земель.

Существенным недостатком в освоенной в настоящее время системе земледелия в Краснодарском крае является увеличение среднего размера поля в севообороте, которое захватывает несколько различных элементов ландшафта (водораздел, склоны). Это приводит к развитию эрозионных процессов, падению плодородия, ухудшению экологической обстановки. Все  негативные стороны существующей системы «сухого» земледелия и севооборотов могут быть решены на агроландшафтной экологической основе. Ландшафтно-экологические системы земледелия основываются, прежде всего, на соответствии биологических требований культурных растений природным фактором аграрного ландшафта. Агроландшафтный подход не только не устраняет необходимости правильного чередования культур, но и предлагает более строгую дифференциацию земель по рельефу, почвенному плодородию, способам его восстановления и повышения.

Благодаря развитой инфраструктуре транспортных магистралей и великолепным природным ландшафтам, изумительному  воздуху, горным рекам, охотничьим угодьям, рыбалке, грибным местам,  разработанным туристическим маршрутам на любой вкус – Северский район в целом и Смоленское поселение в частности является идеальным местом для развития туризма. Особой популярностью пользуются пешие и конные туристические переходы через горы к побережью Черного моря.

Для развития туристско-рекреационной сферы администрацией муниципального образования при софинансировании краевого бюджета был разработан бизнес-план и проектно-сметная документация на реконструкцию действующего туристического комплекса «Крымская поляна».

Смоленское сельское поселение имеет хорошие возможности по развитию туристско-рекреационного комплекса. Основной проблемой в реализации остается недостаточное количество мест размещения туристов и отдыхающих и неразвитость инфраструктуры сервиса и туризма.

В курортно- туристском секторе экономики основными мероприятиями являются:

- стимулирование строительства новых объектов туризма;

- повышение организационно-технологического и сервисного уровней существующих средств размещения, в частности, туристического комплекса «Крымская поляна»,

- развитие индустрии лечебно-оздоровительного и экскурсионного туризма.

Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности и других отраслей экономики позволят решить следующие проблемы:

- занятость экономически активного населения,

- повышение жизненного уровня жителей.

Предусмотрены мероприятия по развитию производственных предприятий на территориях, удаленных на достаточное расстояние от жилой застройки и границ водоохранных зон. На территории населенных пунктов предусматривается развитие предприятий с низким классом опасности с устройством санитарно-защитных зеленых насаждений.

Развитие  ст. Смоленской предусмотрено в юго-западном, северо-западном и северо-восточном направлениях преимущественно за счет свободных земель в границах населенного пункта.

Развитие ст. Крепостной предусмотрено на свободных участках в границах населенного пункта. А также запроектирован новый жилой микрорайон с центром торгово-бытового обслуживания в северной части ст. Крепостной.

Поселки Мирный и Планческая Щель сохраняются в прежних границах. Их развитие ограничивается залесенными территориями.

Помимо развития селитебных территорий предпологается размещение объектов отдыха и туризма на живописных территориях к югу от ст. Крепостной и к западу от ст. Смоленской.

При правильном подходе к решению проблем в экономике поселения и поступательном ее развитии у Смоленского поселения есть все предпосылки, что бы стать важной частью АПК Северского района.

Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Смоленского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. В рассматриваемом периоде планируется увеличение уровня автомобилизации поселения с дальнейшим нарастанием количества транзитного транспорта проходящего по территории Смоленского сельского поселения.

Развитие и улучшение качества транспортной инфраструктуры является ключевым фактором не только сохранения и укрепления территориальной целостности сельского поселения, но и залогом успешного и устойчивого развития.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования. Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. С целью развития транспортной инфраструктуры, системы внешних связей с прилегающими территориями, а также упорядочения внутренних связей муниципалитета, генеральным планом разработан комплекс мероприятий:

- реконструкция всех существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения. Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц.

При организации новых транспортных связей необходимо произвести  работы по подготовке документации по планировке, формированию и выделению земельных участков  под строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена в таблице.

Таблица 14

Резервные площадки для размещения основных автомобильных дорог Смоленского сельского поселения

| № п/п | Наименование участка автодороги (в границах сельского поселения) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Смоленская – ст. Крепостная | Регионального значения | 6,2 | 21,7 |
| 2 | Ст. Крепостная – п. Планческая Щель | Регионального значения | 7,2 | 25,2 |
| 3 | п.Планческая Щель – юго-западная граница сельского поселения | Регионального значения | 15,2 | 53,2 |
|  | Итого: |  | 28,6 | 100,1 |

Примечание:

- Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Автомобильные связи сельского поселения построены на функционировании региональной автодороги, которая, в свою очередь связывает ст. Смоленскую, ст. Крепостную.

В местах пересечения магистралей намечается организация транспортных развязок в одном уровне, как правило, в границах красных  линий магистралей, и организация светофорного регулирования.

Схемой территориального планирования Северского района запланировано строительство региональной автодороги «Краснодар - Пшада» через ст. Крепостная, и перевод имеющейся дороги регионального значения  в объект более высокого статуса.

В соответствии с СТП Северского района, предложено строительство автомобильной дороги «Краснодар – Пшада» в обход населенных пунктов. Это даст толчок к развитию поселения  в целом и к развитию туристско-рекреационного комплекса поселения в частности.

Общая протяженность улично-дорожной сети сельского поселения на расчетный срок составит 134,3  км, из них 79 км – вне границ населенных пунктов.

На расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- автодороги регионального значения – трассы, связывающие между собой, как правило, центры муниципальных образований или подводящие к объектам краевого значения (аэропорты, курорты краевого значения и т.д.);

- автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее, так как схема генерального плана не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в зависимости от развития различных сценариев экономических отношений. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Смоленского сельского поселения во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей и доведения их технического состояния до уровня более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, проектируемые территории под размещение придорожных сервисов и промышленных объектов.

Реконструкция и завершение региональной дороги  в направлении на Пшаду резко усилит ее экономический потенциал. В связи с этим следует рассмотреть возможность размещения  в непосредственной близости от ст. Крепостной логистического центра. Данный объект, обладая синергетическими свойствами, способен  стать «точкой роста» экономики сельского поселения.

Проектом предусматриваются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- строительство автодороги «Краснодар – Пшада» в обход населенных пунктов,

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон.

Северский район имеет развитые автобусные пути сообщения, обеспечивающие связи со всеми регионами края.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Воздушные перевозки на территории Смоленского сельского поселения не осуществляются.

Имеются тротуары вдоль части дорог с асфальтовым покрытием. В рассматриваемом периоде планируется увеличение протяженности пешеходных дорог и строительство велосипедных дорог. Реализуемые мероприятия повысят уровень безопасности дорожного движения.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть объектов придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.).

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. Для жителей малоэтажной секционной жилой застройки необходимо предусмотреть территории для размещения гаражей боксового типа в этих жилых кварталах с соблюдением санитарного разрыва до жилья.

Рисунок 2. Схема развития транспортной инфраструктуры

Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива. Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Межремонтные сроки эксплуатации мостов составляют 30-35 лет. После указанного срока в сооружении начинают развиваться необратимые дефекты, которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В связи с вышесказанным необходимо производство своевременных ремонтных работ.

Многие автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов. Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории района. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год).

3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры поселения

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Целями Программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.

Целью программы в области безопасности дорожного движения является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней;

- развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение тяжести последствий;

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Смоленском сельском поселении.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

На первую очередь:

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

- организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги по населенному пункту;

- организация центров придорожного обслуживания.

На расчётный срок:

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского края;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Предусмотренный программой комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

-  создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры поселения;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населения на территории сельского поселения.

4. Мероприятия и целевые показатели программы

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, строительство объездной дороги, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожного покрытия проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий программы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

- создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля деятельности дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

- обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий программы;

- информирование населения о ходе выполнения программы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами на территории муниципального образования и включение улично-дорожной сети сельского поселения в автодорожную систему региона.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц внутри населённых пунктов;

- строительство тротуаров;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов  муниципального образования.

### Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие:

  - конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

  - высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

  - создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

- организация центров придорожного обслуживания.

За последние годы транспортная инфраструктура имеет тенденцию к развитию. Растет количество автозаправочных станций, придорожных пунктов быстрого питания, станций технического обслуживания.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период);

2. обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период);

3. обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Достижение целей повышения безопасности дорожного движения на территории планируется за счет реализации следующих мероприятий:

- организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохождения региональной автодороги внутри населенных пунктов;

- оборудование перекрестков светофорами;

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ;

- информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

- профилактика детского дорожно - транспортного травматизма;

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- повышение безопасности школьных автобусов;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- проведение проверок знаний ПДД водителей, осуществляющими пассажирские перевозки, во время государственного технического осмотра юридических лиц;

- обеспечение контроля за образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими  подготовку водителей;

- обеспечение контроля за проведением предрейсовых и послерейсовых, а также текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, силами медработников в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 года № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»;

- подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей созданных поисково-спасательных формирований;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- организации деятельности по предупреждению аварийности.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры Смоленского сельского поселения на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 15.

Таблица 15.

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 5 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 16.

Основные технико-экономические показатели зоны транспортной инфраструктуры

| № п/п | наименование показателя | ст. Смоленская |  | ст. Крепостная |  | п. Мирный |  | п. Планческая Щель |  | вне границ населенных пунктов |  | всего по поселению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. | сущ. | пр. |
| 1 | Численность постоянного населения | 8111 | 10000 | 849 | 1200 | 153 | 200 | 18 | 100 |  |  | 9131 | 11500 |
| 2 | Площадь территории в границах населенного пункта, всего | 995 | 1129 | 251 | 323 | 47 | 47 | 41 | 41 |  |  | 1334 | 1540 |
| 3 | Территория размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры | 112,7 | 154,7 | 27,3 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 7,0 | 218,4 | 276,5 | 364,7 | 470,1 |
| 4 | Протяженность основных автомобильных дорог, км | 32,2 | 44,2 | 7,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,0 | 62,4 | 79,0 | 104,2 | 134,3 |
|  | - дороги общего пользования ,км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 | 49 |
|  | - главные улицы и дороги общего пользования, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 | 85,3 |
| 5 | Плотность автомобильной транспортной сети, км/кв.км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,27 |

5. Финансовое обеспечение программы

Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного  значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Краснодарского края и бюджета Смоленского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Северского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из  средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. Объем средств на реализацию программы указан в таблице 17.

| Таблица 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
|  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 годы |  |
| Размещение дорожных знаков на улицах населённых пунктов | 3668 | 0 | 120 | 200 | 200 | 200 | 2948 | МБП, МБР,КБ, ФБ |
| Строительство тротуаров | 74681,544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 681,54 | МБП, КБ, ФБ |
| Строительство автодороги «Краснодар – Пшада» в обход населенных пунктов | 832 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 200,00 | МБР,КБ, ФБ |
| Организация безопасных пешеходных переходов | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 120,00 | МБП, МБР,КБ, ФБ |
| Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | 171 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 536,00 | МБП, МБР,КБ, ФБ |
| Строительство улиц в границах территорий населенных пунктов, на территориях перспективного строительства | 446 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 160,00 | МБП, МБР,КБ, ФБ, ВИ |
| Организация ограждения тротуаров | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | МБП, МБР,КБ, ФБ |
| Организация освещения на улицах населённых пунктов | 6 172,50 | 0,00 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 5 272,50 | МБП, МБР,КБ, ФБ |
| Строительство АЗС | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Строительство гаражей | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Развитие придорожной инфраструктуры обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Организация автостоянок около объектов обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Создание инфраструктуры автосервиса | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | 130 881,01 | 6 700 | 7 156 | 7 671 | 8 254 | 8 840 | 92 261 | МБП, МБР,КБ, ФБ |
| Всего | 1 665 809,06 | 6 700,00 | 7 425,60 | 8 170,80 | 8 753,78 | 9 579,80 | 1 625 179,07 |  |

*ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБП – местный бюджет Смоленского сельского поселения, ВИ – внебюджетные источники.

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Смоленское сельское поселение 1 665 809,06 тыс.рублей, значительную долю занимают бюджетные средства.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта   местного  бюджета  на соответствующий финансовый год.

6. Оценка эффективности мероприятий программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

7. Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является Администрация Смоленского сельского поселения.

Реализация  Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2)  условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем с участниками муниципальной программы и утверждается постановлением Администрации Смоленского сельского поселения, курирующим данное направление ежегодно, не позднее 01 декабря текущего финансового года.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового года представляют в сектор по вопросам муниципального  предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления Администрации Смоленского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Смоленского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и утверждает проект постановления Администрации Смоленского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Смоленского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Администрация муниципального образования как участник муниципальной программы представляет в Администрацию Северского района:

- ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 15 января года, следующего за отчетным.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета Смоленского сельского поселения в установленном порядке.

Муниципальный заказчик Программы направляет:

- ежегодно в Администрацию Смоленского сельского поселения (далее – Администрация) предоставляется отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского сельского поселения (далее – Порядок);

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Смоленского сельского поселения, составления проекта бюджета Смоленского сельского поселения на плановый период, в раздел – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, согласует предложения с комиссией Администрации Смоленского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности Администрации Смоленского сельского поселения (далее - комиссия Администрации Смоленского сельского поселения).

В случае поддержки комиссией Администрации Смоленского сельского поселения предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы муниципальный заказчик вносит соответствующий проект постановления Администрации Смоленского сельского поселения в соответствии с регламентом Администрации Смоленского сельского поселения.

По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Администрация Смоленского сельского поселения, муниципальный заказчик, подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии Администрации Смоленского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Администрация Смоленского сельского поселения, муниципальный заказчик, и вносит соответствующий проект постановления Администрации Смоленского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Смоленского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Смоленского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Смоленского сельского поселения в Совет  Смоленского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти Краснодарского края.

Отбор организаций, исполнителей Программы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для муниципальных нужд.