Проект внесения изменений в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАЛУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Северского района Краснодарского края ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы по обоснованию генерального плана Часть 1 Пояснительная записка Краснодар, 2011 (в ред.2018)

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ЦЕНТРЭКСПЕРТПРОЕКТ»

# Муниципальный контракт №89.001/03-18

Заказчик: администрация муниципального образования Северский район

Внесение изменений в генеральный план

Калужского сельского поселения

Северского района

Краснодарского края

ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы по обоснованию генерального плана

Часть 1

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Д.Г.Толпекин |
| --- | --- |

Краснодар, 2018

СОСТАВ ПРОЕКТА

внесения изменений в генеральный план

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть2. Карты генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения. Станица Калужская | 1:10 000 | ГП-2 |
| 3 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения. Поселок Чибий | 1:2 000 | ГП-3 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов | 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта функциональных зон | 1:25 000 | ГП-5 |

2. ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы по обоснованию генерального плана

Часть 1. Пояснительная записка

Часть 2. Карты по обоснованию генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории | 1:25 000 | МО-6 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:25 000 | МО-7 |
| 3 | Карта земель различных категорий | 1:25 000 | МО-8 |
| 4 | Карта объектов культурного наследия | 1:25 000 | МО-9 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:25 000 | МО-10 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры | 1:25 000 | МО-11 |
| 7 | Карта границ лесничеств и лесопарков | 1:25 000 | МО-12 |
| 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | МО-13 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Калужского сельского поселения Северского района Краснодарского края	2

Анализ ранее выполненной градостроительной документации	2

Краткая историческая справка	2

Раздел  I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

1.	Современная характеристика территории Калужского сельского поселения	2

1.1. Местоположение и территориально-планировочная организация	2

1.2. Социально-экономическое положение Калужского сельского поселения.	2

1.3.  Характеристика инфраструктуры поселения	2

2.	Характеристика природных условий	2

2.1. Климатические условия	2

2.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность	2

2.3. Литолого-геологические условия	2

2.4. Гидрогеологические условия	2

2.5. Гидрологические условия	2

2.6. Характеристика      геологических процессов и инженерно-геологическое районирование	2

2.7.  Почвенно-растительные условия и животный мир	2

2.8.  Полезные ископаемые.	2

3. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	2

3.1. Зоны санитарной охраны	2

3.2. Санитарно-защитные зоны	2

3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия	2

3.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

4.1. Современные средства поражения.	2

4.2. Возможные последствия ЧС техногенного характера.	2

4.3. Возможные последствия ЧС природного характера	2

Раздел  II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	2

1.	Тенденции и приоритеты экономического развития	2

2.	Прогноз перспективной численности населения	2

3.	Проектная организация территории Калужского сельского поселения	2

3.1.  Баланс земель по категориям	2

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории	2

3.3. Функциональное зонирование территории	2

4.	Социальное  и   культурно-бытовое   обслуживание населения	2

5.	Развитие транспортной инфраструктуры	2

6.	Инженерное оборудование территории	2

6.1. Водоснабжение	2

6.2. Канализация	2

6.3. Газоснабжение	2

6.4. Теплоснабжение	2

6.5. Электроснабжение	2

6.6. Слаботочные сети	2

7.	Санитарная очистка, благоустройство и озеленение   территории	2

7.1. Санитарная очистка территории	2

7.2. Озеленение и благоустройство территории	2

8.	Мероприятия по улучшению состояния и оздоровлению окружающей среды	2

8.1. Общие положения	2

8.2. Охрана водных ресурсов	2

8.3. Охрана воздушного бассейна	2

8.4. Охрана почвенно-растительного покрова	2

8.5. Охрана недр	2

8.6. Охрана лесных ресурсов	2

8.7. Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний	2

9.	Основные технико-экономические показатели	2

Введение

Внесение изменений в генеральный план Калужского сельского поселения Северского района выполнено ООО ПИ «Центрэкспертпроект» в соответствии с муниципальным контрактом № 89.001/03-18, заключенным с администрацией муниципального образования Северский район, на основании Постановления Администрации муниципального образования Северский район №485 от 23.03.2018 г. "О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Калужского сельского поселения Северского района".

Внесение изменений произведены в генеральный план Калужского сельского поселения Северского района, разработанного ООО «ПИТП» в 2011 году и утвержденного Решением Совета муниципального образования Северский район от 21.12.2017 г. №268.

Настоящий проект внесения изменений не предусматривает размещение новых объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

При выполнении внесений изменений в Генеральный план Калужского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденной градостроительной документации.

Согласно действующему законодательству генеральным планом Калужского сельского поселения Северского района устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- планируемое размещение объектов местного значения на территории сельского поселения.

Утвержденный Генеральный план используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития.

Проект внесения изменений в генеральный план Калужского сельского поселения разработан в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01. – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78, с изменениями и дополнениями от 7 декабря 2015 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. изменений №4 утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2014 г. N 31)

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

- Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 361-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 19.12.2016 N 431-ФЗ);

- Закона Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на долгосрочный период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки территорий, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сохраняется срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и предложения на перспективу до 2040 года.

Реализация генерального плана осуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план Калужского сельского поселения является:

- изменение границы населенного пункта ст-цы Калужская для реализации инвестиционного проекта  «Строительство жилого комплекса «Солнцепарк»» и исключения отдельных участков земель лесного фонда из границы населенного пункта, в целях последующего внесения границы в  государственный кадастр;

- изменение функционального зонирования отдельных участков территории станицы Калужской, связанное с необходимостью рационального использования территорий, в том числе с целью актуализации решений генерального плана;

- корректировка состава генерального плана в части приведения в соответствие с современным требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Таким образом, в соответствии с муниципальным контрактом, в генеральный план Калужского сельского поселения Северского района  внесены следующие изменения:

1) Изменена граница станицы Калужской за счет включения участков, имеющих категорию «земли населенных пунктов», а так же земель селькохозяйственного назначения не разграниченной муниципальной собственности в северной и южной частях станицы, а также за счет исключения земель лесного фонда в северной и западной частях станицы.

2) Состав материалов генерального плана приведен в соответствие с требованиями действующей редакции Градостроительного кодекса РФ;

3) Произведена корректировка раздела "Охрана историко-культурного наследия" в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в ред. Федерального закона 03.07.2016 N 361-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 19.12.2016 N 431-ФЗ) и законом Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края".

4) Территории государственного лесного фонда откорректированы на Карте земель различных категорий (МО-8) согласно Приложению 2 (не согласованные вопросы в части лесного фонда Калужского сельского поселения) к Решению Совета муниципального образования Северский район от 21 декабря 2017 года №264 в части вопросов, не противоречащих данным государственного кадастра на 02.2018года.

5) На основании кадастрового плана территории от 02.2018г. откорректированы границы зон с особыми условиями использования территории, а именно нанесены охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (трубопровода и воздушных линий электропередачи), придорожная полоса автодороги регионального назначения, лесопарковая зона.

6) Материалы генерального плана приведены в соответствие с Правилами застройки и землепользования Калужского сельского поселения Северского района.

7) Численность населения станицы Калужской увеличена на 1700 чел. за счет территорий инвестиционного проекта  «Строительство жилого комплекса «Солнцепарк»», в связи с чем выполнен перерасчет требуемых социальных объектов.

8) Изменено функциональное зонирование территории ст-цы Калужская:

8.1) в северной части изменено функциональное зонирование согласно материалам генерального плана инвестиционного проекта «Солнцепарк» с отображением жилых кварталов, зон рекреационного назначения, зон общественно-делового назначения, а так же объектов образования местного значения (школа на 810 мест и детский сад на 240 мест).

8.2) Откорректирована планировочная структура в северной части станицы, в связи с организацией въездов на территорию жилого района «Солнцепарк».

8.3) Изменено функциональное зонирование территории между ул. Клименко и ул. Иркутской Дивизии (напротив кладбища)  на зону озеленения общего пользования, в целях размещения парка. Планируемые объекты местного значения амбулатория на 45 пос. в смену (экспл. № 28) и магазин, предприятия общественного питания (экспл.№12) перенесены в южную часть станицы на свободные от застройки территории;

8.4) Функциональное зонирование территории северной части квартала между ул. Клименко и ул. Иркутской Дивизии (напротив кладбища) приведено в соответствие с существующим землепользованием (отображены существующие жилая и общественно-деловая зоны).

8.5)  Изменено местоположение проектируемых  объектов местного значения - детский сад на 75 мест (экспл.№8) и спортивный комплекс (экспл.№10) в районе улиц Широкой и Базарной, ввиду наличия на данной территории сложных гидрологических условий. Функциональное зонирование данной территории - сельскохозяйственное использование. Планируемые объекты размещены в южной части станицы на свободных территориях южнее улицы Молодежной.

8.6) Изменено местоположение проектируемого объекта - школа на 280 мест (экспл.№7) в районе ул. Молодежной, по причине фактического размещения на данной территории кварталов жилой застройки, в том числе для обеспечения многодетных семей земельными участками по федеральной программе. Проектируемая школа размещена юго-восточнее от исходного участка.

8.7) Изменено функциональное зонирование центральной части ст. Калужской в целях размещения парка между почтой и администрацией, на озеленение общего пользования.

8.8) Изменено функциональное зонирование территории в районе адреса ул. Широкая, 3 с зоны общественно-делового назначения на зону спортивных сооружений и озеленения общего пользования, ввиду сложных гидрологических условий и подтопляемости территории.

8.9) По результатам публичных слушаний в южной части станицы вдоль дороги на п.Чибий с левой стороны, а также на продолжении улицы Красной с левой стороны изменена зона сельскохозяйственного использования (резервная жилая территория) на зону усадебной жилой застройки (территория отведенная под усадебную жилую застройку).

9. Уточнено месторасположение существующих газорегуляторных пунктов на территории станицы Калужской, обозначены проектируемые газорегуляторные пункты в целях газоснабжения района "Солнцепарк".

Иные положения генерального плана Калужского сельского поселения Северского района, утвержденного Решением Совета муниципального образования Северский район от 21.12.2017 г. №268, данным проектом внесения изменений в генеральный план не затрагивались.

Общие положения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Калужского сельского поселения Северского района Краснодарского края

Цели территориального планирования.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Калужского сельского поселения  Северского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности и туристического комплекса;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

Задачи территориального планирования.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры городского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития  Калужского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории  Калужского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон городского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

Анализ ранее выполненной градостроительной документации

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

При разработке генерального плана Калужского сельского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 2003 году по заказу Администрации Северского района ЗАО институт «Краснодарагропромпроект» разработал «Схему градостроительного планирования территории с генеральными планами населенных пунктов Северского района (в сокращенном объеме)».

В вышеуказанной работе были определены основные направления застройки населенных пунктов с развитием функциональных зон жилья, промышленности и т.д. Основной задачей являлось определение территорий перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима.

В результате анализа вышеперечисленных условий, а так же градообразующих факторов и особенностей, присущих конкретному населенному  пункту, схемой развития были определены территории их перспективного развития.

Утвержденный Решением Совета муниципального образования Северский район от 21.12.2017 г. №268 Генеральный план Калужского сельского поселения Северского района разработан ООО «ПИТП» в 2011 году.

Разработка проекта велась в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование  Калужского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

В состав материалов генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

В составе данного проекта специализированной субподрядной организацией выполнена подготовка землеустроительной документации по установлению границ ст. Калужской, пос. Чибий и формированию сведений для внесения в государственный кадастр недвижимости.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23 на топографической основе масштаба 1:25000 с применением данных ортофотопланов М 1:10000.

В генеральном плане согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Схемы территориального планирования муниципального образования  Северский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», выполненные Филиалом ФГУП«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО  «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2009 г.;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, г. Темрюк в 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, г. Краснодар в 2009 г.

- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанный ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар в 2009г.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Калужского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования  Северский район Краснодарского края».

Краткая историческая справка

Северский район был создан 2 июня 1924 года и существовал до 1 февраля 1963 г., когда его упразднили, а территорию передали Крымскому сельскому и Абинскому промышленному районам.  30 декабря 1966 г. в крае восстановили прежнее  административное деление, и на карте Кубани снова появился Северский район.

Первое русское поселение будущего Северского района – станица Ильская – была основана 27 июня 1863 года. Административный центр района – станица Северская, которая была заложена в 1864 году во время общего заселения Западного Кавказа  – находится в 34 км к западу от Краснодара, на реке Убинка. Переселение  казаков на занятые русскими земли Закубанья было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев из числа казаков. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов.

В  1864 году появились и другие населенные пункты Северского района – станицы Калужская, Новодмитриевская, Азовская, Убинская, Григорьевская, Ставропольская, Смоленская, Крепостная, поселок Тамаха и село Шабановское, в следующем году поселок Афипский.

Станица Северская была основана казаками Азовского войска, которые находились в станице Никольской Таврической губернии. Переселенцы остановились лагерем на Дубинке (окраина Екатеринодара) и отправили своих представителей за Кубань подобрать место для поселения. В то время между  Екатеринодаром и Новороссийском располагались станица Крымская, казачий войсковой пост – укрепление Абинское и черкесский аул Кабанцы (Ильская). Военное начальство Абинского укрепления удовлетворило прошение азовцев и разрешило им поселиться в долине реки Убинка в лесистой полосе Закубанья. Среди  переселенцев была группа бывших солдат Северского драгунского полка, принимавшего участие в боевых действиях против горцев в этих местах. Они и предложили назвать новую станицу в честь своего воинского подразделения.

Первоначально здесь появилось 173 двора, в которых проживали 861 казак и 52 иногородних. Станица Северская входила в состав Абинского полка. В 1887 году через станицу прошла Новороссийская  линия Владикавказской железной дороги. Проведение железной дороги способствовало более быстрому развитию станицы. Увеличилась численность населения (в основном за счет притока иногородних жителей), появились промышленные производства – паровые мельницы и поташный, мукомольные и маслобойные заводы. Накануне Первой мировой войны в Северской находились двухклассное, два одноклассных, иногороднее и греческое училища, подведомственные Министерству народного просвещения, церковно-приходская школа, аптека; также имелось 613 дворов казаков и 250 – иногородних, население составляло  9 930 человек, в том числе  3 666 казаков. Два раза в год проводились торговые ярмарки.

Трагедия революции и гражданской войны затронула и ст. Северскую – станичники оказались по разные стороны баррикад. Окончательно Советы утвердились в марте 1920 г., после окончания гражданской войны в нашем крае.

В начале 20-х годов в Советской России происходят коренные изменения. Частная собственность на землю была отменена, так же, как сословные привилегии и деление на казаков и иногородних. Возникли первые сельхозартели и товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), в которые вошли бедняцкие хозяйства. В 1929-30 гг., во время кампании по введению сплошной коллективизации, на их базе были организованы  колхозы. В 1931 г. появилась первая МТС, в которой насчитывалось 20 тракторов и другой сельхозтехники. С развитием механизации, улучшением материально-технической базы хозяйств выросли урожайность и производительность труда, повысился жизненный уровень людей. Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности и развитию культуры – открываются школы, избы-читальни, кинотеатры.

Великая Отечественная война нанесла огромный урон району. С августа 1942 г. по февраль 1943 г.  Северский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. После изгнания гитлеровцев жители района восстановили  разрушенное народное хозяйство. Уже к лету 1943 года начали работу 43 колхоза, 3 МТФ, табаксовхоз, маслозавод.

В 1960 году началась газификация жилого фонда, коммунально-бытовых и промышленных объектов района.

Ныне Северский район является одним из передовых и экономически развитых на Кубани.

На территории Калужского сельского поселения располагается два населённых пункта. Станица Калужская была основана 9 мая 1864 года на реке Супс. Станица была включена в состав Псекубанского полка Кубанского казачьего войска. Первыми переселенцами были 42 семьи из второй бригады Кубанского казачьего войска и 93 семьи из округов Черноморского казачьего войска. К 25 августа 1864 года в станице Супской были построены 117 деревянных домиков. К 1 января 1865 года в станице стало: 151 двор, 992 жителя, 150 домов (2 общежития и 148 частных), 146 лошадей, 295 волов, 311 коров, 873 овцы и 106 свиней.

В 1867 году была переименована в Калужскую в честь Калужского пехотного полка, некогда здесь размещавшегося. Основным занятием жителей был лесной промысел.

Символика фигур в гербе и на флаге поселения многозначна:

- серебряный волнистый пояс, заимствованный из Калужского герба, указывает на название поселения – Калужское.

- волнистый пояс – река Супс, на которой была основана станица Калужская – центр сельского поселения. Пояс, дополненный солнцем – символом жизни, тепла, добра, силы, аллегорически показывает название реки. Супс в переводе с адыгейского (шапсугского) означает – добрая река.

- деление поля образно символизирует казачество, как основное население сельского поселения. Традиционно казаки помимо несения воинской службы занимались сельским хозяйством и обустройством территории проживания.

Пурпур – определяющий цвет запорожского, черноморского, а затем и кубанского казачества, в том числе казаков, переселившихся из казачьих станиц и основавших станицу Калужскую. Пурпур – цвет достоинства, славы, почета и величия. Зеленый цвет отражает богатую природу поселения, его сельское хозяйство, а также это символ, плодородия, здоровья, молодости. Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Золото – символ урожая, стабильности, богатства, уважения и интеллекта.

Герб утвержден решением № 53 Совета муниципального образования Калужское сельское поселение Северского района от 7 декабря 2010 года и внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 24 марта 2011 года под № 6798.

Раздел  I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Современная характеристика территории Калужского сельского поселения

  - 1.1. Местоположение и территориально-планировочная организация

Калужское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Северский район и размещается в восточной части района на границе с Горячеключевским районом.

Площадь поселения – 151 кв. км. В его состав входят 2 населенных пункта: станица Калужская (административный центр) и поселок Чибий.

Общая протяженность границ Калужского сельского поселения составляет 75 км.

Территория поселения на востоке граничит с Горячеключевским районом, на юге – с Калужским, на юге и западе – с Григорьевским, на севере – Новодмитриевским сельскими поселениями.

Планируемая территория размещается на границе между южной предгорной и северной равнинной частях Северского района. Она с юга на север изрезана многочисленными балками рек и ручьев.

Транспортная связь населенных пунктов поселения с районным и региональным центрами осуществляется по региональной автодороге «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ».

Система расселения на проектируемой территории связана с ландшафтными особенностями. Морфологией предгорья продиктовано освоение более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории.

90 % территории поселения покрыто лесом, равнинные территории располагаются лишь в северной его части.

Планируемая территория равномерно изрезана реками и балками, протекающими с юга на север.

В северо-восточной части поселения на слиянии рек Супс и Илин размещается станица Калужская. Композиция существующей застройки станицы подчинена основным водным артериям и компактно сложена по берегам рек Супс и Илин. Планировочная структура основных улиц расходится веером с  севера на юг параллельно рекам и балкам (ул. Широкая, ул.Мичурина, переходящая в Иркутской Дивизии, ул. Октябрьская, ул. Красная, ул. Партизанская). Застройка станицы в большей части представлена прямоугольной сеткой улиц, повторяющая рельеф местности. Общественный центр сложен на пересечении улиц Красная и Партизанская и представлен администрацией поселения, школой, детским садом, фельдшерско-акушерским пунктом и магазином. Производственная зона в станице не сформирована и представлена одиночными предприятиями и объектами, расположенными на перифериях населенного пункта. В восточной части станицы располагается кладбище традиционного захоронения площадью 2,8 га. Западнее станицы Калужской на залесенной территории около пруда расположена база отдыха.

Поселок Чибий расположен в южной части поселения и представляет собой компактное образование из нескольких кварталов усадебной застройки. Поселок со всех сторон окружен лесом. Общественный центр в поселке не сформирован.

На территории поселения имеются залежи углеводородного сырья. Так в северной части поселения ведется разработка Калужского нефте-газового месторождения, в южной части ст. Калужской разрабатывается месторождение нефти Ильич, восточнее п. Чибий – месторождение нефти Чибий. Также в поселении северо-западнее п. Чибий ведется разработка месторождения строительного камня Каменная Гора.

  - 1.2. Социально-экономическое положение Калужского сельского поселения.

Социально-экономическое развитие Калужского сельского поселения определяется общерайонными тенденциями, проводимой налоговой, бюджетной, социальной политикой и связано с активной работой администрации муниципального образования Калужское сельское поселение по созданию благоприятных условий для формирования рыночной экономики и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно устойчивые темпы развития. Положительна динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, туристско-рекреационный комплекс, улучшаются показатели, характеризующие доходы населения. Возрастает уровень многих показателей на душу населения, что является позитивной тенденцией.

По статистическим данным социально-экономической активности муниципального образования на 1 января 2011 года на налоговом учете состоит 3 налогоплательщика юридических лиц. Число фермерских хозяйств составляет 94.

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием сельского хозяйства и потребительского сектора. Незначительно развиты обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и курортно-туристский сектор.

Сельское хозяйство. На территории Калужского сельского поселения Секверского района функционируют: 1 сельскохозяйственное предприятие – ООО «Изумрудные холмы», 94 крестьянских фермерских хозяйства и 4 товарных личных подсобных хозяйств.

Информация по хозяйствующим субъектам 
Калужского сельского поселения в сфере сельского хозяйства.

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | - | - | - |
| Число КФХ, ед. | 94 | 94 | 94 |
| Число ЛПХ, ед. | 1140 | 1140 | 1140 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | - | - | - |
| Площадь КФХ, га | 530 | 530 | 530 |
| Площадь ЛПХ, га | 288,86 | 288,86 | 288,86 |
| Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб. | - | - | - |
| Объем произведенной продукции КФХ, тыс. руб. | 20000 | 20000 | 21000 |
| Объем произведенной продукции ЛПХ, тыс. руб. | 39000 | 39200 | 42100 |

Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011

| Категория | Кол-во, единиц | Площадь, га | Численность занятых, чел. | Объем производства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | - | - | - | - |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 94 | 530 | 20 | 3000 |
| Товарные ЛПХ | 4 | 1,2 | 4 | 1200 |

Основные направления - выращивание зерновых и зернобобовых, корнеплодных и клубнеплодных культур, сахарной свеклы, масличные культуры,  фрукты, орехи, чайные и пряные культуры,  разведение КРС.

В Калужском сельском поселении насчитывается 967 подворий, на которых содержится: КРС – 101 голова, в т.ч. коров – 50 голов, свиней – 30, овец и коз – 270, птицы всех видов более 610, лошадей – 13 и 210 пчело-семей.

В объеме производимой валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств, продукция ЛПХ занимает основной удельный вес. Развитие ЛПХ решает проблемы в обеспечении населения доступными и качественными продуктами питания, а также способствует занятости населения и является  дополнительным источникам дохода жителей Калужского сельского поселения.

Показатели сельскохозяйственного производства

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Всего | га. | 176 | 176 | 176 |
| Картофель | га. | 98 | 98 | 98 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | га. | 60 | 60 | 60 |
| Другие культуры | га. | 18 | 18 | 18 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. |  |  | 189 |
| Коровы | гол. |  |  | 74 |
| Свиньи | гол. |  |  | 193 |
| Овцы | гол. |  |  | 53 |
| Козы | гол. |  |  | 52 |
| Птица | гол. |  |  | 1980 |
| Лошади | гол. |  |  | 13 |
| Кролики | гол. |  |  | 80 |
| Пчелосемьи | гол. |  |  | 270 |

Основными причинами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах являются отсутствие собственных средств для развития, как следствие – недостаточная материально-техническая база и низкий уровень доходов малых форм хозяйствования. Привлечение инвестиций для развития крупных форм хозяйствования проблемно в связи с большим периодом окупаемости.

Как показал анализ ситуации, большинство КФХ оказались за рамками участия в Приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», многие не смогли получить кредит в банках по следующим причинам:

- КФХ не подтверждают получение доходов от производственной деятельности в связи с ненадлежащей организацией бухгалтерской отчетности;

- отсутствие залоговой базы в связи с неполным оформлением используемых земель;

- малоземельных фермерских хозяйств (средняя площадь земельного участка составляет от 3 до 10 га.).

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства и животноводства, фермеры поселения внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Для расширения площади посевов перспективных, наиболее урожайных культур в поселении ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гибридов.

Строительство в сельском поселении практически не ведется, связано это, прежде всего, с неразвитой инфраструктурой (водо-, электро-, газо- и теплоснабжением) .

Потребительская сфера. Одной из доминирующих отраслей экономики поселения является торговля.

На потребительском рынке Калужского сельского поселения осуществляет деятельность 9 магазинов и 1 предприятие общественного питания на 16 посадочных мест.

Рост товарооборота в большей степени зависит не от увеличения числа торгующих, а от развития сети укрупненных торговых центров. В последние годы значительно расширился ассортимент реализуемой продукции и качества обслуживания.

Однако обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей всё ещё ниже, чем в среднем по краю и  по району.

Жилищно-коммунальное хозяйство. К предприятиям ЖКХ района, к которым со стороны администрации осуществляется регулирование финансовой деятельности, утверждение тарифов и цен на услуги относится МУП «Афипское ЖКХ».

МУП «Служба единого заказчика» осуществляет контроль за качеством предоставленных услуг, исполнением муниципального заказа и ведет технический надзор за ходом строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального назначения и социальной сферы.

Финансово-экономическое положение и эксплуатационное состояние коммунальных сетей имеют значительный износ. Рыночная система хозяйствования и конкурентная среда развиты довольно слабо. Отрасль является дотационной и не привлекательной для инвесторов.

Состояние коммунальной инфраструктуры значительно затрудняет размещение новых производительных сил на территории поселения, увеличение мощности действующих предприятий, негативно отражается на качестве бытовых условий местных жителей.

Для замены и восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры ЖКХ в ближайшие годы необходимо привлечение внутренних и внешних инвестиций. Для этого необходимо совершенствование тарифной политики, в части доведения инвестиционной составляющей в тарифах (амортизации, ремонтного фонда) не менее чем на 25-30%.

Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Калужского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 38,8 тыс. м². Средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 20,2 кв. м. на 1 человека. Степень износа всего жилищного фонда составляет около 35%.

Характеристика жилищного фонда

| Наименование | Площадь (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 38,8 | 956 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 38,8 0 | 956 0 |
| В разрезе населенных пунктов: |  |  |
| - ст-ца Калужская | 38 | 929 |
| - пос. Чибий | 0,8 | 27 |

Бюджет поселения. Основными источниками доходов местного бюджета являются – земельный налог, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, арендная плата за землю, налог на имущество физических лиц.

Бюджет поселения формируется за счет собственных доходов – 1333,7 тыс. руб. и безвозмездных поступлений – 3671,0 тыс. руб. Исполнение собственных доходов в процентном соотношении 122,4%, в т.ч.

Объем поступлений в  бюджет Калужского сельского поселения

| Наименование налога | 2011 |
| --- | --- |
| Земельный налог, % | 126,4 |
| Налог на доходы физических лиц, % | 104,1 |
| Налог на имущество, % | 128,1 |
| Транспортный налог, % | 119,7 |
| Арендная плата за землю, % | 109,8 |

В структуре расходов Калужского сельского поселения за 2011 год основную долю занимают:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 28,5%;

- благоустройство – 11,7%.

  - 1.3.  Характеристика инфраструктуры поселения

Водоснабжение. В Калужском сельском поселении существует проблема водоснабжения:  изношенность  труб составляет  более 85 %.

Снабжение водой производится из 3 артезианских скважин (2 в настоящее время не действуют). Протяженность водопроводных труб составляет 4,35 км, из них изношенных – 3,87 км.

Артезианская башня в ст-це Калужской введена в эксплуатацию в 1967 году, состояние удовлетворительное. Обслуживает 112 абонентов 6 из 17 улиц.

Существующее водопотребление составляет 15000 м3 в год.

В 2010 году администрация поселения приняла участие в краевой программе по реконструкции водопроводных линий. Проведена замена водопроводных труб на полиэтиленовые с неограниченным сроком эксплуатации на улицах Пионерская, Красная, Пролетарская. Работа по прокладке труб продолжается. Реконструкция проводилась из средств краевого бюджета в сумме 593тыс. руб., проектно-сметная документация подготовлена из средств местного бюджета в сумме 600 тыс. руб.

Газификация. Калужское сельское поселение не газифицировано.

Электроснабжение. На территории поселения имеется 8 трансформаторных подстанций. Произведена установка новой трансформаторной подстанции и электрических столбов, что улучшило электроснабжение по ул. Красная, Пионерская, Пролетарская, Пашехонь, Ломоносова. Планируется замена 4 подстанций по всей территории станицы Калужской.

Установлено централизованное освещение по ул. Красная и Базарная общей протяженностью 2 км, продолжаются работы по установке централизованного освещения по ул. Мичурина, Иркутской дивизии и  Широкой. Из средств местного бюджета планируется замена уличных фонарей.

Связь и телекоммуникации. Жителей Калужского сельского поселения услугами связи обеспечивают операторы  мобильной связи и 1 отделение «Почта России».

- Характеристика природных условий

  - 2.1. Климатические условия

Сложное географическое положение Северского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северную часть территории поселения, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата, а южную – горную часть – к районам теплого, влажного климата предгорий.

По особенностям распределения сильных осадков на территории поселения можно выделить две наиболее характерных области:

- степная (это северная и центральная части поселения);

- предгорий (южная часть поселения).

Степная область характеризуется тем, что большая половина осадков выпадает летом. Сильные осадки (50 мм/сутки) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100 мм/сутки. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением поселения на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а так же близостью Азовского и Черного морей. По данным Северской метеостанции многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет +110С.

Зимняя температура в среднем колеблется от  +5 до -50С, в «холодные» зимы температура может опускаться до отметок   -300С.  Абсолютный минимум  -35,7 0С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль. Высота снежного покрова достигает в среднем 20-30 см, не устойчив и имеет прерывистый характер периодами по 10-15 дней, появляется он в декабре месяце и окончательно сходит в марте. Обычно, глубина промерзания почв не превышает 25-30 см, но может достигать  60-70 см.  Нормативная глубина промерзания принята равной    80 см.

Лето сухое и жаркое, температура воздуха достигает +30 – +350С. Продолжительность теплого периода, длящегося с апреля по октябрь месяцы, с температурой свыше  +100С достигает 200 дней. Абсолютный максимум составляет +400С.

Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 600-650 мм. Распределение количества осадкой в течение года – крайне не равномерное. Летом большая часть осадков выпадает в виде ливней, осенью и зимой наблюдаются затяжные моросящие дожди.

Области предгорий Западного Кавказа относятся к районам хорошего увлажнения. В теплое время года осадков выпадает в 2 раза больше, чем в холодное. Абсолютный максимум осадков в этой области составляет 70-80 мм/сут. Повторяемость сильных ливней в среднем 1-2 в год. Годовой ход повторяемости сильных осадков для данной области таков, что вероятность их выпадения одинакова зимой и летом. Летом наиболее часто сильные ливни выпадают в периоды прохождения холодных атмосферных фронтов формирующихся в Украинском высоком циклоне.

В южной – горной части, снежный покров может достигать местами нескольких метров и держаться с декабря до середины марта месяца. Средняя мощность снежного покрова в горной части составляет 2 м. зимний период в этой части района,  по сравнению с равниной – продолжительнее, в среднем на 10-15 дней. Среднегодовое количество осадков в данной области достигает 800-1 000 мм.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием в течение года широтной циркуляции воздуха, особенно в холодное полугодие. С осени, вследствие остывания материка, учащаегося стационирования антициклона над Казахстаном и образования Черноморской депрессии, преобладают ветры восточных румбов. Зимой наблюдается преобладание восточных ветров и образование барических градиентов, которые являются причиной увеличения скорости ветра. В зоне выраженного восточного потока повторяемость ветров восточных румбов возрастает до 70 %. Далее, к югу, в долинах предгорий преобладающее направление ветра совпадает                    с ориентировкой горных долин. На перевалах зимой преобладают юго-западные и северо-восточные ветры, причем повторяемость их почти одинакова.

В конце весны увеличивается повторяемость процессов западной адвекции и летом на большей части района преобладают ветры западных румбов. Но в летний период более сухими и жаркими являются ветры восточной составляющей, а западные приносят прохладный и влажный воздух. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале-марте.              В долинах предгорий скорость ветра уменьшается до 3-4 м/сек, а в горных долинах скорость еще меньше – 1-2 м/сек.

Важное значение имеет характеристика числа дней с сильным ветром (более 15 м/сек). На равниной части среднее число дней с сильным ветром составляет 20-40, в предгорной зоне 15-20, в горной части района их менее 15.

В горной зоне количество дней с сильным ветром зависит от макрозащищенности. Особенно мало их в глубоких горных долинах – до 2-6 дней в год.

В долинах горной и предгорной зон прослеживается горно-долинная циркуляция. Возникает она в результате неравномерного нагрева долин и склонов гор. Днем ветер дует вверх по долине, а ночью – по долине вниз. Суточная периодичность этих ветров наиболее выражена летом и осенью, т.е. в сезон, когда заметно ослабление общей циркуляции.

В горах вследствие барической неоднородности широко распространены фёны – теплые сухие нисходящие ветры, спускающиеся с гор. Скорость ветра при фёне может достигать – 15-20 м/сек, а иногда даже 25-30 м/сек. Наиболее часто фёны наблюдаются в холодное время года. Значительное повышение температуры, вызываемое фёном, нередко сопровождается таянием снега в горах. Длительность фёна может колебаться от нескольких часов до 10-15 дней.

В горных долинах и котловинах, где большое влияние оказывает макрозащищенность, годовая скорость ветра  1,5-2 м/сек.

В годовом ходе скорости ветра сохраняется определенная закономерность: наибольшие скорости наблюдаются в зимне-весенний период, максимум – на равнинной части  в феврале – марте, в предгорьях и  в горах – в марте-апреле; наименьшие скорости на равнине – в июле-сентябре, а в предгорьях и в горах – в декабре-январе.

  - 2.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность

Орография

В орографическом отношении проектируемая территория относится к двум орографическим областям.

Северная часть поселения – равнинная, представлена Закубанской наклонной равниной, сложенной плиоценовыми и четвертичными континентальными отложениями. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад.

Южная часть поселения – переходная зона от Закубанской наклонной равнины к предгорьям северного склона Западного Кавказа. Южная часть переходной зоны в значительной степени изрезана балками, склоны которых покрыты кустарником и лесом. Наиболее крупные из них являются долинами рек Супс и Илин.

Южная граница поселения проходит по хребту Пшаф, наибольшие отметки которого в границах проектирования составляют 490 метров над уровнем моря.

Тектоника и сейсмичность

Северский район находится в области 2-х геоструктурных зон северо-западного Кавказа. Северная его половина относится к Западно-Кубанскому прогибу, а южная – к области Альпийского складчатого сооружения.

Западно-Кубанский прогиб на севере, по Новотитаровской зоне глубинного разлома граничит с южным бортом Скифской платформы. Прогиб имеет резко выраженное ассиметричное строение: относительно узкий крутой южный склон и широкий пологий – северный. В восточной части он сужается, а в западной – расширяется, простирание его СЗ – ЮВ. На фоне общей синклинальной структуры Западно-Кубанского прогиба в неогеновых отложениях намечается несколько продольных структур.    Вдоль оси прогиба узкой полосой прослеживается  Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона, севернее которой располагается Славянско-Рязанская впадина. К югу расположена сравнительно узкая Адагумо-Афипская впадина, которая на юге по Ахтырскому глубинному разлому граничит со складчатой областью мегаантиклинория Большого Кавказа.

Территория района входит в состав 3-х структурно-тектонических зон (с юга на север): Новороссийский синклинорий, Гойтхский антиклинорий и Абино-Гунайский синклинорий. Гойтхский антиклинорий ограничен от смежных синклинориев зонами Тхамахинского (с севера) и Безепского (с юга) разломов.

В целом район представляет собой сложное покрово-шарьяжное сооружение с антиклинальными структурами вдоль крупных региональных надвигов. По мере продвижения с севера на юг все более сложной становится складчатость,  что обуславливается соответственно увеличением углов падения пород.

Территория по сейсмичности целиком относится к 8-бальному  району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7-81, Госстрой России).

2.3. Литолого-геологические условия

В геологическом строении района принимают участие отложения от олигоценового возраста до современных четвертичных отложений. Самые древние породы обнажаются на дневной поверхности в южной части территории, а в северном направлении наблюдается постепенная смена их более молодыми отложениями.

I.  Палеогеновая и неогеновая системы.

Олигоцен и нижний миоцен (P+N11) на описываемой территории представлены глинами майкопской серии, образующими прерывистую полосу выходов в самой южной части района.  Севернее они резко погружаются и в центре залегают на глубинах 2 400 – 2 800 м. Мощность их изменяется от 400 до 1 600 м.

Миоцен (N1), представлен отложениями тортонского, сарматского и мэотического ярусов (конгломераты, известняки, глины). Развиты повсеместно на глубинах 1 300 – 1 600 м. Мощность достигает 1 400 – 1 700 м. В предгорной части данные отложения невыдержанны по мощности и образуют на поверхности разрозненные выходы.

Плиоценовые (N2) отложения распространены на данной территории широко и представлены образованиями понтического, киммерийского, куяльницкого ярусов и краснодарского горизонта.  Данные отложения представлены переслаиванием глин с прослоями и линзами песков, песчаников, известняков, глинистых песков разнозернистых. В центральной проектируемой  части вскрыты на глубинах более 900 м.

II. Четвертичная система (Q).

Отложения четвертичного возраста почти повсеместно покрывают более древние породы чехлом различной мощности. В равнинной части мощность достигает 70 – 120 м, в области предгорий мощность не превышает 10 м. стратиграфическое расчленение четвертичных отложений вызывает большие трудности в силу однородности литологического состава пород и бедной фаунистической охарактеризованности.

По данным предыдущих лет исследований на рассматриваемой территории выделяются отложение нижне-верхнечетвертичного возраста: аллювиально-делювиальнные, (миндельской и рисской террас) аллювиальные и элювиально-делювианые безрасчленения, а так же современные отложения: аллювиальные.

1. Нижне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения                р.Кубань (al QI-III)

Распространены на большой части района, простираются в западном, северном и восточном направлениях далеко за его пределами. Южная граница этих отложений протягивается в широтном направлении севернее п. Черноморского – ст. Северской. Слагают они погруженные миндельскую рисскую и вюрмскую террасы.

Представлены эти отложения песчано-глинистой толщей, причем в северной части  района пески составляют до 70 % всей мощности. К югу мощность песков резко падает и не превышает 15% общей мощности. Пески бурые, светло-серые в основном полимиктовые, от мелко- до крупнозернистых. Мощность пластов в северной части от 4-х до 43 м, южнее – 2-7 м. Кроме того, с севера на юг вместе с резким уменьшением мощности песков увеличивается их глинистость.

Глины, разделяющие прослои песков, желтовато-бурые, желтовато-серые, карбонатные, ожелезненные, иногда песчанистые.  В местах выхода на поверхность данные отложения представлены буро-серыми, плотными, средними или легкими суглинками.

Общая мощность данных отложений составляет: в северной части  70 - 90 м, в южной увеличивается до 100 – 110 м.

2. Аллювиально-делювиальные отложения миндельской, рисской террас (al,dQI-II).

Прослеживаются по долинам рек небольшими участками, прислоняясь к речным уступам и склонам северо-западных предгорий Кавказа, а так же развиты на левобережье реки Кубани. Представлены песчанистыми глинами и тяжелыми суглинками с прослоями рыхлых, песчанистых галечников и разнозернистых песков. Общая мощность отложений достигает 90 – 100 м.

3. Нижне-верхнечетвертичные и современные элювиально-делювиальные отложения (el,dQI-IV).

Развиты в предгорной части и представлены суглинками и супесями с  редкими включениями обломков скальных пород.

4. Современные аллювиальные образования рек (al QIV)

Слагают пойму и низкую надпойменную террасу р. Кубани и ее притоков. Представлены переслаиванием песчанистых суглинков, глинистых песков и пылеватых супесей.

В горной части эти отложения представлены галечниками с песчаным наполнителем, формирующими пойму рек.

2.4. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. По приуроченности к отложениям стратиграфических подразделений, условиям залегания, циркуляции, дренажа, гидравлических связей и питания выделяются водоносные комплексы и горизонты в отложениях четвертичного и плиоценового возраста.

Водоносный комплекс нижне-верхнечетвертичных отложений (QI-III).

Широко распространен на территории Северского района и за его  пределами. Водовмещающими породами являются пески и гравийно-галечники. Южная граница комплекса протягивается через поселки Черноморский, Ильский и ст. Северскую.

Мощность водоносных горизонтов комплекса в северной части от 4 до 43 м, в центральной – от 2 до 7 м, в южной – от  3 до 12 м. С севера на юг с уменьшением суммарной мощности песков резко ухудшаются и фильтрационные свойства горизонтов.  Коэффициент фильтрации в северной части составляет 15-20 м/сут, в центре района равен 0,16 м/сут, а в южной варьирует в пределах от 0,1 до 5 и более м/сут.

Комплекс в северной части района имеет прямую гидравлическую связь с грунтовыми водами и водами р. Кубани. В центральной части комплекс имеет затрудненный водообмен. Горизонты между собой гидравлически связаны слабо, на что указывает большая разность напоров отдельных горизонтов. В целом напоры увеличиваются с глубиной, при этом пьезометрические уровни верхней части комплекса устанавливаются ниже, а горизонтов нижней части – выше поверхности земли.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые и натриево-кальциевые.

Отмечается уменьшение минерализации вод по площади при приближении к поверхностным водотокам и увеличение ее у бессточных заболоченных участков и в близи лиманов. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 1,2 г/л.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в области предгорий, а так же за счет перетока вод из вышезалегающих водоносных толщ на всей площади распространения.

Дренаж вод комплекса осуществляется р. Кубань и Азовское море, под уровень которого погружается рассматриваемый водоносный комплекс.

Водоносные комплексы неогеновых отложений (N).

В пределах описываемой территории прослеживается только южная граница неогенового комплекса. Во всех других направлениях он простирается за пределы района. Породы комплекса вскрыты на глубинах    6-8 м в южной части района,  на глубинах 135-145 м в центральной, 90-125 м в северной его частях.

Разрез представлен чередованием пластов глин и песков.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, натриевые, реже кальциевые с сухим остатком от 0,3 до 0,6 г/л.

Питание водоносных комплексов осуществляется в предгорьях Западного Кавказа, где они выходят на дневную поверхность, за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

Областью разгрузки подземных вод неогеновых отложений является Азовское море.

2.5. Гидрологические условия

Гидрографическая сеть Калужского поселения представлена реками Илин, Супс, Старый Супс, Водогай, Бзюк, Большой Чибий, Уне-Бат, Безымянка и их притоками, а также многочисленными балками и ериками направления «юг-север» (балки Платонова, Аульная, Межевая, Бешенная, Адагай, Ольховая, Камышовая, Муравьева,  щели Жернового, Панкратова, Попова, Мановича, Прямая, ерики Глубокий, Шабанов).

В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

С переходом на территорию Закубанской равнины реки постепенно теряют свой горный характер, превращаясь в равнинные на северной части поселения.

Для горных рек характерно сочетание   снегово-ледникового и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему  уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов, накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы горных рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет  подземных вод.

В «теплые» зимы, период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Режим «твердого» стока на разных участках одной и той же реки различен и зависит от литологического состава пород вмещающих речную долину. Так в верховьях рек, в областях развития кристаллических пород, взвешенного материала в воде не  много – до 200 г/м3.

Ниже по течению, его количество возрастает до 700 г/м3, что обусловлено преобладанием в руслах рек глинистых, легкоразмываемых пород.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы, ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах  и образует заторы.

Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

В периоды паводков воды рек района перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

В засушливое летнее время (июль – сентябрь) некоторые реки на отдельных участках пересыхают.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется  в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и другими факторами.

2.6. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП)

а) Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории всего Северского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные течениям ручьев южной части поселения.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 20 метров. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60 м/год, или до 10-20 метров за один паводок.

Территории населенных пунктов Калужского сельского поселения относятся к территориям слабо подверженным береговому  эрозионному процессу.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для территории проектирования составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами.   Меньшей частью – оврагами средней и слабой активности приуроченными к области предгорий, северных склонов Западного Кавказа. Это холмистая местность     с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250мм. Благоприятные климатические условия способствуют произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительностью, которые хорошо укрепляют склоны сложенные в основном рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями.

Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами уничтожена полностью деятельностью человека.

На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10 м до    40 м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0 км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10 %.

Затопления.

На территории Северского района встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин рек, по которым в основном и развито затопление.

На реках Супс и Илин сильные паводки отмечаются почти ежегодно. Пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках. Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60 см/ч. Паводки с повышением уровня выше критического более чем на 50 см повторяются редко, примерно 1 раз в 50-70 лет.

Наиболее подвержена процессу затопления части территории станица Калужская.

Селевые процессы.

В южной части поселения (низкогорный рельеф), по балкам  и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно,             с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

б) Подтопление и заболачивание

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

в) Гравитационные процессы

Оползни.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество в Калужском поселении приурочено к долинам мелких рек области предгорий.

В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых отложениях мелкообломочной массы.

В горной части активные оползневые формы на 70-80% захватывают коренные подстилающие отложения. В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни-потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни-блоки» и «оползни-обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и мелких горных рек.  Оползни-потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Обвально-осыпные процессы.

На территории поселения развиты спорадически в горной части, и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Территории населенных пунктов также подвержены опасности обвально-осыпных процессов.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести к образованию подпрудных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах рек, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство автодорог).

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

Принципы инженерно-геологического районирования

Своеобразное географическое положение планируемой территории предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы  – от весьма устойчивых интрузивных образований, до рыхлых современных осадков. Геоморфологические элементы – от среднегорья до заболоченных равнин. Гидрогеологические условия – наличием большого количества  рек                и водохранилищ. Климатические условия  – от умерено-континентального, до влажного предгорного климата. Антропогенная деятельность  человека – весьма значительна, особенно в равнинной части территории.

Все вышеуказанные факторы создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью.

В горной части района – это гребневые части водораздельных хребтов, разделенные выположенными седловинами. Породы, слагающие эти поверхности представлены слабовыветрелыми коренными флишевыми отложениями мела и палеоцена, перекрытыми рыхлыми четвертичными маломощными горизонтами (мощность, в основном, до 1 метра).

Грунтовые воды развиты спорадически, в основном на глубинах более 7 м.

Инженерно-геологические условия весьма благоприятны для застройки. Опасные проявления ЭГП на данных территориях – практически отсутствуют. Основное препятствие для освоения района – труднодоступность и отсутствие подъездных путей.

В северной степной части поселения  литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 5-50 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В район включены площади надпойменных террас, литологический состав отложений практически однородный для всей степной части. Представлены отложения суглинками и супесями нижне и верхнечетвертичного возраста, мощностью более 70 м.

Глубины залегания грунтовых вод имеют весьма неравномерное распространение по территории и в основном составляют от 0,5 до 4,0 м  - в северной части, достигая 7-9 м – в  центральной. Кроме того, УГВ первых от поверхности водоносных горизонтов на этих территориях сильно зависит от рельефа местности и главным образом от атмосферных условий.

В целом инженерно-геологические условия благоприятны для  застройки. Опасные проявления ЭГП – практически отсутствуют. Возможны отдельные,  локальные проявления подтопления и просадочности глинистых пород.

В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. По реке Кубани и низовьям ее левых притоков отложения этого подрайона представлены беспорядочным переслаиванием буро-серых песчанистых суглинков, серых мелкозернистых глинистых песков и пылеватых супесей. В горной части отложения представлены мелкими галечниками с песчаным заполнителем.

Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям,  результатом чего является заболачиваемость части территорий района. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях района значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы.

При освоении территории района необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на  2 и более метров.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен лессовидными суглинками и супесями, мощностью не более 10 – 12 м.

Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресьвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном       с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека.  Последнее, является наиболее  активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов,  обрывов,  включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

В средней и северной частях описываемой территории имеет небольшое площадное распространение, большей частью вдоль бортов крупных и средних рек. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом,  с уклонами более 30%. Четвертичный покров развит спорадически, мощность до 2-5м. Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами.

Характерные для данного подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия.

В южной – горной части данный подрайон имеет значительное площадное распространение. Сложный, сильно расчлененный рельеф с уклонами более 30 % характерен практически для всего подрайона. Мощность слаборазвитого четвертичного покрова обычно не превышает       2 м.

Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Характерные для подрайона (горной части) проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые процессы различного генезиса;

- обвальные, обвально-осыпные и обвально-оползневые процессы;

- речная эрозия.

Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т. д.) рекомендуется проведение комплекса инженерных мероприятий, который может содержать следующие виды работ:

- противообвальные;

- противооползневые;

- противоосыпные;

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

В северной и центральной частях, территории отложения данного подрайона литологически представлены большей частью переслаиванием  суглинков, глин, разнозернистых песков и линзами, сильнопесчанистых галечников. Мощности не выдержаны по площади и могут составлять от 2 до 15 и более метров.

Проницаемость пород очень высока, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. УГВ постоянно высокий (от 0 до 1 м).

В южной – горной части территории отложения данного подрайона представлены большей частью валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным, реже глинисто-песчаным заполнителем.

Имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками. УГВ постоянно высокий (от 0 до 1 м).

В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления – регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-  гидроизоляция фундаментов.

IIIв. Подрайон современных активных селевых конусов выноса.

Имеет значительное распространение в южной (горной) части территории и приурочен к балочным врезам постоянных и временных водотоков. Включает в себя территории, по которым происходит непосредственное движение селевого потока, а так же площади распространения конусов выноса твердой составляющей. Большинство конусов выноса имеют весьма незначительные размеры. Рельеф поверхности мелкобугристый, слабовыпуклый, осложненный эрозией временных водотоков.

Литологически представлен глинами, суглинками, переполненными грубообломочным материалом местных флишевых пород. Мощность, обычно,  не превышает 10 м. Грунтовые воды развиты спорадически, подвержены значительным сезонным колебаниям. Обычно УГВ превышает 3 м.

Из наиболее активных форм проявлений ЭГП можно выделить кратковременное затопление и эрозионную деятельность временных потоков в периоды выпадения большого количества осадков.

Кроме того, на территории данного подрайона отмечаются локальные проявления плоскостного смыва, оползневого процесса и обвально-осыпных проявлений.

Застройка территории данного подрайона видится весьма проблематичной в связи с частыми прохождениями селевых потоков различной силы. Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости возведения сооружений в данном подрайоне методы и объемы подготовительных  защитных мероприятий необходимо определять применительно к конкретной ситуации. Комплекс защитных инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- спрямление и  углубление русел эрозионных врезов, по которым происходит вынос обломочного материала и движение водного потока;

-  бетонирование стенок и дна русел водотоков;

- устройство селеуловителей для задержки твердой составляющей селевого потока;

- устройство защитных стенок и дамб для отведения селевого потока;

- устройство фундаментов на свайных основаниях.

2.7.  Почвенно-растительные условия и животный мир

По агроклиматическому районированию Краснодарского края территория Северского района входит в V- Южно-предгорную, эта зона характеризуется большим разнообразием почвенно-климатических условий, в связи с чем разделена на подзоны: прикубанскую, западно-предгорную и  VII– Горно-лесную непригодную для возделывания сельскохозяйственных культур, незначительно используется под сенокосы и пастбища, потенциально предрасположена к сильной эрозии.

Почвы планируемой территории подразделяются на четыре основных типа.

Слабодифляционноопасные земли.

К этой категории земель отнесены черноземы выщелоченные уплотненные в т.ч. глубокосреднесолончаковатые слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые и тяжелосуглинистые. Кроме того, к этой категории земель частично отнесены лугово-черноземные, карбонатные и вышелоченные уплотненные слабосолонцеватые и слабосолончаковатые слабогумусные сверхмощные легкоглинистые. Расположены они на равнинах водораздельных поверхностях предгорной равнины и периодически подвергаются действию сильных ветров.

Для защиты почв от ветровой эрозии рекомендуется обычная зональная агротехника с созданием системы лесополос, введением в севообороты многолетних трав и применение простейших противоэрозионных агротехнических мероприятий. При возделывании всех культур основную обработку и мероприятия по уходу за почвой следует проводить поперек направления эрозионноопасных ветров.

Кроме того, противоэрозионный агрокомплекс, включает: вспашку без выравнивания, буферную зябь на черных парах, прикатывание посевов, подбор зимостойких и засухоустойчивых сортов.

Для создания хорошо развитого покрова, надежно защищающего почву от выдувания, необходимо озимые размещать по лучшим предшественникам, обогащать почву элементами питания, поля севооборотов следует размещать длинными сторонами перпендикулярно господствующему направлению ветров.

Средне эрозионно опасные земли.

К этой категории отнесены черноземы выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные мощные и среднемощные слабосмытые легкоглинистые и частично лугово-черноземные выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые. Эти земли подвержены наряду с ветровой еще и слабой водной эрозии. Поэтому на них требуется комплекс мероприятий по защите их от совместного действия ветровой и водной эрозии.

На землях данной категории обязательно предусматривается: буферная зябь на черных парах, периодическое почвоуглубление и глубокое рыхление зяби, обработка почвы и посев поперек или по контурам склона, прикатывание посевов рифлеными или шпоровыми катками, возделывание озимых с мульчирующей обработкой почвы и с глубоким рыхлением с оставлением пожнивных остатков предшествующих культур.

Сильно эрозионно опасные земли.

К этой категории отнесены почвы, черноземы выщелоченные уплотненные слабогумусные мощные среднемощные среднесмытые легкоглинистые. Эти почвы подвергаются как водной так и ветровой эрозии.

В связи с тем, что эти почвы залегают на склонах, они отнесены к непахотнопригодным землям, для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов, пахотные участки здесь необходимо залужить многолетними травами. На существующих пастбищах проводить мероприятия по поверхностному улучшению и соблюдать нормированный выпас скота.

Очень cильно эрозионно опасные земли.

К этой категории отнесены эродированные почвы днищ глубоких балок. Располагаются эти почвы по днищам глубоких балок и подвергаются действию очень интенсивных водно-эрозионных процессов. Для предотвращения водной эрозии в первую очередь необходимо провести залесение особоэрозионноопасных участков. Участки пастбищ на данных почвах необходимо залужить многолетними травами и соблюдать строго нормированный выпас скота.

Географическое положение района проектирования определило значительное разнообразие растительных зон. На территории Калужского сельского поселения имеют распространение следующие природные зоны растительности:

- луговая, распространена в поймах рек, представлена лугами в сочетании с кустарником и мелколесьем;

- болотная, развита в отдельных пониженных припойменных частях рек района, представлена тростниковыми, камышовыми и рогозовыми зарослями;

- лесостепная, развита неширокой полосой на левобережье р. Кубани, охватывая наклонную Закубанскую равнину и низкую часть  предгорий Западного Кавказа. Около 50 % этой территории занимают кустарники и широколиственные леса;

- лесная, охватывает южную среднегорную часть, включает в  себя 2 пояса: широколиственных лесов и хвойных лесов.

В равнинных условиях рельефа растительность представлена лесостепью.

По долинам рек и балок, плоским междуречьям сохранились порослевые остатки вырубленных лесов. Основные породы здесь: летний дуб, вяз, ясень, клен татарский, клен полевой, груша, алыча. Подлесок обильный и очень разнообразный.

Из кустарниковых преобладает терн, реже бересклет, крушина, бирючина.

Из разнотравья встречается подмаренник настоящий, девясил иволистный, лядвенец рогатый, колокольчик сборный, ежа сборная, герань полевая.

Элементы лесного типа растительности встречаются также преимущественно на повышенных местах. Сюда относятся: дуб, груша, ясень.

Холмистые предгорья (зона предгорных широколиственных смешанных лесов) характеризуются лесным типом растительности. Основными лесными породами являются: дуб зимний, дуб летний, граб, берест, груша, бук, липа.

Для подлеска характерны: клен, кизил, боярышник, лещина, крушина. Среди травянистой растительности чаще встречаются полевица обыкновенная, покупка обыкновенная, вейник наземный.

Культурные растения повсеместно сопровождаются сорняками: мышиным горошком, будяком серебристым, щирицей белой, пыреем ползучим, осотом полевым, амброзией и др.

Обитатели южных лесов это: волки, лисы, дикие свиньи, олени, куницы и большое разнообразие пернатых. В степной части района водятся: зайцы, лисы, перепела, утки, дрофы, голуби и др.

2.8.  Полезные ископаемые.

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены углеводородным сырьем, нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами.

На настоящее время на территории Калужского сельского поселения зарегистрировано 7 лицензий, из них:

- 2 лицензий на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 1 – на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых;

- 4 – на добычу углеводородного сырья и на сброс и захоронение промысловых вод.

Реестр недропользователей и лицензий.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КРД | 1419 | ВЭ | Фермерское хозяйство "Предгорье" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, северная окраина ст. Калужская, скважина № 6219 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 1681 | ТЭ | Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Монолит-95" | Разведка и добыча известняка при разработке открытым способом месторождения Каменная Гора | Северский р-он, в 2,5 км на СЗ от пос. Чибий | доломитизированный конгломерат | Каменная Гора | камень строительный | краевой |
| КРД | 1971 | ВЭ | Крестьянское хозяйство Салтанова | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, в 0,6 км западнее пос. Чибий, скважина № 27/4 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 3220 | НЭ | Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" | Добыча нефти, газа по месторождению Калужское | Северский р-он, в 1 км к западу от ст. Калужской | нефть, газ | Калужское | нефть, газ | федеральный |
| КРД | 3233 | НЭ | Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" | Добыча нефти, газа, сброс промысловых вод с целью ППД на Ново-Дмитриевском газонефтяном месторождении | Северский р-он, в 7 км к югу от ж/д станции Афипская | нефть, газ | Ново-Дмитриевское | нефть, газ | федеральный |
| КРД | 12134 | НЭ | Открытое акционерное общество "Нефтебитум", тел. раб. 6-88-12 | Добыча нефти по месторождению Ильич (Ильич) | Северский р-он, в 1,5 км к ЮВ от ст. Калужской | нефть | Илич | нефть | федеральный |
| КРД | 12126 | НЭ | Открытое акционерное общество "Нефтебитум", тел. раб. 6-88-12 | Добыча нефти по месторождению Чибий | Северский р-он, Горячий Ключ, в 6 км к ЮВ от ст. Калужской | нефть | Чибий | нефть | федеральный |

Схема размещения месторождений полезных ископаемых

3. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временных охранных зон.

Особо охраняемых природных территорий в границах планируемой территории нет. Создание таких территорий и объектов в данном проекте не предусмотрено.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертежах:

- Том I, Часть 2, ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» - на данной схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана с учетом реконструкции существующих и строительства новых объектов;

Том II, Часть 2, МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на период разработки проекта.

3.1. Зоны санитарной охраны

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

В данном проекте выделены границы основных зон санитарной охраны:

- границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Калужского сельского поселения водными объектами являются реки Илин, Супс, Старый Супс, Водогай, Бзюк, Большой Чибий, Уне-Убат, Безымянка, а также балки Платонова, Аульная, Межевая, Бешенная, Адагай, Ольховая, Камышовая, Муравьева; щели Жернового, Панкратова, Попова, Мановича, Прямая; ерики Глубокий, Шабанов.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Калужского сельского поселения (рек Большой Чибий, Уне-Убат, Супс, Илин, Бзюк – 100 м, всех остальных водных объектов – 50 м).

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

Ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования: для рек и ручьев протяженностью до 10 км составляет 5 метров, для рек и ручьев протяженностью более 10 км - 20 метров. Границы земельных участков, прилегающих к береговым линиям должны проходить с учетом ширины береговой полосы.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

5) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых                     (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В настоящее время на территории поселения в границах водоохранных зон рек и ручьев не размещены действующие сельскохозяйственные и производственные предприятия. Однако в водоохраной зоне рек Супс и Илин размещается существующая жилая неканализованная застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Данным генеральным планом не предусмотрено размещение новых предприятий в границах водоохранных зон водных объектов, а также предусмотрено полное канализование территории станицы.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Калужского сельского поселения являются подземные артезианские воды. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Калужского сельского поселения на основании лицензий ведут добычу пресных подземных вод 2 водопользователя. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КРД | 1419 | ВЭ | Фермерское хозяйство "Предгорье" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, северная окраина ст. Калужская, скважина № 6219 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 1971 | ВЭ | Крестьянское хозяйство Салтанова | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, в 0,6 км западнее пос. Чибий, скважина № 27/4 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды для всех существующих и проектируемых источников водоснабжения  необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п. 2 ст.43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ). Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Порядок установления зон санитарной охраны определен СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

3.2. Санитарно-защитные зоны

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, либо обеспечению снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия.

При освоении территорий выделенных генеральным планом в различные функциональные зоны при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в обязательном порядке необходимо руководствоваться СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

3.3. Зоны охраны объектов культурного наследия

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника,

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Согласно Закону Краснодарского края от 23 июля 2015г № 3223-КЗ до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения — 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему периметру;

в) курганы высотой: до 1 метра — 50 метров от границ памятника по всему его периметру; до 2 метров — 75 метров от границ памятника по всему его периметру; до 3 метров — 125 метров от границ памятника по всему его периметру; свыше 3 метров — 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В вышеуказанных границах зон охраны объекта археологического наследия, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт. При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

В целях предотвращения перемещения, повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия и иных действий, влекущих за собой причинение вреда объектам культурного наследия, физические лица, юридические лица, органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления в Краснодарском крае на стадии проведения землеустройства, формирования, отвода, изменения категории, вида разрешенного использования и иного хозяйственного освоения земельного участка, предусматривающего проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, обязаны обратиться в краевой орган охраны объектов культурного наследия с заявлением о согласовании проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории, подлежащей хозяйственному освоению.

До начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется разработка и реализация необходимых мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы (разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов культурного наследия, за счет средств физических лиц, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, являющихся заказчиками проводимых работ.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

При разработке генерального плана Калужского сельского поселения, согласно заданию на проектирование, был использован раздел «Охрана объектов историко-культурного наследия», выполненный в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Северский район. В настоящем проекте внесения изменений в генеральный план уточнены места размещения существующих памятников истории, отображены выявленные  объекты археологического наследия.

При разработке данного раздела были использованы: государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Северского района с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их зон охраны.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужского сельского поселения, приведен в п.10 настоящей Пояснительной записки. Карта территорий объектов культурного наследия выполнена в составе графических материалов по обоснованию генерального плана.

3.4. Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода, в границах охранных зон допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

Придорожные полосы.В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с дорожной службой, на которую возложено управление автомобильными дорогами.

Охранные зоны инженерных сетей.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

6. В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

в) производить земляные и дорожные работы.

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

В проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в собственности или оперативном управлении которых находятся наружные газопроводы.

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные сооружения.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

б) размещать свалки;

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласованию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Охранные зоны трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1. Современные средства поражения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Северского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Границы зон возможной опасности предусмотренны СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Северский район находится между категорированными городами Краснодар (2группа по ГО) и Крымск (3 группа по ГО), и, следовательно, населенные пункты рассматриваемой территории находятся за зоной возможных разрушений.

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., население Северского района попадает частично в зону возможного опасного радиоактивного заражения (зона шириной до 27 км от г.Краснодар), частично в зону возможного сильного радиоактивного заражения (населенные пункты расположенные за зоной возможного опасного радиоактивного заражения).

Северский район находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки.

4.2. Возможные последствия ЧС техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Проектируемых объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности (ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») на территории Калужского сельского поселения нет.

Химически опасные объекты.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство ХОО на территории Калужского сельского поселения не предусматривается, существующие ХОО отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов населенных пунктов Калужского сельского поселения приведены далее в таблице.

Взрывопожароопасные объекты населенных пунктов Калужского сельского поселения

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Местонахождение ПОО | Наименование и количество опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Месторождение «Ильич» | ст.Калужская | Нефть |
| 49 | Месторождение «Чибий» | п.Чибий | Нефть |
| 50 | Месторождение «Старо-Калужское» | ст.Калужская | Нефть |
| 47 | Месторождение «Ильич» | ст.Калужская | Нефть |

На территории поселения имеется ряд промысловых и подводящих нефтепроводов, обеспечивающих внутреннюю перекачку и транспортировку нефти с нефтепромыслов на головные сооружения.

Возникающие на указанных объектах возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на объектах такого типа (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепродуктов на насосных, технологических трубопроводах, заправочных колонках вследствие возможности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия мер по локализации аварии.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

-ударная волна;

-тепловое излучение;

-открытое пламя и горящий нефтепродукт.

Гидротехнические сооружения.

Гидротехнических сооружений, создающие угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации, на территории поселения отсутствуют. Строительство новых согласно данному проекту не предусматривается.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Калужского сельского поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Пожары в зданиях.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

-пламя и искры;

-повышенная температура окружающей среды;

-токсичные продукты горения и термического разложения;

-дым;

-пониженная концентрация кислорода.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории рекомендуется  произвести на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Данным проектом обеспечение пожарной безопасности поселения предусматривается за счет проектируемого пожарного депо на 4 автомобиля в ст. Новодмитриевской.

Аварии на сетях газоснабжения.

На сетях газоснабжения проектируемого поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на проектируемых ГРП и ШГРП.

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на проектируемых котельных.

Наиболее частыми причинами аварий на ГРП (ШРП) являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках газораспределительного пункта.

На проектируемых котельных Калужского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Аварии на сетях водо- и электроснабжения.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой существующих и проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

Транспорт.

По территории поселения не проходит железная дорога, проектом не предусмотрено прохождение проектируемых железных дорог, поэтому аварии на железнодорожном транспорте не рассматриваются.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте в Калужском поселении являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, Северский район по опасности террактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

4.3. Возможные последствия ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные природные явления

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории Калужского сельского поселения, относятся землетрясения, донные и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция, линейная эрозия и образование оврагов как наиболее опасный вид линейной эрозии), оползни, обвально-осыпные процессы, затопления, подтопление.

Опасность природных явлений по категориям опасности на планируемой территории в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – весьма опасная категория;

- подтопления территории – умеренно опасная категория;

- затопление территории – чрезвычайно опасная категория;

- эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция, линейная эрозия и образование оврагов как наиболее опасный вид линейной эрозии), – весьма опасная категория.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО) эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на планируемой территории.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие, как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные. Для территории поселения характерны проявления незначительной донной эрозии в среднем течении рек Супс и Илин.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков в пределах планируемой территории имеют довольно существенное (по степени опасности) распространение, и приуроченны к верхним и средним течениям рек.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 20 метров. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60 м/год, или до 10-20 метров за один паводок.

На характер развития эрозионно-аккумулятивных процессов временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами.   Меньшей частью – оврагами средней и слабой активности приуроченными к области предгорий, северных склонов Западного Кавказа. Это холмистая местность     с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250мм.

На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10 м до    40 м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0 км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10 %.

На территории Калужского сельского  поселения затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин рек, по которым в основном и развито затопление.

Основными причинами затопления являются:

- освоение долин и пойм рек вплоть до меженного русла и размещение на этих территориях объектов капитального строительства, что заведомо повышает риски возникновения ЧС;

- повышение техногенной нагрузки на реки путем строительства мостов и переходов трубопроводов через реки, сужающих русла. Это приводит к уменьшению уклонов русел, переполнению их наносами, что снижает пропускную способность при паводковых ситуациях;

- образование в руслах рек аккумулятивных тел из руслового материала и зарастание кустарником и деревьями русел, что приводит к сужению сечения русла, заставляя реку менять направление при паводках, при этом затапливая территории, ранее не подвергавшиеся затоплению;

- запрет на попутную добычу руслового материала при расчистке русел рек.

Наиболее подвержена процессу затопления части территории станица Калужская.

Для уменьшения риска затопления на планируемой территории необходимо проведение комплекса мероприятий:

- разработать карты зон риска затопления при паводках различной обеспеченности, утвердить границы зон риска с установлением перечней объектов разрешенного размещения. Данные границы зон риска подлежат постоянной корректировке по мере строительства берегозащитных сооружений, берегоукреплений, дамб обвалования, которые позволят вывести защищенные территории из зон риска;

- производить плановые чистки русел рек от аккумулятивных наносов и растительного материала от истока до устья, в том числе при необходимости с добычей и извлечением руслового материала;

- разработать единую схему противопаводковых мероприятий по каждой паводкоопасной реке и в соответствии с ними разрабатывать проектную документацию на отдельных участках рек;

- в соответствии с проектной документацией осуществить возведение берегозащитных сооружений и дамб обвалования;

- развить систему мониторинга русловых процессов на реках.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Оползни в пространственном отношении развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам  рек Бугай и Зыбза и к долинам мелких рек области предгорий и северных склонов Западного Кавказа.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические                          и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Обвально-осыпные процессы на территории поселения развиты спорадически в южной – горной части,      и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью      в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести                   к образованию подпрудных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах рек, как правило, приурочены                   к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство авто и ж/д дорог).

Территория по сейсмичности целиком относится к 8-бальному  району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7-81, Госстрой России).

Карты предусматривают учет ответственности сооружений:

- Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %);

- Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5 %).

Учитывая географические особенности планируемой территории, а также наличие сложных инженерно-геологических условий, первоочередными мероприятиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопления, подтопления, оползневых, обвальных и селевых процессов) должны стать:

- обязательное выполнение топографической съемки масштаба 1:2000 на территории населенных пунктов ст.Калужской и п.Чибий, и проведение инженерно-геологических изысканий по каждому населенному пункту в отдельности с целью точного определения границ зон возможного возникновения ЧС природного характера;

- обязательное выполнение проектов по предотвращению и минимизации опасных геологических процессов на территориях указанных населенных пунктов;

- разработка генеральных планов и/или проектов планировки населенных пунктов в масштабе 1:2000 с учетом инженерно-геологических изысканий и решений проектов по предотвращению и минимизации опасных геологических процессов.

Метеорологические опасности

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории проектирования возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40 0.

Частота возникновения ураганов в Северском районе составляет:

- со скоростью ветра 28 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 33 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 38 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, Калужское поселение по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Таким образом, на территории Калужского сельского поселения основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- локальные вооруженные конфликты и развертывания широкомасштабных боевых действий с применением оружия массового поражения;

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах;

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства (пожары в зданиях, аварии, ГРП, котельных, на сетях водо-, электроснабжения);

- аварии на автотранспорте;

- терроризм;

- опасные природные явления (землетрясения, оползни, подтопления, затопление, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков);

- метеорологические опасности (ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях, критические повышения температуры атмосферного воздуха в летний период).

Раздел  II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

- Тенденции и приоритеты экономического развития

Муниципальное образование Калужское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при определении перспектив и направлений экономического развития:

- проектируемая территории расположена в зоне сельскохозяйственного и лесного развития Краснодарского края, 37% земель относятся к категории сельскохозяйственных земель и 58% земель относятся к землям лесного фонда;

- Калужское сельское поселение обладает уникальными природными ресурсами для развития курортно-туристской деятельности.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, проблемами Калужского сельского поселения Северского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются следующие:

- высокая конкуренция на внешнем рынке (соседние районы, регионы) продукции, товаров и услуг, производимых хозяйствующими субъектами поселения;

- с развитием инвестиционного потенциала возможно возникновение дефицита электроэнергии;

- в поселении практически отсутствуют производственные предприятия, слабая экономическая база, неразвита перерабатывающая отрасль;

- в поселении сфера услуг развита слабо, недостаточно услуг по ремонту одежды, обуви, ремонту машин и оборудования;

- имеется острая необходимость в реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры, т.к. существующие мощности не смогут в полной мере удовлетворить растущие потребности поселения, связанные с реализацией инвестиционных проектов; достигнут критический уровень загрузки имеющихся очистных сооружений;

- наиболее острыми проблемами являются: низкий уровень рождаемости; высокая смертность; высокий отрицательный естественный прирост населения;

- факторами, сдерживающими развитие здравоохранения (доступность медицинской помощи, обеспечение высокого качества) являются недостаток финансирования отрасли и удорожание лекарственных средств. Недостаточны темпы укрепления и обновления материально-технической базы системы здравоохранения, оснащения современным оборудованием, обеспечением медицинскими изделиями;

- потребность населения в услугах дошкольных учреждений с каждым годом растет. С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется увеличение ежегодной потребности детей в детских садах. Соответственно, необходимо расширять сеть дошкольных учреждений, возможно, на основе задействования малого бизнеса.

- слабо популяризируется историко-культурное наследие.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу, что приведет к повышению уровня благосостояния местных жителей.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, развитие малого предпринимательства, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Северского района.

Функциональный механизм реализации заключается в планировании и прогнозировании, определении направлений муниципального экономического развития.

Важнейшими факторами, влияющими на социально-экономическое развитие поселения, будут реализация инвестиционных проектов и их эффективное использование. Другим фактором будет являться складывающаяся демографическая ситуация. При реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» за счет прироста численности населения (прежде всего родившегося на территории района) и эффективного его вовлечения в экономику района (за счет повышения квалификации, профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции сокращения населения.

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ сельскохозяйственном секторе. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий.

Рост экономики поселения зависит от увеличения инвестиций, в первую очередь, в секторе сельского хозяйства и развития существующих сельскохозяйственных предприятий, а также в курортно-туристском секторе. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Калужского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Калужского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство, увеличивать количество культурных пастбищ.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – развитие скотоводства, кролиководства, коневодства, звероводства, формирование высокопродуктивного стада КРС, реконструкция существующих ферм, строительство новых и восстановление недействующих и заброшенных ферм, интенсивное использование имеющихся, создание и окультуривание новых пастбищных лугов;

- в растениеводстве – развитие рисоводства, внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Необходимо вести мероприятия по окультуриванию пастбищных угодий, что создаст предпосылки увеличения поголовья скота и развития комбикормового производства. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию тепличных хозяйств: овощеводству и плодоводству (в том числе круглогодичному выращиванию ягод и овощей), а также цветоводству.

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории поселения.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного сектора поселения. Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мясной промышленности. Организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий;

- развитие молочной промышленности. Производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы. Необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья. Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи;

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Развитие деревообрабатывающей промышленности. Поселение характеризуется слаборазвитой деревообрабатывающей отраслью. Не смотря на это, данная отрасль может обеспечить рост доходов населения и создать новые рабочие места. Развитие деревообрабатывающей отрасли предполагает производство нетоксичных   древесных   плит,   фанеры  с  улучшенными  специальными свойствами, специфицированных пиломатериалов с нормируемой влажностью, изделий деревообработки для строительства, конкурентоспособной мебели, экологически чистых деревянных стандартных домов.

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, он также способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги), туристско-рекреационной	сфере и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

Развитие курортно-туристской отрасли. Северский район в целом и Калужское сельское поселение обладают уникальными природными ресурсами: природным ландшафтом, горными реками, охотничьими угодьями, грибными местами, туристическими маршрутами.

В Калужском сельском поселении можно развивать следующие виды туризма:

- рекреационный туризм - путешествие для отдыха и лечения, предполагает пешие прогулки по горным массивам, прогулки к различным источникам, водопадам, рекам, ущельям. Этот вид туризма является весьма распространенным во всем мире. В некоторых странах он выделяется в самостоятельную отрасль экономики и функционирует параллельно с другими видами туризма;

- фермерский и сельский туризм (агротуризм) − вид туризма, при котором действующие фермы (ранчо, плантации) специально организуют у себя сектор туризма для получения дополнительного дохода от отдельных видов туристской деятельности (размещения, питания, приобщения к труду на ферме). Длительность проживания может колебаться от нескольких дней (познавательный туризм) до целого сезона (обычно летнего). Этот вид туризма часто используют семьи с детьми, а также городская молодёжь, стремящаяся выбраться на природу и попробовать свои силы на сельскохозяйственном поприще.

- экотуризм − туризм с заботой об oкружающeй среде, форма специализированного природного туризма. Специализированные поездки организуются обычно малыми группами. В процессе путешествия гиды стремятся воспитать любовь к природе, объяснять необходимость охраны природных ресурсов важность защиты окружающей среды. Во многих странах экотуризм становится спутником и неотъемлемой частью других видов туризма.

Таким образом, развитие туристско-рекреационного сектора позволить улучшить благосостояние местных жителей, будет способствовать развитию инфраструктуры, приведет к повышению инвестиционной привлекательности поселения.

- Прогноз перспективной численности населения

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Современное состояние. Численность постоянного населения Калужского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 1916 человек (1,7% от общей численности Северского района).

Плотность населения на проектируемой территории составляет 12,7 чел/км2.

Калужское сельское поселение входит в состав Северского района и включает в себя 2 населенных пункта: административный центр ст-ца Калужская и пос. Чибий.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Калужского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Калужская | 1892 | 777,3 | 2,4 |
| 2 | поселок Чибий | 24 | 18 | 1,3 |
|  | ВСЕГО | 1916 | 795,3 | 2,4 |

Численность населения Калужского сельского поселения в разрезе

населенных пунктов по состоянию на 01.01.2011 г., всего 1916 чел.

Площадь земель населенных пунктов

Калужского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г.

На проектируемой территории сложилась моноцентричная система расселения населенных пунктов – 99 % населения сконцентрировано в ст-це Калужской и 1% – в пос. Чибий.

По типологии населенных пунктов ст-ца Калужская относится к большим сельским населенным пунктам (от 1 до 3 тыс. человек), пос. Чибий – к малым (до 200 человек).

Плотность населения в границах Калужского сельского поселения низкая.

Анализ демографических процессов сельских поселений Северского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более низкая рождаемость, смертность на уровне среднекраевых показателей, более низкий миграционный прирост. Если рассматривать динамику естественного и механического движения населения за последние несколько лет, то в сельской местности Северского района наблюдается незначительный рост рождаемости и снижение смертности.

В Калужском сельском поселении в период 2005-2009 годы наблюдается снижение рождаемости — с 13,9 до 10,4 человек на 1000 населения, смертность остается практически на одном и том же уровне — 11,2 – 11,0 человек на 1000 населения. Миграционный прирост населения невысок и в среднем составляет от 1 до 3 человек на 1000 населения, что значительно ниже среднекраевых показателей.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Калужском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края. Средний размер семьи в поселении составляет 2,1 человек.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью). Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Возрастная структура населения Калужского сельского поселения 
(с учетом категории временно отсутствующего населения)

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 364 | 19,0 |
| - трудоспособного возраста | 1110 | 57,9 |
| - старше трудоспособного возраста | 442 | 23,1 |
| Всего | 1916 | 100,0 |

* Данные о возрастной структуре населения получены методом экстраполяции возрастно-половой структуры Северского района к численности проектируемой территории с учетом временного отсутствующего населения.

Сведения о занятости населения Калужского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г., чел.

| Наименование поселения | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| Калужское с/п | 1916 | 1110 |  | 137 | 90 | 40 | 520 | 32 | 8 | - | 250 | - | 30 | 4 |

Анализ трудового потенциала. Численность трудоспособного населения в поселении – 1110 чел, что составляет 59,5 % от общей численности населения, из них в экономике поселения работает 137 человек, остальные работают за пределами поселения: в районном центре, других поселениях или муниципальных образованиях.

Центральной проблемой на рынке труда поселения становится не столько количественная нехватка рабочих мест для всех желающих трудоустроиться, сколько  недостаток предприятий в сельском поселении, а следовательно и рабочих мест.

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов;

- доля трудоспособного населения относительно высока, по сравнению с общекраевым показателем в 60,4%, в поселении она составляет 59,5%.

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Калужского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Северскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2011 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Калужского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2011 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Северского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико-, и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Северском районе эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию с целью постоянного либо временного проживания населения (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на прогнозный период с 2011 до 2030 года. В качестве основных тенденций прогнозируются следующие:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,63 до 2,11 рождений на 1 женщину детородного возраста;

- увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 73 лет;

- сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне 10,4-12,2 человек на 1000 населения;

- снижение смертности с 11,0 до 8,8 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.*

| Наименование показателя | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину | 1,63 | 1,38 | 1,65 | 1,99 | 2,11 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 70,6 | 71,0 | 72,1 | 73,0 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 10,4 | 10,6 | 11,3 | 11,7 | 12,2 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 11 | 10,8 | 10,0 | 9,0 | 8,8 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -0,6 | -0,2 | 1,3 | 2,6 | 3,3 |

* Прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период.

На основе современного состояния и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 1,0%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 7,5%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 6,5%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Калужского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,0 | 18,4 |
| - трудоспособного возраста | 59,5 | 57,1 | 54,6 | 53,4 | 51,9 |
| - старше трудоспособного возраста | 23,2 | 25,2 | 27,3 | 28,6 | 29,7 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Калужского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2400 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Калужского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе | 1916 | 2018 | 2130 | 2261 | 2400 |
| - моложе трудоспособного возраста | 332 | 356 | 384 | 406 | 441 |
| - трудоспособного возраста | 1140 | 1153 | 1164 | 1208 | 1246 |
| - старше трудоспособного возраста | 444 | 509 | 582 | 647 | 712 |

Существующая половозрастная структура населения                                    Проектная половозрастная структура населения

Калужского сельского поселения                                                                         Калужского сельского поселения

Генеральным планом предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения прогнозируется в станице Калужской.

Проектом внесения изменений, произведенных в 2018 г., в связи с выделением участков для многодетных семей, а так же осуществления инвестиционного проекта Жилой район «Солнеце-парк», проектируемая численность населения станицы Калужская дополнительно к предыдущим расчетам увеличивается на 1700 чел. и составит на расчетный срок 4000 чел.

Существующая и проектная численность Калужского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Калужская | 1892 | 4000 | 2108 |
| поселок Чибий | 24 | 100 | 76 |
| ВСЕГО | 1916 | 4100 | 2184 |

Существующие и проектные показатели Калужского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| 1 | станица Калужская | 1892 | 767,5 | 4000 | 853,7 |
| 2 | поселок Чибий | 24 | 18 | 100 | 18 |
|  | ВСЕГО | 1916 | 785,5 | 4100 | 871,7 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов 
Калужского сельского поселения

Структура прироста населения

Калужского сельского поселения на расчетный срок

3. Проектная организация территории Калужского сельского поселения

3.1.  Баланс земель по категориям

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Территория Калужского сельского поселения в административных границах, установленных законом Краснодарского края от 1апреля 2004 года № 677-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Северский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», в соответствии с данными государственного кадастра на 02.2018 г. (дата выгрузки из ГКН 01.10.2014г.) составляет 15078,5 га.

На период внесения изменений в генеральный план Калужского сельского поселения (03.2018г.) в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли населенных пунктов –  815,7 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 2171,5 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. –  73,1 га;

- земли лесного фонда – 12015,4 га (в соответствии с материалами лесоустройства по сведениям Комитета по лесу);

- земли водного фонда – 2,8 га.

Земли особо охраняемых территорий  в границах поселения отсутствуют.

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, рекреационных и производственных зон.

Для развития населенных пунктов на расчетный срок генерального плана проектом внесения изменений определен перевод земель сельскохозяйственного назначения (земель не разграниченной муниципальной собственности и земельный участок с кадастровым номером 
23:26:0601000:164) в земли населенных пунктов общей площадью 45,16 га в границы ст. Калужской. Территорий для развития п. Чибий достаточно в существующих границах населенного пункта площадью 18 га.

Ввиду невозможности исключения из границы населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 23:26:0601000:651 площадью 1,8 га земель лесного фонда, предусматривается его включение в границу ст.Калужской (планируемые лесопарки).

В исполнении требований Земельного Кодекса РФ проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрен перевод земель транспорта, размещающихся в проектной границе ст. Калужской, в земли населенных пунктов общей площадью 13,3 га.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования Калужское сельское поселение.

Баланс земельного фонда по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 815,7 | 5,4 | 868,8 | 5,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2171,5 | 14,4 | 2133,7 | 14,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спецназначения | 73,1 | 0,5 | 59,8 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 12015,4 | 79,7 | 12013,4 | 79,7 |
| 5 | Земли водного фонда | 2,8 | 0,01 | 2,8 | 0,01 |
|  | Всего земель в границах муниципального образования | 15078,5 | 100,0 | 15078,5 | 100,0 |

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

На расчетный срок генеральным планом развитие селитебных, производственных, общественно-деловых и рекреационных зон, учитывая сложные инженерно-геологические условия, предусмотрено на территориях, требующих наименее емкие капиталовложения в инженерную подготовку, максимально приближенных к освоенным территориям  и свободных от лесов и прочих обременений.

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории  путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас проектируемой территории представлен  региональной автодорогой «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ», проходящей через ст. Калужскую, а также автодорогами местного значения, складывающими транспортные каркасы населенных пунктов.

Данным генеральным планом, согласно предложениям Схемы территориального планирования муниципального образования Северский район, предусмотрен проектируемый участок автодороги – восточный обход станицы Калужской с возможным прохождением трассы в восточном направлении до ст.Саратовской Горячеключевского района. Также предусматривается реконструкция существующей региональной автодороги «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ». Предполагается, что на всем протяжении она будет иметь асфальтовое покрытие и будет оборудована парковочными площадками. Такое решение позволит привлечь дополнительный поток туристов в поселение и стимулировать развитие туристской отрасли.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории, приближенных к водным артериям. Немаловажную роль в развитии территорий населенных пунктов также играли исторически сложившиеся транспортные пути сообщения.

Станица Калужская расположена в двуречьи Супса и Илина. Водные артерии диктовали геометрию населенного пункта в целом и отдельных его кварталов. Большая масса жилых массивов вытянута с севера на юг и повторяет линии берегов. В северной части станицы между реками Супс и Старый Супс имеются отведенные под жилищное строительство территории. Проектом генплана предлагается включить их в структуру населенного пункта путем проектирования двух основных автомобильных связей с существующими дорогами.

Развитие жилых территорий станицы предусмотрено в южном направлении. На первую очередь предлагается освоить свободные от застройки участки внутри  или примыкающие к существующим жилым зонам.

Для обеспечения населения объектами социального и коммунально- бытового назначения генеральным планом предусмотрено не только реконструкция существующего общественного центра станицы, но и предусмотрены территории для размещения общественных подцентров, равномерно размещенных по всей территории населенного пункта.

Проектом предлагается использовать вдольбереговое естественное озеленение как зеленый каркас населенного пункта. Предполагается, что данные зеленые зоны общего пользования будут благоустроены. Здесь возможно размещать площадки отдыха, прогулочные зоны, а также, по согласованию с органами архитектуры и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, отдельно стоящие рекреационные объекты (клубы, кафе и пр.)

В дополнение к существующим зонам размещения объетов рекреации и туризма на р. Старый Супс западнее станицы Калужской, генеральным планом предусмотрены территории для объектов туристско-рекреационного комплекса с юго-западной части станицы Калужской на правом берегу р. Супс.

В районе пересечения русла реки старый Супс с автомобильной дорогой пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ в рамках инвестиционного проекта Жилой район "Солнцепарк" проектом внесения изменений в генеральный план планируется организация зоны для размещения рекреационного центра с спортивно-оздоровительным центром и пансионатом.

На въезде в станицу в районе пересесечения существующей региональной автодороги «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ» с проектируемым восточным обходом станицы Калужской предусмотрены зоны для размещения объектов придорожного сервиса.  Существующие производственные и сельскохозяйственные предприятия северной и западной частей станицы предусмотрены к реконструкции с целью уменьшения  размеров санитарно-защитных зон. Севернее станицы проектом предусмотрена территория для размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Увеличение кладбища предусматривается в восточном направлении от существующих захоронений.

Поселок Чибий расположен в южной части поселения и представляет собой компактное жилое образование с хаотичной усадебной застройкой. Генеральным планом предусмотрено структурирование существующей уличной сети и освоение свободных от застройки территорий. Проектируемые жилые территории предусмотрены в северо-восточной части поселка. В геометрическом центре поселка предусмотрена организация общественного центра с магазином товаров повседневного спроса. На расчетный срок предусмотрено расширения действующего кладбища.

3.3. Функциональное зонирование территории

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Калужского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Калужского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилых, общественно-деловых, коммунально-складских и рекреационных зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Калужского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона леса.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие зоны усадебной жилой застройки с плотностью населения 20 чел. / га.

Для развития на расчетный срок проектом дополнительно определено 43,99 га территории для зоны усадебной жилой застройки. Общая площадь жилой зоны на расчетный срок согласно решениям данного генерального плана составит 389,79 га.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Данным проектом данная функциональная зона дифференцирована на:

- зону делового, общественного и коммерческого назначения;

- зону размещения объектов образования и здравоохранения.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предусматривается развитие зон общественно-делового назначения путем размещения общественных подцентров на территориях населенных пунктов поселения.

Таким образом, на расчетный срок генерального плана предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 16,6 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 19,1 га.

Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона зеленых насаждений общего пользования;

- зона спортивного назначения;

- зона объектов рекреации и туризма.

Зона объектов рекреации и туризма предназначения для размещения объектов и сооружений туристско-рекреационного комплекса - баз отдыха, туристических баз и лагерей, пансионатов отдыха и пр. В настоящее время на территории Калужского  поселения туризм практически отсутствует как отрасль экономики, однако, существуют несколько объектов сезонного функционирования, связанные с эпизодическим отдыхом на природе и рыбалкой. Ввиду имеющегося природно-климатического и ресурсного потенциала территории данным проектом предусмотрено увеличение доли  туристской отрасли, выбрано направление на развитие эко- и этнотуризма, детского, семейного и оздоровительного туризма.

Зона зеленых насаждений общего пользования занимает свободные от транспорта территории,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения (парки, скверы), а также озелененные территории вдоль водных артерий, предлагаемых к вовлечению в зеленый каркас населенных пунктов.  Зоны зеленых насаждений общего пользования должны быть благоустроены. Здесь возможно размещать площадки отдыха, плоскостные спортивные объекты, детские площадки, прогулочные зоны, а также, по согласованию с органами архитектуры и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, отдельно стоящие рекреационные объекты (клубы, кафе и пр.)

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных спортивных объектов (спортивных площадок, стадионов).

Данным проектом для развития зоны рекреационного назначения определены территории в населенных пунктах (180,59 га), а также за их границами (12,36 га). Общая их площадь с учетом проектируемых на расчетный срок составит 192,95 га, в том числе для размещения курортных и туристско-рекреационных объектов – 29,27 га.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса (II-V класс опасности);

- зона размещения производственных и коммунально-складских предприятий не выше IV-Vкласса опасности;

- зона многофункционального назначения, в том числе размещения объектов придорожного обслуживания (не выше IV-Vкласса опасности).

Такая дифференциация  территорий соответствует максимально возможным размерам санитарно-защитных зон объектов, расположенных в той или иной подзоне.

Так согласно  действующему СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны составляет:

- V класс – 50 метров;

- IV класс – 100 метров;

- III класс – 300 метров;

- II класс – 500 метров.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани, пожарные депо и т.д.).

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль сельского и лесного хозяйства. Планируемая категория опасности (вредности) предприятий и объектов, расположенных в границах или в соседстве с селитебными территориями, V класс с размерами санитарно-защитных зон не более 50 метров.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование и модернизация предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

В данной функциональной зоне необходимо размещать сооружения инженерной инфраструктуры: водозаборные сооружения и объекты водоподготовки, очистные сооружения канализации. Для таких объектов должны быть соблюдены требуемые санитарные разрывы, технические регламенты и нормы, а также созданы необходимые санитарные условия эксплуатации данных объектов.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона специального назначения.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения (санитарно-защитное озеленение), объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения).

В границах  Калужского сельского поселения расположены 3 кладбища, два из которых действующие.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено расширение существующих действующих кладбищ, расположенных в восточной части станицы Калужской и северо-западнее п. Чибий.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающими фитонцидными свойствами.

Зона сельскохозяйственного использования.

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственных угодий. Данная зона преимущественно занимает равнинную северную часть поселения. В срединной части поселения она представлена отдельными полянами среди зоны леса.

Проектом данная зона дифференцирована на:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- сады.

Генеральным планом предусмотрено развитие сельскохозяйственной отрасли. Северную часть сельскохозяйственной зоны целесообразно использовать для выращивания различных культур, срединную часть, ввиду преобладания неравнинного рельефа, рекомендуется использовать для ведения личного подсобного, крестьянско-фермерского и садово-дачного хозяйства, растениеводства, садоводства, выпаса скота, сенокосов и пашни.

Данным проектом, ввиду наличия предгорных экологически чистых территорий в границах поселения, предлагается развитие производства лекарственных трав.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.7.1.11).

Зона леса.

Зона леса занимает большую часть территории сельского поселения и включает территории, занятые многолетними зелеными насаждениями, в том числе земли государственного лесного фонда, хозяйственная деятельность в границах которых осуществляется согласно Лесному законодательству РФ.

4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Калужском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Приказом Департамента по архитектуре и градостроительства Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. №78 (с учетом изменений Приказ №73 от 13.03.2017).

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Калужском сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет или 28 мест на 1 тыс. | 115 | 50 | 65 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 111 мест на 1 тыс. чел. | 455 | 230 | 225 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 46 | 0 | 46 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 42 | 0 | 42 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 75 | 0 | 75 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 41 | 0 | 41 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 22 | 0 | 22 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 40 | 0 | 40 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 2 | 0 | 2 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 205 | 0 | 205 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 18,4 | 0 | 18,4 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 12,3 | 0 | 12,3 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 328 | 30 | 298 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,9 | 0 | 2,9 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 328 | 0 | 328 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 328 | 0 | 328 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 328 | 60 | 268 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 102 | 0 | 102 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 7992,5 | 950 | 7042,5 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 41 | 0 | 41 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 1230 | 0 | 1230 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 1230 | 354 | 876 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 164 | 0 | 164 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 25 | 0 | 25 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 164 | 16 | 148 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 29 | 0 | 29 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 246 | 0 | 246 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 3,5 на 1 тыс. чел. | 14 | 0 | 14 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 7 на 1 тыс. чел. | 29 | 0 | 29 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 25 | 0 | 25 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |

Предложения по размещению учреждений соцкультбыта в разрезе населенных пунктов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Требуется дополнительно запроектировать на расчетный срок, кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | станица Калужская | поселок Чибий |
|  | Проектная численность населения | чел. | - | 4000 | 100 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 85% в городских и сельских поселениях | 65 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9 кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 225 |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посеще-ний в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 75 |  |
| 4 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | авто-мобилей | 0,2 на 1 тыс. населения | 0 |  |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 41 |  |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 298 |  |
| 7 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,9 |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 328 |  |
| 9 | Плоскостные спортивные учреждения | м² | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 7042,5 |  |
| 10 | Предприятия повседневной торговли (на территориях малоэтажной застройки) | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 876 |  |
| 11 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 164 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 148 |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 29 |  |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,3 |  |
| 15 | Пождепо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 |  |

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена одним образовательным учреждением – средней общеобразовательной школой на 240 мест, совмещенной с детским садом на 50 мест.

Существующей вместимости школы и детских садов недостаточно для обеспечения населения образовательными услугами на расчетный срок.

Перечень средних образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ №23 Совмещенная с ДДУ | ст-ца Калужская, ул. Красная, 20 | 240 | 11294 | ст-ца Калужская, пос. Чибий |
|  |  | 50 |  |  |

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство детского сада на 75 мест в ст-це Калужской (с учетом обслуживания пос. Чибий);

- строительство детского сада на 240 мест в ст-це Калужской (с учетом обслуживания пос. Чибий);

- строительство школы ст-це Калужской на 280 мест (с учетом обслуживания пос. Чибий);

- строительство школы ст-це Калужской на 810 мест (с учетом обслуживания пос. Чибий).

Учреждения дополнительного образования (или их филиалы), предлагается организовывать на базе имеющейся школы.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения медицинскую помощь оказывает 1 фельдшерско-акушерский пункт.

Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Мощность амбулатории, посещений в смену | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | ст-ца Калужская |  | 1819 | ст-ца Калужская, пос. Чибий |

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Вследствие этого генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство в ст-це Калужской амбулатории на 75 посещений в смену.

На расчетный срок генерального плана необходимо предусмотреть строительство аптек общей торговой площадью не менее 41 м².

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Северский район.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Северского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Калужского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 1 место в детских домах-интернатах;

- 22 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 3 мест в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Северского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию Северский район необходимо обеспечить:

- 40 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 2 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Калужское сельское поселение, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Калужское сельское поселение. Учреждения культуры проектируемой территории в настоящее время представлены клубом и библиотекой в ст-це Калужской.

Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Вместимость (мест, томов, экспонатов т.д.) | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СК ст-цы Калужская | ул. Красная 18 | 30 | 96 | ст-ца Калужская, пос. Чибий |
| 2 | Сельская библиотека | ул. Красная,13 | 10 | 110 | ст-ца Калужская, пос. Чибий |

На расчетный срок генерального плана существующих учреждений культуры недостаточно.

Общее количество учреждений культуры с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- помещений для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности – 205 м2;

- клубов или учреждений клубного типа – 328 зрительных мест (дополнительно запроектировать 298 мест).

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена тренажерным залом, футбольным полем и 2 волейбольными площадками в ст-це Калужской.

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Калужского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- территории физкультурно-спортивных сооружений общей площадью 2,9 га;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 328 м2;

- спортивные залы общего пользования площадью не менее 328 м2;

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 328 кв. м. (дополнительно запроектировать 268 кв.м);

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 7,99 тыс. м² (дополнительно запроектировать – 7,04 тыс. м²);

- спортивно-досуговый центр общей площадью не менее 1230 м2.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Калужском сельском поселении расположено 9 магазинов розничной торговли общей торговой площадью 354 кв. м.,  1 предприятие общественного питания на 16 мест.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо обеспечить дополнительное размещение на проектируемой территории объектов потребительской сферы в количестве:

- магазины повседневной торговли – общей площадью торговых залов 1230 м² (дополнительно запроектировать – 876 м²);

- предприятия общественного питания – общей вместимостью 164 посадочных мест (дополнительно запроектировать – 148 м²);

- объекты бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 29 ед.;

- банно-оздоровительный комплекс на 29 мест;

- 1 отделение банка.

5. Развитие транспортной инфраструктуры

Важнейшую роль в эффективном функционировании народнохозяйственного  комплекса играет транспортная система.

В Краснодарском крае получили развитие все виды современного транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный и трубопроводный.

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Северский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время Северский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Транспортная инфраструктура на территории Калужского сельского поселения представлена только объектами автомобильного транспорта. Основной транспортной артерией поселения является региональная автодорога «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ».

В качестве основных мероприятий по совершенствованию системы внешних связей в данном проекте, согласно положениям Схемы территориального планирования Северского района, предусматривается строительство объездного участка автодороги регионального значения «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ», проложенного восточнее ст.Калужской, с возможным прохождением трассы в восточном направлении до ст. Саратовской Горячеключевского района.

Также предусматривается реконструкция существующей региональной автодороги «пгт.Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г.Горячий Ключ». Предполагается, что на всем протяжении она будет иметь асфальтовое покрытие и будет оборудована парковочными площадками. Такое решение позволит привлечь дополнительный поток туристов в поселение и стимулировать развитие туристской отрасли.

Сеть автодорог местного значения представлена улицами в населенных пунктах и дорогами к производственным предприятиям и иным объектам капитального строительства местного значения.

Общая протяженность существующих дорог регионального и местного значения в Калужском сельском поселении составляет – 45,4 км, на расчетный срок с учетом строительства новых дорог и улиц их общая протяженность составит 68,9 км.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- реконструкция региональной автодороги;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- строительство объездного участка автодороги регионального значения;

- организация центров придорожного обслуживания.

6. Инженерное оборудование территории

Данный раздел генерального плана разработан субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI».

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения.

Для создания условий поступательного развития территории Калужского сельского поселения, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности территории, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Расчет нагрузок на инженерные сети произведен с учетом прогнозного прироста численности населения, а также требуемых мощностей для проектируемых производственных предприятий.

6.1. Водоснабжение

Существующее положение

Водопроводное хозяйство поселения находится на балансе МУКП «Водоканал Калужского сельского поселения». В настоящее время большая часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии и требует замены. На водозаборе отсутствуют водоизмерительные приборы, что затрудняет определения фактического объема воды. Качество воды не отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

В состав водозаборных  сооружений в ст.Калужской входят скважины и Башни Рожновского.

Износ водопроводных сетей составляет 60%.

Поселок Чибий имеет нецентрализованное водоснабжение посредством шахтных и трубчатых колодцев.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

ст.Калужская

Численность населения ст.Калужской на расчетный срок составит 2300 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 225 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. =520 м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 40 м³/сут

3.Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с  п.2.1. прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода

Qпром.пр. = 20% Qсут /100

Qпром. = 120 м³/сут

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 520м³/сут + 40м³/сут + 120м³/сут = 680 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Водопровод ст.Калужской является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным и  противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   станицы на один пожар составит 10 л/с, количество одновременных  пожаров – 1.

Храниться неприкосновенный противопожарный запас должен в резервуарах чистой воды или в водонапорной башне.

Вывод:

Для ст.Калужской предусмотреть сохранение существующей системы централизованного водоснабжения, но для повышения рентабельности существующего водоснабжения и увеличения мощности водопровода на расчетный период необходимо проведение следующих мероприятий:

1.Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Проектом предлагается единая централизованная система водоснабжения с организацией гарантированного источника водоснабжения.

Увеличение водопотребления потребует дополнительного источника водоснабжения. Организация источника водоснабжения предполагается проводить в несколько этапов.

2. Для улучшения существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы, а так же учитывая увеличения водопотребления на расчетный срок необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

-  на первом этапе предлагается предусмотреть обустройство водозабора и строительство водоводов;

- на втором этапе - строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков, обустройство новых перспективных микрорайонов.

3.Необходимо предусмотреть строительство  дополнительного водонапорной башни емкостью 100 м³. В резервуаре будет храниться неприкосновенный 10 минутный противопожарный запас, который будет пополняться во время пожара.

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

В  перспективе, возможно, добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территорий и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб существенно снижает потери в водоводах и разводящих сетях, за счет современного внедрения приборов учета воды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения" №2640,  действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

6.2. Канализация

Существующее положение

В настоящее время в Калужском сельском поселении централизованной системы канализации не имеется.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

ст.Калужская

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод составляет     Qсут. = 520 м³/сут.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 25 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 545 м³/сут.

Проектное предложение

Для организации централизованной системы канализации  проектом может быть предложено два варианта  решения канализования.

1. Первый вариант:

Системой самотечно-напорных коллекторов сточные воды направляются на очистные сооружения общей производительностью. В качестве очистных сооружений может быть предложена станция  биологической очистки сточных вод заводского изготовления, выпускаемая ЗАО  «СМБ ГРУПП» г.Москва. По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям,  предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения.

Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности. Станция изготовлена из вспененного полипропилена и имеет модельный ряд по производительности от 1 м³ до 1000 м³. Требует минимального времени при монтаже и пуске в эксплуатацию.

2. Второй вариант:

Территория населенных пунктов делится на несколько бассейнов канализования  и предлагается применить кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых  коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения исходя из особенностей рельефа местности и численности его населения путем организации КЭЦ, который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную и ТП.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях и поддерживающие их систему КНС, ТП, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций.

В качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до  10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Данным генеральным планом определены зоны для размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в северной части ст. Калужской и для размещения локальных очистных сооружений хозбытовых стоков в северо-восточной части п. Чибий.

Таким образом, применяя  современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства поселения Калужского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки  принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование сельского поселения уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары далее на локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

6.3. Газоснабжение

Существующее положение.

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Калужского сельского поселения Северского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/863 от 24.06.2010г., справок ОАО «Северскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

В настоящее время населенные пункты поселения не газифицированы. В станице калужской построен газораспределительный пункт.

Согласно техническим условиям за источник газоснабжения населенных пунктов Калужского сельского поселения принята существующая ГРС Новодмитровская с давлением газа на выходе 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Калужского сельского поселения будет осуществляется по  газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

Проектное предложение.

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Северский район в разрезе населённых пунктов | Существующая численность населения | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Калужское сельское поселение | 1868 | 2300 |
| - ст.Калужская | 1868 | 2300 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Калужского сельского поселения Северского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужское сельское поселение | м³/ч | 2524 |
|  | - ст.Калужская | -«- | 2524 |

Максимальные годовые расходы газа

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужское сельское поселение | тыс.м³/ч | 4544 |
|  | - ст.Калужская | -«- | 4544 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Калужскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 4544 |
|  | - ст.Калужская | -«- | - | 4544 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | -«- | - | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность газопроводов среднего давления | км | - | 12,8 |

6.4. Теплоснабжение

Существующее положение.

Существующее теплообеспечение жилой и общественной застройки осуществляется от автономных источников теплоснабжения.

Проектные предложения

На расчетный срок генеральным планом предусматривается сохранение автономного теплообеспечения с переходом на газовые котлы в процессе газификации населенных пунктов.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

На расчетный период также необходимо предусмотреть мероприятия по переходу на альтернативные источники тепла, работающие от возобновляемых источников энергии.

6.5. Электроснабжение

Общая часть

Раздел электроснабжение проекта «Генеральный план Калужского сельского поселения Северского района Краснодарского края»   на срок до 2030г. выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схемы электроснабжения 10кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Проектируемая территория рассчитана на расчётный срок до 2030года. В схему проекта включены вопросы электроснабжения жилой зоны, административных зданий, учреждений культуры, спорта, детских садов, а также предприятий торговли и бытового обслуживания на расчётный срок до 2030г.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети 10кВ подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется прокладка новых участков ВЛ10кВ от существующих трансформаторных подстанций.

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.). Результаты расчетов приведены далее в таблице.

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов Калужского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция:

- ПС35/10кВ «Калужская» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Калужская», на которой выполнить:

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

- замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ относится к V району по гололедным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

На расчетный срок генплана необходимо строительство линий 10кВ в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 на отпайках.

Новые опоры необходимо выполнить по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Принципиальная схема существующих и проектируемых коридоров сетей 10кВ, а также место размещение подстанций 10/0,4кВ приведены на чертежах проекта.

Альтернативные и энергосберегающие технологи

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Калужская» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 2

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 2845 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч | - | 762 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - |
| ПС35/10кВ | шт. | 1 | 1 |
| КТП 10/0,4 | шт. | - | - |

6.6. Слаботочные сети

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации Калужского сельского поселения в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих  радиоузлов с установкой усилителя мощностью. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.

Предлагается развитие радиофикации  поселков Калужского сельского  поселения  через беспроводное вещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Телефонизация

Состояние слаботочных сетей на территории Калужского сельского поселения  характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Жители Калужского сельского поселения пользуются услугами местной, междугородной и международной телефонной связи, так и новыми услугами связи: передача данных,  доступ к Интернет. В связи с развитием экономической зоны ЛТУ планирует замену станций аналоговых на цифровые с целью предоставления новых, перспективных услуг связи высокого качества. Монтированная емкость ЭАТС-1856 номеров, задействованная – 1437

На  территории Калужского сельского поселения имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям поселка:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой

- по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Обеспеченность средствами массовой информации

В районе функционирует  местная организация телевещания.

На всей территории района осуществляют вещание краевые и федеральные телекомпании: НТК, ГТРК Кубань, Первый, НТВ, РТР.

Почта оказывает перечень услуг почтовой связи:

- производит подписку и реализацию местных, краевых и федеральных печатных изданий.

7. Санитарная очистка, благоустройство и озеленение   территории

7.1. Санитарная очистка территории

В настоящие время захоронение твердых бытовых отходов производится на свалке мусора  южнее ст. Калужской, требующей дополнительного обустройства для приведения  в соответствие с действующими санитарными нормами.

Для хранения пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов используются существующие склады ядохимикатов, расположенные на территории сельскохозяйственных предприятий.

На территории Северского района не осуществляется прием и захоронение опасных отходов. Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных ламп  проводится в соответствии с договорами  на предприятиях  ртутьсервиса г. Краснодара и ООО «Ртутная безопасность»  и   ст.Холмской Абинского района.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах при МУЗ «Северская ЦРБ» в ст.Северской .

Вторичные отходы (чёрный и цветной металлолом) на территории Северского района перерабатывается на предприятии ООО ПП «Афипское»  методом  плавки.

В районе действует предприятие ООО «Эко-био», которое производит утилизацию нефтесодержащих отходов.

Загрязнение окружающей среды в районах размещения отходов зависит не только от площади и мощности свалок, но и от суммарного количества загрязняющих веществ, вовлекаемых в процессы их техногенной миграции. Объектами негативного экологического воздействия объектов по захоронению бытовых отходов являются:

Атмосферный воздух. Воздействующие факторы – бесконтрольные миграции свалочных газов, работа транспорта и техники;

Поверхностные и подземные воды. Основные воздействующие факторы – фильтрация загрязненных стоков в водоносные горизонты, распространение загрязненных вод поверхностного стока, аварийные поверхностные сбросы на рельеф загрязненных стоков;

Почвы прилегающих территорий. Воздействующие факторы – ветровой разнос пылевых аэрозолей с участка захоронения ТБО, неорганизованный сток загрязненных ливневых вод, поровые миграции свалочного газа.

Ландшафт территории. Воздействующий фактор – нарушение естественного рельефа, образование искусственных положительных форм рельефа, подверженных эрозионным воздействиям.

Растительный и животный мир. Воздействующие факторы – увеличение общей техногенной нагрузки территории размещения полигона ТБО и свалки, загрязнение среды обитания флоры и фауны. Последствия – резкое падение численности экологически наиболее неустойчивых биологических видов, деградация биоценозов с доминирующим развитием специфических биокомплексов (наиболее значимые – насекомые, грызуны – крысы, мыши, из птиц – врановые, чайки).

Основными недостатками существующего объекта размещения отходов являются:

- отсутствие разработанной проектно-сметной документации;

- отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы и органов санитарно-эпидемиологического надзора на проектно-сметную документацию;

- отсутствие разработанных проектов ПДВ, ПДС и ПНОЛРО, а также разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также лимиты размещения отходов производства и потребления;

- не осуществляется лабораторный контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ;

- отсутствуют скважины для наблюдения за качеством грунтовых вод;

- не осуществляется контрольное взвешивание специального автотранспорта, доставляющего отходы на место захоронения;

- не осуществляется контроль за морфологическим, фракционным и химическим составом отходов, принимаемых на захоронение;

- эксплуатация объектов захоронения ведется с нарушением технологии, а именно без уплотнения и ежедневной пересыпки инертными материалами;

- не проводятся мероприятия по рекультивации.

Санитарная очистка территории населенных пунктов  Калужского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Согласно положениям схемы территориального планирования муниципального образования Северский район территория для возможного размещения комплекса по переработке и утилизации отходов потребления определена в 4 км западнее пгт. Афипский. В том случае, если размещение данного комплекса будет определено в ином муниципальном образовании, на данном месте на расчетный срок СТП Северского района предусматривается размещение комплекса сортировки и переработки ТБО с усовершенствованным полигоном районного значения.

Данным генеральным планом на расчетный срок предусмотрено закрытие и рекультивация действующей свалки мусора. Согласно положениям СТП Северского района восточнее ст. Новодмитриевской предусмотрено строительство площадки временного хранения, сортировки и первичной переработки ТБО. Таким образом, твердые бытовые отходы из Калужского поселения предусматривается вывозить на проектируемую площадку, а далее после сортировки и обработки - на проектируемый комплекс в пгт. Афипский.

Утилизация опасных отходов предусматривается на специализированных предприятиях за пределами проектируемого поселения.

Вопрос мусороудаления на данном этапе развития территории должен решаться комплексно с учетом существующей материально-ресурсной базы и возможностей ее обновления и модернизации. Данным проектом предлагается принципиальная схема решения данного вопроса, основные положения которой следующие:

- разработка и реализация Генеральной схемы очистки населенных пунктов Северского района с учетом современных требований к санитарной очистке населенных пунктов Краснодарского края;

- обустройство контейнерных площадок во всех населенных пунктах поселения, согласно расчетам и действующих норм;

- обновление парка мусороуборочной техники.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Наименование | Численность на расчетный срок | Количество контейнеров (штук) | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн | м3 |
| Калужское сельское поселение, ВСЕГО | 2 400 чел. | 26 | 672 | 3360 |
| ст. Калужская | 2 300 чел., | 24 | 644 | 3220 |
| п. Чибий | 100 чел., | 2 | 28 | 140 |

Годовое накопление крупногабаритных отходов на расчетный срок составит 170 м3.

Суточное накопление отходов составляет:

3530 м3 / 365 дней = 9,7 м3 / сут,

Проектом принята схема вывоза отходов 1 раз в 2 дня.

Таким образом, необходимое количество контейнеров для сбора мусоря, исходя из объема контейнера 0,75 м3, составит 26 штук.

На расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 20 м3  и 26 контейнеров объемом 0,75 м3 при условии вывоза мусора 1 раз в два дня.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

Уточненные объемы и виды образующихся отходов, потребность в мусоровозном транспорте для своевременного удаления отходов до места их обезвреживания и переработки, а также места размещения контейнерных площадок для каждого населенного пункта в отдельности должны быть определены на последующих стадиях конкретного проектирования или при разработке генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов.

7.2. Озеленение и благоустройство территории

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования, дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сети инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенных пунктов Северского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Проектируемая территория Калужского сельского поселения по своим климатическим характеристикам относится к району умеренно-континентального климата.

Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания многих декоративных деревьев и кустарников.

Существующие зеленые насаждения населенных пунктов Калужского сельского поселения представлены в основном лиственными породами деревьев, различными декоративнолиственными и цветущими кустарниками.

Наличие негативных инженерно-геологических процессов, таких как оврагообразование, оползни, эрозия почв является отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства как на данных территориях, так и на прилегающих. Таким образом, для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий по укреплению и одерновки склонов путем посева многолетних трав и растений, таких как клен полевой, айлант, ольха белая, барбарис, акация желтая, боярышник, бересклет, облепиха и др. Также на расчетный срок на территориях населенных пунктов необходимо проведение инженерно-технических мероприятий по берегоукреплению и созданию благоустроенных приречных набережных.

Площадь зеленых насаждений на территориях населенных пунктов увеличится на расчетный срок за счет создания благоустройства и нового строительства школ, детских садов, общественных зданий, спортивных сооружений и жилых кварталов, создания скверов, набережных, а также озеленения санитарно-защитных зон.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека.

8. Мероприятия по улучшению состояния и оздоровлению окружающей среды

8.1. Общие положения

Планируемая территория Калужского сельского поселения является одной из перспективных и инвестиционно привлекательных точек Краснодарского края для развития курортно-туристической базы и строительства экологических видов жилья.

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Калужского сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Генеральный план содержит принципиальные предложения по планировочной организации городского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира.

Территория Калужского сельского поселения в настоящее время имеет низкую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.

8.2. Охрана водных ресурсов

На территории Калужского сельского поселения водными объектами являются реки Илин, Супс, Старый Супс, Водогай, Бзюк, Большой Чибий, Уне-Убат, Безымянка, а также балки Платонова, Аульная, Межевая, Бешенная, Адагай, Ольховая, Камышовая, Муравьева; щели Жернового, Панкратова, Попова, Мановича, Прямая; ерики Глубокий, Шабанов.

В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

Для горных рек характерно сочетание   снегово-ледникового                      и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему  уровня воды от таяния ледников и снежников.

В периоды паводков воды реки перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется  в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и другими факторами.

По внутригодовому режиму реки района относятся к низовью Кубани.

С целью омоложения рек, настоящим проектом предлагается расчистка русел рек. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также генеральным планом на территориях населенных пунктов предусмотрено устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных набережных.

Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод условно благоприятная.

Основными источниками загрязнения рек и водоемов планируемой территории являются сбросы сточных вод от жилой застройки. Действующих предприятий, в том числе сельскохозяйственных, сбрасывающих неочищенные сточных вод в поверхностные водоемы, в границах поселения в настоящее время нет.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Калужского сельского поселения (рек Большой Чибий, Уне-Убат, Супс, Илин, Бзюк – 100 м, всех водных объектов – 50 м).

В границах водоохранных зон в настоящее время не располагаются действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных зонах. На территориях населенных пунктов в водоохранных зонах рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте установлены границы водоохранных зон рек и ручьев.

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено 100-%ое канализование населенных пунктов поселения путем прокладки канализационных сетей и строительства очистных сооружений в ст. Калужской и локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в п. Чибий, а также строительство сетей и локальных очистных сооружений ливневой канализации. Для канализования курортных территорий горной части поселения также предложено использовать современные системы локальных очистных сооружений.

Первоочередными мероприятиями по созданию системы ливневой канализации населенных пунктов должна стать разработка схемы благоустройства территории (возможно на стадии генерального плана населенного пункта), где необходимо произвести расчет объема ливневых стоков с территорий населенных пунктов и разработать схемы вертикальной планировки территории с целью определения типа системы ливневой канализации. В последующем при проведении реконструкций существующих улиц и дорог, а также при строительстве новых необходимо учитывать необходимость закладки систем ливневой канализации.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных и дождевых вод, будет улучшено санитарное и экологическое состояние территории и водоемов Калужского сельского поселения.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Калужского сельского поселения являются:

  - Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на действующих производственных и сельскохозяйственных предприятиях поселения необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

  - Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения.

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

8.3. Охрана воздушного бассейна

По метеорологическому потенциалу загрязнения Калужское сельское поселение относится ко II зоне с характерным умеренным потенциалом загрязнения воздуха. Общий фон естественной запыленности близкий к нормативной. Повторяемость слабых ветров незначительна, что является благоприятным для рассеивания и самоочищения атмосферы.

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения.

Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновыми и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт, животноводческие и территории сельхозпредприятий.

Стационарных постов наблюдения в Калужском поселении нет.  Ближайшие маршрутные посты наблюдения организованы в санитарно-защитной зоне ОАО «Северский завод фурнитуры и мебели» в ст.Северской.

Государственный лабораторный контроль за загрязнением воздуха осуществляется в зоне влияния автомагистралей (автодорога федерального значения «Краснодар-Новороссийск») по основным ингредиентам: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, предельным углеводородам, формальдегиду.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с  численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 140 мкг/м3,  NO2  -  56 мкг/м3 , SO2 – 11 мкг/м3, CO2 – 1,8 мг/м3, H2S- 4 мкг/м3.

В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

При проведении строительных работ необходимо:

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие.

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с.

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов поселения в процессе развития территорий будут дополнительно вносить новые объекты теплоснабжения, новые производственные предприятия, реконструируемые объекты агропромышленного комплекса, новые линейные объекты транспортной инфраструктуры, а также увеличивающийся с каждым годом автопарк как легкового, так и грузового транспорта.

Для минимизации отрицательного воздействия на атмосферный воздух и оздоровления окружающей среды населенных мест данным проектом предусмотрен ряд мероприятий, плановое проведение которых позволит сохранить здоровую среду обитания для нынешних и последующих поколений.

    - Транспорт.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить проведение ремонта и модернизации автодорог общего пользования с целью повышения их технических категорий, провести реконструкцию и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов, а также их благоустройство и озеленение.

Генеральным планом также предусмотрено строительство объездного участка региональной автодороги восточнее ст. Калужской.

    - Объекты агропромышленного комплекса.

Во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, на действующих и проектируемых животноводческих объектах необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также  установок дезинфицирующих воздух с бактерицидными лампами. Организация санитарно-защитных зон согласно разработанным проектам неотъемлемое условие дальнейшего функционирование уже действующих и проектируемых в перспективе сельскохозяйственных предприятий.

  - Производственные и коммунально-складские объекты.

Данный генеральный план учитывает возможность перспективного развития территории только при реализации мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон действующих производственных и коммунально-складских предприятий.

Необходимо осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки. Залогом достижения положительных показателей состояния атмосферного воздуха населенных пунктов является совершенствование технологических процессов на производственных предприятиях, модернизация предприятий и обеспечение их оборудованием с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу.

Таким образом, все действующие предприятия должны обеспечить условия выполнения установленных на расчетный срок санитарно-защитных разрывов, приведенных на чертеже ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории».

Для коммунально-складских предприятий необходимо пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения необходимо провести рекультивацию существующей свалки ТБО, запретить сжигание отходов, стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара. Утилизацию промышленных отходов производить на специализированных предприятиях, утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок должна осуществляться на проектируемую площадку временного хранения в Новодмитриевском сельском поселении или непосредственно на проектируемом комплексе переработки и захоронения ТБО в пгт. Афипский.

Для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно- защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории.

8.4. Охрана почвенно-растительного покрова

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов при интенсивном земледелии освоение территорий невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.

Планируемая  территория находится в зоне выпадения обильных осадков, носящих ливневый характер. В рельефном отношении эта территория сильно расчленена с наличием большого количества балок,  водоразделов и склонов различной крутизны – от пологих до сильнопокатых и крутых.

Сочетание таких факторов, как ливневый характер осадков гористый рельеф, а также наличие плотных пород, сведения леса и нарушение правил использования склоновых земель, способствует проявлению водной эрозии. Водная эрозия наиболее интенсивно проявляется на сильнопокатых и крутых склонах.  По характеру проявления водная эрозия преимущественно плоскостная – смыв идет равномерно по всей плоскости. Большое распространение получила здесь и ливневая эрозия, которая чаще всего проявляется на почвах с легким механическим составом. Почвы поддаются эрозии неодинаково, стойкость почвы к смыву определяется их механическим составом, водопрочностью структуры, а также плотностью и водопроницаемостью. При обогащении почвы органическими веществами повышается ее сопротивляемость смыву, так как повышается влагоемкость и агрегатность.

Почвы планируемой территории подразделяются на четыре основных типа.

Слабодифляционноопасные земли.

К этой категории земель отнесены черноземы выщелоченные уплотненные в т.ч. глубокосреднесолончаковатые слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые и тяжелосуглинистые. Кроме того, к этой категории земель частично отнесены лугово-черноземные, карбонатные и вышелоченные уплотненные слабосолонцеватые и слабосолончаковатые слабогумусные сверхмощные легкоглинистые. Расположены они на равнинах водораздельных поверхностях предгорной равнины и периодически подвергаются действию сильных ветров.

Для защиты почв от ветровой эрозии рекомендуется обычная зональная агротехника с созданием системы лесополос, введением в севообороты многолетних трав и применение простейших противоэрозионных агротехнических мероприятий. При возделывании всех культур основную обработку и мероприятия по уходу за почвой следует проводить поперек направления эрозионноопасных ветров.

Кроме того, противоэрозионный агрокомплекс, включает: вспашку без выравнивания, буферную зябь на черных парах, прикатывание посевов, подбор зимостойких и засухоустойчивых сортов.

Для создания хорошо развитого покрова, надежно защищающего почву от выдувания, необходимо озимые размещать по лучшим предшественникам, обогащать почву элементами питания, поля севооборотов следует размещать длинными сторонами перпендикулярно господствующему направлению ветров.

Среднеэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены черноземы выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные мощные и среднемощные слабосмытые легкоглинистые и частично лугово-черноземные выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые. Эти земли подвержены наряду с ветровой еще и слабой водной эрозии. Поэтому на них требуется комплекс мероприятий по защите их от совместного действия ветровой и водной эрозии.

На землях данной категории обязательно предусматривается: буферная зябь на черных парах, периодическое почвоуглубление и глубокое рыхление зяби, обработка почвы и посев поперек или по контурам склона, прикатывание посевов рифлеными или шпоровыми катками, возделывание озимых с мульчирующей обработкой почвы и с глубоким рыхлением с оставлением пожнивных остатков предшествующих культур.

Сильноэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены почвы, черноземы выщелоченные уплотненные слабогумусные мощные среднемощные среднесмытые легкоглинистые. Эти почвы подвергаются как водной так и ветровой эрозии.

В связи с тем, что эти почвы залегают на склонах, они отнесены к непахотнопригодным землям, для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов, пахотные участки здесь необходимо залужить многолетними травами. На существующих пастбищах проводить мероприятия по поверхностному улучшению и соблюдать нормированный выпас скота.

Очень cильно эрозионно опасные земли.

К этой категории отнесены эродированные почвы днищ глубоких балок. Располагаются эти почвы по днищам глубоких балок и подвергаются действию очень интенсивных водно-эрозионных процессов. Для предотвращения водной эрозии в первую очередь необходимо провести залесение особоэрозионноопасных участков. Участки пастбищ на данных почвах необходимо залужить многолетними травами и соблюдать строго нормированный выпас скота.

Экологическое неблагополучие вызвано интенсивным загрязнением почв тяжелыми металлами, основными источниками загрязнения природной среды являются:

- газовые выбросы от транспорта;

- сверхнормативное внесение удобрений на территориях дачных поселков и садов.

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как удовлетворительная.

Предложенные генеральным планом территории под развитие Калужского сельского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и промышленных зон.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:

- своевременный организованный вывоз бытового мусора;

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками;

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель,   борьба   с   замазучиванием   территории,   травосеяние,   создание системы озеленения вдоль автодорог;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-	создание   высокой  степени  благоустройства  территории   населенных пунктов Калужского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

8.5. Охрана недр

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены углеводородным сырьем, нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами.

На настоящее время на территории Калужского сельского поселения зарегистрировано 7 лицензий, из них:

- 2 лицензий на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 1 – на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых;

- 4 – на добычу углеводородного сырья и на сброс и захоронение промысловых вод.

Реестр недропользователей и лицензий.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КРД | 1419 | ВЭ | Фермерское хозяйство "Предгорье" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, северная окраина ст. Калужская, скважина № 6219 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 1681 | ТЭ | Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Монолит-95" | Разведка и добыча известняка при разработке открытым способом месторождения Каменная Гора | Северский р-он, в 2,5 км на СЗ от пос. Чибий | доломитизированный конгломерат | Каменная Гора | камень строительный | краевой |
| КРД | 1971 | ВЭ | Крестьянское хозяйство Салтанова | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, в 0,6 км западнее пос. Чибий, скважина № 27/4 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| КРД | 3220 | НЭ | Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" | Добыча нефти, газа по месторождению Калужское | Северский р-он, в 1 км к западу от ст. Калужской | нефть, газ | Калужское | нефть, газ | федеральный |
| КРД | 3233 | НЭ | Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" | Добыча нефти, газа, сброс промысловых вод с целью ППД на Ново-Дмитриевском газонефтяном месторождении | Северский р-он, в 7 км к югу от ж/д станции Афипская | нефть, газ | Ново-Дмитриевское | нефть, газ | федеральный |
| КРД | 12134 | НЭ | Открытое акционерное общество "Нефтебитум", тел. раб. 6-88-12 | Добыча нефти по месторождению Ильич (Ильич) | Северский р-он, в 1,5 км к ЮВ от ст. Калужской | нефть | Илич | нефть | федеральный |
| КРД | 12126 | НЭ | Открытое акционерное общество "Нефтебитум", тел. раб. 6-88-12 | Добыча нефти по месторождению Чибий | Северский р-он, Горячий Ключ, в 6 км к ЮВ от ст. Калужской | нефть | Чибий | нефть | федеральный |

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Калужского сельского поселения являются подземные артезианские источники.

Добываемые из артезианских скважин воды хозяйственно-питьевого назначения в целом соответствуют установленному ГОСТу. Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

В настоящее время в границах планируемой территории из месторождения Каменная Гора ведется добыча известняка. Площадь карьерных разработок составляет 7,9 га.

Согласно лицензии ОАО «НК «Роснефть» ведет добычу углеводородного сырья месторождений Калужское и Новодмитриевское. ОАО «Нефтебитум» ведет разработку месторождений нефти Илич и Чибий.

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

По завершении работ по добыче твердых полезных ископаемых или при отработке отдельных участков месторождения (Каменная Гора) необходимо разработка мероприятий, в том числе разработка проектной документации и проведения экологической экспертизы, на проведение рекультивационных работ, с целью вовлечения нарушенных земель в хозяйственный оборот.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

8.6. Охрана лесных ресурсов

Леса Северского района выполняют почвозащитную и водорегулирующую функцию и представляют собой защитные полосы вдоль автодорог, лесополосы и массивы растительности, покрывающие горную часть района. Горные леса подавляют разрушительные процессы водной эрозии, обеспечивают благоприятный режим горных рек и водных источников, тем самым, выполняя почвозащитные, противоэрозионные, водоохранные и водорегулирующие функции.

Леса района и Калужского поселения в частности – традиционное место отдыха. Большое значение имеет побочное пользование лесом: заготовка грецкого ореха, дикорастущих плодов, лекарственных трав. Леса являются естественной средой обитания диких животных и птиц. Древесина, заготавливаемая при санитарных рубках и для хозяйственной деятельности, частично удовлетворяет местную потребность.

Дальнейшее ведение лесного хозяйства, гармоничное и полное использование в интересах общества требует и охраны лесных ресурсов.

В части охраны лесных ресурсов проектом предлагается:

- регулярно проводить лесовосстановительные работы за счет посадки леса на землях гослесфонда.

- регулярно проводить санитарные рубки и чистки.

- более широко внедрять биологические методы борьбы с вредителями.

- выполнять работы по противопожарным мероприятиям.

8.7. Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний

Основными источниками шума в Калужском сельском поселении являются:

- транспортное движение по автодорогам;

- производственные зоны предприятий;

- строительные площадки.

Необходимо отметить, что в целом по поселению источники шума удовлетворительны, поскольку поток автотранспорта особенно в курортный сезон большой и в небольшой удаленности от жилой застройки проходит железная дорога, крупных промышленных предприятий достаточно, но производственные сельскохозяйственные предприятия малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.

Для исключения шумового воздействия проектом предлагается:

- вести новую жилую застройку с соблюдением установленных разрывов от дорог;

- в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой застройке;

- соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание лесозащитных полос;

- применения экранов, препятствующих распространению в атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории предприятий.

Генеральным планом предусмотрено на расчетный период  сохранение прохождение высоковольтных линий электропередачи  –220 и 35 кВ – источников электрических и электромагнитных полей, генерирующих электромагнитные излучения низкой частоты (50 Гц). Также согласно схеме территориального планирования муниципального образования Северский район и межотраслевой схеме развития электрических сетей данным проектом предусмотрены коридоры для прохождения высоковольтых линий электропередачи 220 и 500 кВ. Длительное воздействие электромагнитного поля напряженностью более 1000 в/м неблагоприятно влияет на первую, эндокринную, сердечно-сосудистую систему. Данные линейные объекты проходят во внешней зоне населенных пунктов на значительном расстоянии от существующей и проектируемой жилой застройки.

Для предупреждения неблагоприятных воздействий указанных полей ЛЭП на население в районе соблюдаются дифференцированные нормативы санитарно-защитных зоны для ЛЭП – 220 кВ – 20м, 500 кВ – 30м.

Не рекомендуется использовать эту зону под сельскохозяйственные культуры, требующих систематического и длительного присутствия людей.

9. Основные технико-экономические показатели

(в ред. внесенных изм. согласно № 89.001/03-18)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 15078,5 | 15078,5 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 2171,5/ 14,4 | 2133,7/ 14,2 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 815,7/ 5,4 | 868,8/ 5,8 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 73,1/ 0,5 | 59,8/ 0,4 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 12015,4/ 79,7 | 12013,4/ 79,7 |
|  | земли водного фонда | га / % | 2,8/ 0,01 | 2,8/ 0,01 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 332,96 | 389,76 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 2,52 | 19,12 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 15,4 | 17,4 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 6,2 | 180,59 |
|  | Зона специального назначения | га | 2,8 | 17,8 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Постоянное, всего | тыс. чел. | 1916 | 4100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ст. Калужская | тыс. чел. | 1892 | 4000 |
|  | П. Чибий | тыс. чел. | 24 | 100 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 365 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | -"- | 230 | 1320 |
| 3.3 | Больницы | коек | - | - |
| 3.6 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещений в смену | - | 75 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 354 | 1230 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 16 | 164 |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | - | 29 |
| 3.10 | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 30 | 328 |
| 3.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,0 | 2,9 |
| 3.12 | Кладбища традиционного захоронения | га | 3,3 | 3,9 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 230 | 680 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Объемы сточных вод | тыс. м3/сут | - | 545 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 545 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | н/д | 762 |
|  | годовой расход | тыс.кВт·ч/ год | 1600 | 2845 |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 1 | 1 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | потребление газа - всего | тыс. м3/год | н/д | 4544 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 45,4 | 68,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 17,8 | 21,1 |
|  | - местного значения | км | 27,6 | 47,8 |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км | 0,3 | 0,45 |

10. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужского сельского поселения

Памятники истории и архитектуры

| Экспл.№ на чертеже | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 112 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943г. | ст-ца Калужская, центр | 2769 | 26 | Р | И |  |
| 2 | Здание станичного правления | ст-ца Калужская, ул. Красная, 13 |  | 11-1-р | В | А |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | ст-ца Калужская, кладбище | 4777 | 63 | Р | И | По данному адресу памятник отсутствует |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | п. Чибий, центр | 2804 | 59 | Р | И | п. Чибий, на холму у водонапорной башни |

Памятники археологии

| Экспл. № на чертеже | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № лис та на схе ме | № по гос. спис ку | № на сыпи в группе | Высо та на сыпи (м) | Диа метр насыпи (м) | Охранная зона (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Курган | ст. Калужская, южная окраина. СШ 44°45,388/; ВД 038°59,013/ | 11 | В | 1 | 0,5 | 20 | 50 |
| 5 | Курган | ст. Калужская, восточная окраина, в 100 м к северу от кладбища. СШ 44°46,136/; ВД 038°58,887/ | 7 | В | 1 | 3 | 50 | 125 |
| 6 | Курганная группа Калужская- 3 (3насыпи) | ст. Калужская, 0,5 км к северу от северной окраины. СШ 44°46,856/; ВД 038°58,752/. | 7 | В | 1 | 1 | 24 | 50 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,6 | 30 | 75 |
| 7 | Курган | ст. Калужская, 1 км к северу от станицы.. СШ 44°47,201/; ВД 038°58,822/ | 7 | В | 1 | 2,4 | 50 | 125 |
| 8 | Курган | ст. Калужская, 1 км к северо-северо-востоку от станицы. СШ 44°47,163/; ВД 038°59,125/ | 7 | В | 1 | 1,4 | 40 | 75 |
| 9 | Курган | ст. Калужская, 1 км к северо-востоку от станицы, на границе района в лесополосе. СШ 44°47,081/; ВД 038°59,414/ | 7 | В | 1 | 1,2 | 30 | 75 |
| 10 | Курган | ст. Калужская, 1,2 км к северо-востоку от станицы, на границе района в лесополосе. СШ 44°47,273/; ВД 038°59,402/. | 7 | В | 1 | 1,2 | 30 | 75 |
| 11 | Курган | ст. Калужская, 2 км к северу от станицы. СШ 44°47,771/; ВД 038°58,932/ | 7 | В | 1 | 1 | 26 | 50 |
| 12 | Курган | ст. Калужская, 1,7 км к северу от станицы. СШ 44°47,580/; ВД 038°58,502/ | 7 | В | 1 | 0,5 | 24 | 50 |
| 13 | Курган | ст. Калужская, 1,8 км к северо-северо-западу от станицы. СШ 44°47,702/; ВД 038°58,395/ | 7 | В | 1 | 1,2 | 12 | 75 |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи) | ст.Калужская, 1,4 км к северо-западу от станицы. На одном геодезический знак ГУГК-0905. СШ 44°47,491/; ВД 038°57,937/ | 7 | В | 1 | 3 | 50 | 125 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 40 | 125 |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 40 | 75 |
| 15 | Курганная группа "Попова Щель-1" | Левый склон балки Попова Щель |  | В |  |  |  |  |
| 16 | Курган "Пшаф-1" | Хребет Пшаф, южная граница поселения |  | В |  |  |  |  |

И 		Памятник истории

Р 		Памятник региональной категории охраны

В		Выявленный объект культурного наследия

63		Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 №63

615	Решение Краснодарского крайисполкома от 23.12.1987

11-1-р  Распоряжение комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 21.05.96  №11-1-р

11. Перечень земельных участков, которые включаются или исключаются из границ населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка, включаемого / исключаемого | Площадь земельного участка | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. | Планируем. |
| Включаемые |  |  |  |  |  |
| 1 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:102 | 60 249 кв.м | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 2 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:600 | 9219 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 3 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:2 | 3 600 кв.м | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 4 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:25 | 3 600 кв.м | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 5 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:1 | 3 600 кв.м | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 6 | Ст.Калужская | часть 23:26:0601000:788 | 6064 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 7 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:651 | 17 868 кв. м | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов |
| 8 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:151 | 59 467 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 9 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:152 | 80 570 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 10 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:143 | 744 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 11 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:142 | 586 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 12 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:141 | 579 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 13 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:138 | 645 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 14 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:137 | 683 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 15 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:136 | 624 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 16 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:139 | 585 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 17 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:140 | 600 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 18 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:144 | 676 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 19 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:145 | 633 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 20 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:146 | 965 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 21 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:147 | 1255 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 22 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:148 | 1572 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 23 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:149 | 775 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 24 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:123 | 948 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 25 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:124 | 465 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 26 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:125 | 673 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 27 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:126 | 606 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 28 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:127 | 676 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 29 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:128 | 618 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 30 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:129 | 685 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 31 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:130 | 639 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 32 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:131 | 687 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 33 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:132 | 693 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 34 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:133 | 653 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 35 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:134 | 702 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 36 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:135 | 598 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 37 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:42 | 619 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 38 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:43 | 675 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 39 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:44 | 592 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 40 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:45 | 600 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 41 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:46 | 602 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 42 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:47 | 604 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 43 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:48 | 602 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 44 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:49 | 602 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 45 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:50 | 602 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 46 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:51 | 634 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 47 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:52 | 608 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 48 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:53 | 620 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 49 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:54 | 858 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 50 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:55 | 549 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 51 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:56 | 845 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 52 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:57 | 917 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 53 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:58 | 653 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 54 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:59 | 496 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 55 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:60 | 596 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 56 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:61 | 907 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 57 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:62 | 650 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 58 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:63 | 618 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 59 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:64 | 650 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 60 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:65 | 526 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 61 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:66 | 671 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 62 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:67 | 527 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 63 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:68 | 519 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 64 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:69 | 628 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 65 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:70 | 605 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 66 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:71 | 594 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 67 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:72 | 593 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 68 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:73 | 808 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 69 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:74 | 791 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 70 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:75 | 795 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 71 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:76 | 695 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 72 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:77 | 719 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 73 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:78 | 708 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 74 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:79 | 672 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 75 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:80 | 621 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 76 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:81 | 597 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 77 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:82 | 655 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 78 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:83 | 685 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 79 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:84 | 695 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 80 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:85 | 697 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 81 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:86 | 692 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 82 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:87 | 681 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 83 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:88 | 658 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 84 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:89 | 651 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 85 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:90 | 420 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 86 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:91 | 526 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 87 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:92 | 561 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 88 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:93 | 506 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 89 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:94 | 566 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 90 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:95 | 511 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 91 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:96 | 590 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 92 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:97 | 527 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 93 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:98 | 667 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 94 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:99 | 564 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 95 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:100 | 686 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 96 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:101 | 606 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 97 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:102 | 674 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 98 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:103 | 610 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 99 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:104 | 676 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 100 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:105 | 625 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 101 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:106 | 623 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 102 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:107 | 594 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 103 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:108 | 562 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 104 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:109 | 649 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 105 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:110 | 599 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 106 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:111 | 695 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 107 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:112 | 808 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 108 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:113 | 824 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 109 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:114 | 587 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 110 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:115 | 623 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 111 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:116 | 603 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 112 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:117 | 618 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 113 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:118 | 612 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 114 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:119 | 591 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 115 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:120 | 638 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 116 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:121 | 798 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 117 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:122 | 861 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 118 | Ст.Калужская | 23:26:0601002:150 | 10179 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 119 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:755 | 16738 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 120 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:756 | 24482 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 121 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:753 | 6716 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 122 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:328 | 1456 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 123 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:329 | 1521 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 124 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:330 | 1534 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 125 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:331 | 1332 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 126 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:332 | 1557 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 127 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:333 | 1508 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 128 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:334 | 1509 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 129 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:335 | 1555 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 130 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:336 | 1506 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 131 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:337 | 1513 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 132 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:338 | 1699 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 133 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:339 | 1586 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 134 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:340 | 1284 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 135 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:341 | 1371 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 136 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:342 | 480 кв. м | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов |
| 137 | Ст.Калужская | 23:26:0601000:606 | 38 731 кв. м | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда |