СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки линейного объекта.

ТОМ 1 Основная часть проекта планировки

Положение о размещении линейных объектов.

Проект планировки территории. Графическая часть:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | 1:1000 | ППТ |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | 1:1000 | ППТ |

ТОМ 2 Материалы по обоснованию проекта планировки.

Пояснительная записка.

Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:20000 | ППТ |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 | ППТ |
| 2 | Схема вертикальной планировки территории | 1:1000 | ППТ |
|  | Схема границ территории объектов культурного наследия | 1:5000 | ППТ |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:5000 | ППТ |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5000 | ППТ |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений | 1:1000 | ППТ |

ТОМ 3 Проект межевания.

Пояснительная записка.

Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чертеж межевания территории | 1:1000 | ПМТ |
|  | План красных линий | 1:1000 | ПМТ |

ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания.

Пояснительная записка.

Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) | 1:5000 | ПМТ |
|  | Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) | 1:1000 | ПМТ |

Содержание

1.	Общие сведения	5

1.1.	Учет ограничений использования территории в зонах с особыми условиями использования территорий, на особо охраняемых природных территориях	6

1.2.	Сведения о красных линиях	6

2.	Перечень основных технических характеристик линейного объекта	7

3.	Перечень территориальных единиц Российской Федерации, в границах которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	8

4.	Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	9

5.	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	10

6.	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта	10

7.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов капитального строительства	11

8.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	11

9.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	11

10.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	13

11.	Положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории	15

11.1	Плотность и параметры застройки территории	15

12.	Положение об очередности планируемого развития территории	15

12.1	Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	15

13.	Нормативные документы	17

- Общие сведения

Документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс» (Членство в СРО «Краснодарские проектировщики») в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и государственных стандартов, в том числе по взрыво- и пожароопасности, экологических и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения линейного объекта.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для размещения линейного объекта, а также установления, изменения, отмены красных линий.

Проект планировки территории разработан в соответствии с документацией территориального планирования МО Северский район (генеральный план Львовского сельского поселения), утвержденный Советом Львовского сельского поселения от 14.03.2014 г. №240, положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, изменениям не подлежат.

Документацией по планировке территории «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) не предусмотрена корректировка утвержденных проектов планировки и межевания территории.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнена в соответствии с системой координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости,  в системе координат – МСК 23.

  - Учет ограничений использования территории в зонах с особыми условиями использования территорий, на особо охраняемых природных территориях

Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выданным Управлением Архитектуры МО Северский район от 23.05.2018 № 232 земельный участок находится вне границ населенного пункта и частично расположен на землях сельскохозяйственного назначения, в зоне зеленых насаждений и на реке Кубань.

Также участок расположен на территории, подверженной регулярному затоплению до нескольких раз в год.

Испрашиваемый земельный участок располагается в зонах:

- Зеленых насаждений общего пользования;

- Действия ограничений по условиям охраны водных объектов;

- Действия ограничений от прибрежной защитной полосы.

Также, согласно сведений ИСОГД в разделе VI "Изученность природных и техногенных условий" отсутствует информация в отношении испрашиваемого земельного участка.

  - Сведения о красных линиях

В рамках разработки документации по межеванию территории  «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) определены проектируемые красные линии.

Согласно письму Управления Архитектуры МО Северский район от 23.05.2018 № 232, сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), на данной территории отсутствуют утвержденные красные линии.

Красные линии запроектированы и назначены согласно РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. В соответствии п. 3.6. Инструкции красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

- Перечень основных технических характеристик линейного объекта

При устройстве берегоукрепления предусмотрено применение природного камня размером от 10 до 70 см для откосного крепления камнем и 7-15 см  для укладки в габионы матрасные.

Применяемый камень должен соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, нормам радиационной безопасности и удовлетворять следующим основным требованиям:

- по прочности не менее 400 кг/см2;

- по морозостойкости не менее 50 циклов;

- по водопоглащению не более 2% для песчаника и не более 6% для известняка;

- коэффициент размягчаемости  0,75.

Габионы матрасные в верхней части крепятся к основанию анкерами через 2,0м вдоль всей длины берегоукрепления. (Анкер-арматура диаметром 16 мм; длина стержня 0.65м)

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром - 2,7 мм.

Перечень обязательных скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:

- Подготовка основания для досыпки дамбы обвалования реки Кубани.

- Водолазное обследование.

- Подготовка основания для укладки габионных конструкций.

Для изготовления габионных конструкций используется сетка оцинкованная двойного кручения с шестигранными ячейками.

Для сборки и соединения габионов в секции используется монтажная  проволока тип АSТМ А 641-91 диаметр 2,2мм.

Стяжка панелей, для повышения жесткости коробчатых габионов,  должна производится проволокой в горизонтальной плоскости по длине и  ширине контейнера с равным шагом, но не более чем через 0.35 м, матрасных габионов - только в вертикальной плоскости.

Нижняя секция габионов укладывается на спланированное основание, покрытое синтетическим полотном "Геотекстиль", для предотвращения суффозии и вымыва грунта подстилающего слоя. Тыльная сторона габионов тщательно накрывается таким же синтетическим полотном.

Конструкция габионов принята согласно ОСТ 10323-2003 и ВСН-АПК 2.30.05 001003.

Основные требования к заполнителю

Заполнитель: камень, щебень или галька должны быть из изверженных или  осадочных пород с объемным весом от 1,8 до 2,1 т/м3, морозостойкостью не менее 50 циклов,  коэффициентом размягчаемости > 0,75,  удельным водопоглащением не более 2 % для песчаника и не более 6% для известняка.

Средний диаметр фракций должен быть не менее размера ячеек применяемой сетки. Мелких фракций должно быть не более 30% от общего объема заполнителя.

Размер фракции заполнителя (камня, щебня, гальки), укладываемого в верхний слой габиона, должен быть не менее 1,2 размера ячеек сетки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку от истирания.

| Наименование | «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Бере-гоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район |
| Объект проектирования | Берегоукрепление |
| Протяженность | 82,2 м |

- Перечень территориальных единиц Российской Федерации, в границах которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

| Федеральный округ | Южный |
| --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Краснодарский край |
| Муниципальный район | Муниципальное образование Северский район |
| Поселение | Львовское сельское поселение |

- Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название (номер) межевого знака | Дирекционные углы (град. мин. сек.) | Длина линии(м) | X координата | Y координата |
| 1 |  |  | 482622,24 | 1347585,73 |
|  | 48° 04' 39" | 1,32 |  |  |
| 2 |  |  | 482623,12 | 1347586,71 |
|  | 56° 15' 42" | 23,03 |  |  |
| 3 |  |  | 482635,91 | 1347605,86 |
|  | 160° 45' 18" | 18,57 |  |  |
| 4 |  |  | 482618,38 | 1347611,98 |
|  | 154° 17' 24" | 10,49 |  |  |
| 5 |  |  | 482608,93 | 1347616,53 |
|  | 160° 12' 28" | 16,15 |  |  |
| 6 |  |  | 482593,73 | 1347622 |
|  | 174° 10' 22" | 14,68 |  |  |
| 7 |  |  | 482579,13 | 1347623,49 |
|  | 144° 44' 13" | 13,34 |  |  |
| 8 |  |  | 482568,24 | 1347631,19 |
|  | 257° 20' 11" | 16,6 |  |  |
| 9 |  |  | 482564,6 | 1347614,99 |
|  | 157° 22' 48" | 2,21 |  |  |
| 10 |  |  | 482562,56 | 1347615,84 |
|  | 228° 20' 52" | 7,63 |  |  |
| 11 |  |  | 482557,49 | 1347610,14 |
|  | 160° 41' 46" | 13,55 |  |  |
| 12 |  |  | 482544,7 | 1347614,62 |
|  | 249° 04' 26" | 10,7 |  |  |
| 13 |  |  | 482540,88 | 1347604,63 |
|  | 339° 08' 22" | 21,15 |  |  |
| 14 |  |  | 482560,64 | 1347597,1 |
|  | 345° 01' 43" | 12,04 |  |  |
| 15 |  |  | 482572,27 | 1347593,99 |
|  | 348° 12' 36" | 14,05 |  |  |
| 16 |  |  | 482586,02 | 1347591,12 |
|  | 349° 21' 09" | 15,1 |  |  |
| 17 |  |  | 482600,86 | 1347588,33 |
|  | 353° 51' 49" | 12,72 |  |  |
| 18 |  |  | 482613,51 | 1347586,97 |
|  | 351° 54' 57" | 8,82 |  |  |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории линейного объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района)  предусмотрена реконструкция участка существующего берегоукрепительного сооружения.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

В соответствии с ст.1 Градостроительного Кодекса РФ, строительство объектов капитального строительства  - это создание зданий, строений, сооружений. Реконструкция объектов капитального строительства  - это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Согласно правилам землепользования и застройки Львовского сельского поселения Северского района, утвержденным решением Совета Львовского сельского поселения от 25.12.2014 г. № 28 (с внесенными изменениями решением Совета Муниципального образования Северский район от 29.11.2016 г. № 134, от 29.06.2017 г. № 208, от 23.11.2017 г. № 253), земельный участок расположен вне границ населенного пункта, частично расположен на территории, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются и частично на землях водного фонда.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов капитального строительства

Документацией по планировке территории линейного «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) предусмотрена реконструкция существующего берегоукрепления. Основной задачей реконструкции является полное восстановление эксплуатационных характеристик системы обвалования и повышение ее эффективности и надежности на участках.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со ст.36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно генеральному плану Львовского сельского поселения Северского района Краснодарского края, в районе расположения линейного объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) объекты культурного наследия и зоны их охраны отсутствуют.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с законодательством РФ, при строительстве данного объекта необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Процесс строительства не должен оказывать негативного воздействия на близлежащие территории.

При эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных средств и другого оборудования не допускается загрязнение территории строительства горюче-смазочными материалами и другими отходами, сжигание мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий.

Для сбора хозяйственно-бытового мусора устанавливать мусорные контейнеры.

Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) на базе строительной организации и отправляются на регенерацию.

При случайном или аварийном разливе нефтепродукта на грунт в пределах стройплощадки принимаются меры по механическому удалению пролитой жидкости, а загрязненный грунт должен сразу же смешиваться с каким-либо сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, опилками, песком), после чего смесь вывозится в специальные места  захоронения  отходов,   согласованные   с  местными контролирующими органами.

Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специально установленные на площадке баки и регулярно вывозятся в места, отведенные местными контролирующими органами - на свалку.

В целях охраны поверхностных и подземных вод, при проведении строительных работ:

- сбор хозяйственно-бытовых стоков на площадке строительства осуществляется в металлические ёмкости. Сброс хозяйственно-бытовых стоков на рельеф или в водоток категорически запрещён.

- при откачке стоков, в целях предотвращения загрязнения поверхностных вод, следует применять пневматический способ заполнения нечистотами автоцистерн.

Сбор и накопление отработанных сточных вод в герметических емкостях позволяет предотвратить загрязнение водной среды.

Контроль над выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций.

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы.

Более подробно о природоохранных мероприятиях см. книгу «Охрана окружающей среды» данного проекта.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Возникновение чрезвычайных ситуаций при проведении строительства наружных сетей газоснабжения в данной местности, маловероятно, но полностью не исключено.

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:

- чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;

- чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

- чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

- чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

- чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

- чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Объем и содержание мероприятий, определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств, привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

- Положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории

  - Плотность и параметры застройки территории

Проектная документация по объекту: «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района) разработана на основании Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах".

Реконструкция противопаводковой системы обвалования охватывает критические на данный момент, участки в общей системе обвалования рек Кубани и Протоки ниже створа Краснодарского водохранилища. Намечаемые мероприятия по реконструкции противопаводковой системы обвалования расположены на территориях Тахтамукайского района Республики Адыгея, г. Краснодара, Абинского, Крымского, Темрюкского, Славянского, Северского, Красноармейского и Калининского районов Краснодарского края.

Система обвалования рек Кубани и Протоки выполняет противопаводковое назначение и участвует совместно с Краснодарским водохранилищем в защите низовья Кубани от затопления и подтопления.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в соответствии с Водным кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель водного фонда регулируется Водным кодексом, Земельным кодексом РФ.

- Положение об очередности планируемого развития территории

  - Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

В части развития объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения предусмотрено – разработка проектной документации «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района).

Участок работ расположен в Северском районе Краснодарского края, в 6,4 км от северной окраины с. Львовское на границе с Абинским и Красноармейским районами. Трасса линейного объекта проходит по левому берегу реки Кубани.

Очередность планируемого развития территории обеспечивается следующим образом:

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- установление границ земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 1-я очередь строительства. Берегоукрепление левого берега реки Кубани» (На территории Северского района);

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

- Нормативные документы

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно - правовые документы:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;

Схема территориального планирования Краснодарского края

Генеральный план Львовского сельского поселения, утвержденный решением Совета Львовского сельского поселения от  14.03.2014 г. №240;

"Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог федерального значения" утвержденный приказом Минтранспорта России от 06.07.2012 № 199;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 №116-ФЗ в редакции Федерального закона №22-ФЗ от 04.03.2013 г.

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»;

СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические сооружения речные»;

СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

СНиП 3.07.03-85* «Мелиоративные системы и сооружения»

СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»

СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»

СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»

Приложения